山西潞安华亿实业有限公司

年产45万标米橡胶软管及相关设施技改项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：山西潞安华亿实业有限公司

编制时间：二零一九年八月

目  录

目 录	I

1概述	1

1.1 项目由来及建设的特点	1

1.2环境影响评价过程简介	3

1.3 项目判定	4

1.4 主要环境问题及环境影响	8

1.5环境影响报告书主要结论	8

2总论	9

2.1编制依据	9

2.2环境影响评价原则及目的	12

2.3评价工作程序	13

2.4环境影响要素和评价因子	14

2.5评价等级、评价范围	15

2.6评价内容和评价重点	19

2.7评价标准及环境保护目标	20

2.8产业政策及环境管理政策	23

3工程分析	25

3.1现有工程概况	  25

3.2工程概况	25

3.3主要原辅材料及能源消耗	26

3.4项目主要生产设备	27

3.5生产工艺及主要污染物	28

3.6公用工程	32

3.7 物料平衡计算	33

3.8项目主要污染源、污染物治理措施	33

3.9总量控制分析	47

3.10清洁生产分析	48

4环境现状调查与评价	51

4.1自然环境现状调查与评价	51

4.2环境功能区划	60

4.3环境质量现状监测与评价	60

5环境影响与预测	70

5.1施工期环境影响分析	70

5.2营运期环境影响分析与评价	71

5.3地表水环境影响分析	73

5.4地下水环境影响预测与评价	73

5.5声环境影响预测与评价	89

5.6固体废物影响分析	91

6环保措施可行性论证	94

6.1废气治理措施可行性论证	94

6.2废水治理措施可行性分析	101

6.3噪声治理措施可行性论证	102

6.4固体废物治理措施可行性论证	102

6.5环境风险评价	104

7环境影响经济损益分析	108

7.1社会效益分析	108

7.2经济效益分析	108

7.3环保投资效益分析	108

7.4环境效益分析	110

7.5结论	111

8环境管理与监测计划	112

8.1环境管理	112

8.2环境监测计划	115

8.3污染源监控措施	118

8.4污染源排放清单	118

8.5企业信息公开	118

8.6环保设施“三同时”验收一览表	119

9结论与建议	122

9.1 结论	122

9.2环境质量现状	123

9.3污染防治措施可行性分析结论	123

9.4清洁生产水平	124

9.5项目建成后评价区域环境质量变化	125

9.6总量控制指标	125

9.7公众参与调查结论	125

9.8项目可行性结论	126

9.9建议	126

- 1概述

- 1.1项目由来及建设的特点

- 1.1.1项目由来

随着井下生产装备升级换代，大规格（大口径）、高压力橡胶软管成为现代化矿井开采的必需，华亿公司现有生产设备无法满足这种需求，同时公司自1992年高压橡胶软管投产至今，历经多次技术改造，但仍有部分设备老化，影响软管质量。为此，公司对矿用橡胶软管生产工艺、配方和设备进行多方实地考察，掌握了翔实、准确、客观的项目信息，确定了本项目建设，意在覆盖潞安集团橡胶软管范围，提升产品质量，改善工人作业环境，保障职工职业卫生安全并适度开发集团以外的橡胶软管市场。

华亿公司橡胶软管投产于1992年，建厂初期，只有2条单盘钢丝编织生产线，随后依据集团市场需求，进行了多次技术改造，截止目前，配备有6条钢丝编织生产线，2条钢丝缠绕生产线，采用的设备基本上是辽宁盘锦新生橡塑机械厂和大连瓦房店橡机厂的装备，经过近二十多年的生产运行，部分设备老化严重，维修频繁，按生产线配置估算，年生产能力可达到45万标米，但由于上述设备老化原因，实际产能只能达到年生产能力20~30万标米（以2017年实际产能情况为据），严重制约了华亿公司的发展，因此开展本项目建设就是要以满足集团大规格、高压力橡胶软管需要为切入点，通过项目建设，提升华亿公司技术装备水平，为集团提供高质量的软管产品，带动华亿高压橡胶软管业务的健康快速发展。

橡胶软管是煤炭生产重要的辅助材料之一，对于保障煤矿生产安全高效必不可少。随着近期严峻的煤炭销售形势，集团将相当长时期内要通过降低生产成本来度过难关，橡胶软管通过外购一方面无法保证软管质量，对煤矿安全生产造成隐患，同时也加大了集团成本消耗。因此为降低潞安集团总的成本消耗，也有必要通过生产满足自身需求的高压橡胶软管以有效降低集团的运营成本，保障潞安集团整体效益。

- 1.1.2项目建设的特点

1、技术底蕴与营销优势

潞安华亿实业有限公司是矿用钢丝增强液压橡胶软管及软管组合件国家标准GB/T18947-2003起草单位，本公司采用软芯冷冻和硬芯直接挤出法生产工艺。

生产φ6~φ51规格的钢丝缠绕和钢丝编织橡胶软管，所有产品均通过了IS09001-2008质量体系认证和国家煤矿安全标志认证，具有生产许可证，目前具备20~30万标米/年的生产能力（包括钢丝缠绕软管和钢丝编织软管），产品行销潞安各矿及附近煤矿，享有较高声誉。

华亿涉足橡胶行业已近20年，形成了较有影响力的华亿胶管品牌，并得到了集团用户的一致赞誉，华亿有基础、亦有条件进一步巩固和发展矿用橡胶软管及其总成业务。通过项目建设，预计年盈利能力超过600万元，具有较大的盈利能力。

2、项目建设用地、原材料及配套工程优势

根据前期对外部软管市场考察情况和潞安集团内部软管市场进行分析，拟进行年产45万标米高压橡胶软管技改工程项目建设。项目占地面积为9000平方米，潞安华亿现有世纪工业园区可以为上述规模橡胶软管生产提供足够场地，从而有效降低了场地投资费用。

2012年集团投融资中心批准的建设项目“高压胶管炼胶工艺配套技术改造项目”实现了华亿公司炼胶工艺与装备划时代的提升，装备了国内最高水平的设备，形成了极具规模的混炼胶加工能力，目前周边地区已达成了利用华亿公司炼胶中心胶料的初步意向，该项目建设可以提供高标准的橡胶软管所需原料混炼胶，为本项目实施提供了直接的便利条件并有效控制了成本，增强了产品的市场竞争力。

此外，依托华亿公司世纪工业园区现有的水、暖、电等公用工程，可大幅降低项目在公用工程上的投入，有效降低了项目的投资成本。

3、集团内部市场保有优势

依据集团主力矿井产能测算，按主力矿井6000万吨计算，每年橡胶软管需求量约为45万标米。华亿橡胶软管作为矿用软管的知名品牌，在附近也具有较高声誉并拥有不错的市场，项目建成后，按现有生产能力和技改项目，总产能可达到45万标米，一方面可和集团现有产能相匹配，降低市场风险，同时外部市场也可消化部分产能，因此项目建设市场风险较小。

- 1.2环境影响评价过程简介

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境影响保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》有关要求，本项目需进行环境影响评价。根据环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改单）中：“46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新”，涉及“有炼化及硫化工艺的”，应编制环境影响报告书。山西潞安华亿实业有限公司于2019年7月15日委托我公司进行该项目环境影响评价工作（委托书详见附件）。

- 1.2.1前期准备、调研和工作方案阶段

我单位接受环评委托后，即组织人员进行现场踏勘和资料收集，结合有关规划和当地环境特征，按国家、山西省环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，开展该项目的环境影响评价工作，对本项目进行初步的工程分析，开展初步的环境状况调查，识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制订工作方案。同时建设单位于2019年7月20日-8月3日，在网络平台上进行了第一次信息公示。

- 1.2.2分析论证和预测评价阶段

2019年7月，环评单位在准备阶段的基础上，做进一步的工程分析，进行充分的环境现状调查，2019年7月，受建设单位委托，山西科利华环境检测有限公司对本项目周边环境质量现状进行了监测（科利华检字2019第393号）（监测时间为2019年7月25--7月31日），地下水环境质量现状部分引用《山西金宸华工贸有限公司年入洗原煤210万吨项目环境质量现状检测报告》（科利华检字2018第468号及第468-1号）（监测时间为2018年9月28日、2018年12月04日）中数据。根据监测结果，环评单位进行了环境质量现状评价，之后根据污染源强和环境现状资料进行环境影响预测及评价。

- 1.2.3环境影响评价文件编制阶段

汇总、分析论证和预测评价阶段工作所得的各种资料、数据，根据项目的环境影响、法律法规和标准等的要求，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，基本完成《山西潞安华亿实业有限公司年产45万标米橡胶软管及相关设施技改项目环境影响报告书》（报审本）编制。基本编制完成后，建设单位于2019年8月29日-9月14日，在网络平台、报社进行了第二次信息公示，我单位完成《山西潞安华亿实业有限公司年产45万标米橡胶软管及相关设施技改项目环境影响报告书》（报审本）编制工作。

在报告书编制过程中，得到了长治市生态环境局屯留分局、监测单位以及建设单位等有关领导、工程技术人员的大力支持与积极协助，谨此表示衷心的感谢。

- 1.3项目判定

- 1.3.1项目选址规划符合性分析

1、规划符合性分析

本项目位于长治市屯留县渔泽镇潞安华亿世纪工业园区内，占地性质为为建设用地，本项目选址不在屯留县县城总体规划范围内，距屯留县规划边界约10km，因此，本项目不违背屯留县县城总体规划。

2、厂址周围环境及敏感度分析

本项目位于长治市屯留县渔泽镇潞安华亿世纪工业园区内，厂址中心坐标为东经113°00'08"，北纬36°22'03"。厂址东侧为空地，南侧为其他工业企业，西侧为道路，北侧为兴旺大道。距离本项目厂界距离最近的敏感点为北侧150m处的五家庄村。项目评价范围内无饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区等法律、法规规定的环境敏感区，不涉及当地生态保护红线，故本项目选址合理。

（3）环境功能区划符合性分析

根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区；根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中对地下水质量的分类，本项目所在区域为地下水Ⅲ类质量；根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中对声环境功能区的分类，项目所在区域为声环境质量标准2类功能区。

根据2018年屯留县空气质量监测点监测结果，区域内各评价点PM10、PM2.5、O3环境空气年均值质量未达国家二级标准要求，其余项目均能达到国家二级标准要求，现状评价属于超标区，主要是因为村庄冬季取暖、工业企业污染物排放、道路扬尘和气候原因所致；二甲苯、H2S小时平均浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度标准；非甲烷总烃小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中附录D标准限值要求。

调查区地下水化学类型为HCO3-·SO42-·Cl-—Na+型，地下水检测结果中各监测项目标准指数值均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

噪声监测数据表明：本项目厂界及最近敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（4）环境影响分析结果符合性分析

本项目产生的废气均得到相应处理，可达标排放，不会对大气环境产生明显影响；项目无生产废水，职生活污水进入工业园区生活污水处理系统进行处理，不外排，对水环境影响很小；采取治理措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；固体废物全部妥善处置。通过采取完善的环保措施，对环境影响较小，从环境影响方面厂址选择是合理的。

（5）防护距离符合性分析

根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离；根据计算本项目生产车间卫生防护距离为100m，距离本项目厂界距离最近的敏感点为北侧150m处的五家庄村，能够满足卫生防护距离的要求。

（6）环境风险分析

根据环境风险分析可知，本项目环境风险在可接受范围之内，从环境风险角度分析，工程选址可行。

（7）公众参与调查结果

在报告编制过程中，山西潞安华亿实业有限公司进行了两次公示及公众参与调查，由建设单位提供公众参与调查结果可知，绝大多数公众对该项目的建设和选址表示赞同，满意工程采取的环保措施，认为该项目的建设有利于本地区经济的增长，没有人反对项目的建设。

综上所述，项目厂址符合用地规划，项目所在区域环境有一定容量，项目投产后对环境的影响较小，满足防护距离要求，环境风险可以接受，公众赞成项目选址。因此，本项目厂址选择是可行的。

- 1.3.2产业政策分析

本项目所生产的产品为橡胶软管，行业类别为橡胶板、管、带制造（行业类别代码为C2912），不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，因此，项目建设符合国家产业政策要求。

本项目已取得长治市屯留区经济和信息化局关于本项目的备案通知（备案编号：屯经信字[2019]29号）。

综上，项目符合相关产业政策。

- 1.3.3本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析。

本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求符合性见表1-1。

由表1-1可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符的环境管理要求。

表1-1   项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析

| 序号 | 分析内容 | 该企业情况 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目评价范围内无其他风景名胜区、疗养区等，区内无珍稀频危动植、植物，不涉及当地生态红线。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 废气污染物均能达标排放，通过预测，各污染物最大落地浓度占标率均低于10%；生产用水循环使用不外排，职生活污水进入工业园区生活污水处理系统进行处理，不外排；固体废物均妥善处理，不会产生二次污染。本项目产生的污染物采取相应措施后经预测满足排放标准，符合环境质量底线的要求 | 符合 |
| 资源利用上限 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目不属于高污染、高消耗型企业，生产采用先进生产设备，能源消耗较少，清洁生产水平为国内先进 | 符合 |
| 负面 清单 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策要求。 | 符合 |

- 1.4主要环境问题及环境影响

本项目生产过程产生的废气主要为密炼机、开炼机、硫化罐生产过程产生的废气，主要污染物为非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度等。项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放。废气经处理后不会对周围环境产生明显影响。

生产冷却水经“气浮+过滤”净化处理后循环使用；生活污水进入污水处理站（采用“二级生化接触氧化法”，处理能力为5m3/h）处理后绿化洒水回用，废水均不外排，不会对周围水环境产生明显影响；项目噪声经基础减震、厂房隔噪和距离衰减后厂界噪声值可以满足标准；项目一般工业固体废物分类收集、妥善处置，危险废物收集后于厂区危废暂存间密闭桶暂存，集中送有资质单位处置。在严格落实上述环保措施的前提下，项目对环境的影响在可接受范围内。

- 1.5环境影响报告书主要结论

建设项目符合国家及山西省相关产业和环保政策；项目位于长治市屯留县渔泽镇潞安华亿世纪工业园区内，在项目评价范围内不涉及辖区范围内的生态红线区域，不会导致辖区内生态服务功能下降；项目采取清洁工艺、先进的污染防治措施，生产水平可实现循环使用；废气经治理后达标排放；工业固体废物的处理处置符合“减量化、资源化、无害化”原则，污染物的排放不改变当地的环境功能区划要求；环境风险水平可以接受；项目的清洁生产水平为国内清洁生产先进水平；项目的建设得到公众的理解与支持。

综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 2总论

- 2.1编制依据

- 2.1.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

- 2.1.2环境保护法规、规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院第682号令，2017年10月1日；

（2）《国务院关于落实科学发展观、加强环境保护的决定》，国务院国发[2005]35号，2005年12月3日；

（3）《关于加强环境保护重点工作的意见》，国务院，国发[2011]35号，2011年11月17日；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单，生态环境部令 第1号，2018年4月28日起施行；

（5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2013]37号，2013年9月10日；

（6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2015]17号，2015年4月2日；

（7）《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2016]31号，2016年5月28日；

（8）《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》，国家发展和改革委员会令2013年第21号，2013年2月16日；

（9）《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》环境保护部环办[2016]95号，2017年7月15日；

（10）《关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知》环境保护部(环大气【2017】121号)，2017年9月14日；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，原国家环保总局环发[2006]51号，2006年9月12日；

（12）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环境保护部办公厅环办[2013]104号，2013年11月15日；

（13）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》环发2014(197号)，2014年12月31日；

（14）《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》，国务院办公厅，国办发[2013]101号，2013年10月25日；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部环发[2012]77号，2012年7月3日；

（16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环境保护部环发[2012]98号文，2012年8月7日；

（17）《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>(GB18599- 2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》，环境保护部公告[2013]36号，2013年6月8日；

（18）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，中华人民共和国环境保护部公告（2017年第34号），2017年9月1号。

（19）环境保护部关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知，环发[2013]74号；

（20）《橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》，中国橡胶工业协会，2015年10月27日；

（21）京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则，环发[2013]104号；

（22）《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》环境保护部公告，2017年第81号，2017年12月27日；

（23）《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018）；

（24）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》环发[2015]178号；

（25）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

（26）《山西省环境保护条例（2016年修订）》(2017年3月1日施行)；

（27）山西省地方标准《山西省地表水水环境功能区划》(DB14/67-2014)；

（28）山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》”的通知；

（29）山西省人民政府办公厅 关于印发山西省水污染防治2017年行动计划的通知，晋政办发〔2017〕35号；

（30）山西省人民政府办公厅 关于印发山西省大气污染防治2017年行动计划的通知，晋政办发〔2017〕30号；

（31）山西省人民政府办公厅关关于印发山西省土壤污染防治2017年行动计划的通知，晋政办发〔2017〕45号。

- 2.1.3环境保护技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（6）《环境影响评价技术导则· 声环境》（HJ2.4-2009）；

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《国家危险废物名录》（部令 第39号，2016.8.1）；

（10）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

（11）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）；

（12）《重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（13）《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015）；

（14）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）；

（15）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年09月01日）。

（16）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；

（17）《挥发性有机物（非甲烷总烃）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）。

- 2.1.4相关文件

（1）长治市屯留区经济和信息化局关于本项目的备案通知（备案编号：屯经信字字[2019]29号）；

（2）山西潞安华亿实业有限公司年产45万标米橡胶软管及相关设施技改项目可行性研究报告；

（3）山西潞安华亿实业有限公司提供的其他相关资料。

- 2.2环境影响评价原则及目的

- 2.2.1评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 2.2.2评价目的

（1）通过对建设项目厂址周围的自然环境、社会经济和环境质量现状的调查与分析，为项目建设提供现状材料。

（2）通过工程分析，查清建设项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、排放浓度、排放量和治理情况，确定环境影响要素、污染因子，分析生产工艺的先进性。

（3）通过分析建设项目投产后主要污染物的排放对周围环境的影响程度，根据区域环境条件，提出污染物排放总量控制建议指标。

（4）从技术、经济等角度论证拟采取环保措施的可行性和合理性，必要时提出替代方案，使之对环境的影响降至最低。

（5）依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对项目建设的可行性作出明确结论，为设计单位设计、环境管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

- 2.3评价工作程序

本次评价工作为建设项目环境影响评价，其工作程序见图2-1。

第一阶段

建设项目工程分析

第二阶段

1.各环境要素环境影响预测与评价

2.各专题环境影响分析与评价

第三阶段

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境状况调查

1 环境影响因素识别与评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境可行性的评价结论

编制环境影响评价文件

图2-1   建设项目环境影响评价工作程序图

- 2.4环境影响要素和评价因子

- 2.4.1环境影响因素识别

（1）环境影响要素识别的目的

环境影响要素识别和评价因子筛选的目的是将项目对区域环境可能产生较大影响的因素识别出来。通过对建设工程的生产工艺、生产规模、主要生产环节、主要原辅材料消耗量及排污状况的分析，结合评价区基本的环境要素，全面地分析、判别本建设项目在不同阶段可能对周围环境造成影响的性质、程度以及现有环境要素对项目的制约程度，为确定评价内容、评价重点、评价因子提供充分的依据。

（2）环境影响要素识别的方法

本项目投入使用后，根据工程采用的工艺和排污特征以及建设地点所在区域的环境质量状况，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素与污染因子进行识别。

矩阵识别方法即把环境资源分为自然物理环境、自然生态环境、社会经济环境和生活质量四个方面，列出建设期和运营期的主要活动，判别这些活动对环境影响的性质和程度，并结合当地环境质量状况、环境敏感特征建立活动与环境要素响应矩阵，确定评价的主要环境要素，再根据生产活动中污染物产生种类和产生量与筛选出的主要环境要素建立响应矩阵，最终筛选出各主要环境要素的主要评价因子。

（3）环境影响要素识别的结果

本项目在建设期和运行期将会对周围的自然环境、生态环境、社会环境和生活环境产生一定程度的影响，只是在不同的阶段，其影响的程度和性质不同。根据本项目主要污染源污染因子及区域环境特征，对本项目实施后的主要环境影响要素进行识别，结果见表2-2。

表2-2   环境影响因素识别矩阵表

| 时段 | 影响活动类型 | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  |  | 生活环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 水环境 | 土壤 环境 | 声环境 | 自然 植被 | 农作物 | 土地利用 | 景观 美学 | 生活 舒适度 | 文物 保护 |
| 建设期 | 运输 | -1S | - | -1S | -1S | - | - | - | - | - | - |
|  | 防渗 | -1S | -1S | -1S | -2S | - | - | -1L | -1S | - | - |
|  | 调试 | -1S | -1S | - | -2S | - | - | - | - | - | - |
| 运行期 | 废气 | -2L | - | - | - | - | -1L | - |  | -1L |  |
|  | 废水 | - | -1L | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 固废 | - | - | -1L | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 噪声 | - | - | - | -1L | - | - | - | - | -1L | - |
|  | 储运 | - | - | - | - | - | - | - | -1L | -1L | - |

注：①＋、－分别表示有利和不利影响；②S、L分别表示短期和长期影响；③1、2、3分别表示影响程度轻微、中等、较大。

由表2-2可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部、可恢复的或正或负的影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，施工期的影响是局部的、短期的，且随着施工期的结束而消失；本项目营运期对厂区周围近距离内环境空气和声环境存在一定的负面影响。

- 2.4.2评价因子

根据环境影响因素识别的结果，结合区域环境质量现状，以及项目特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表2-3。

表2-3   评价因子一览表

| 要素 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、H2S、非甲烷总烃、二甲苯 |
|  | 污染源评价 | PM10、SO2、NO2、TSP、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃、二甲苯 |
|  | 影响评价 | PM10、SO2、NO2、TSP、PM10、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃、二甲苯 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、总硬度、高锰酸盐指数（耗氧量，（CODMn，以O2计））、溶解性总固体、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、挥发性酚类、氟化物、汞、铁、锰、砷、镉、铬（六价）、铅、石油类、硫化物、氰化物、总大肠杆菌、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、HCO3-、Cl-、SO42-、Mg2+、CO32- |
|  | 污染源评价 | COD、氨氮、石油类 |
|  | 影响评价 | 石油类 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | A声级 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 固体 废物 | 污染源评价 | 除尘器收尘、橡胶下脚料、不合格产品、废包装袋、废过滤棉、废活性炭、废液压油、生活垃圾等 |
|  | 影响分析 |  |

- 2.5评价等级、评价范围

- 2.5.1评价等级

2.5.1.1大气环境评价等级

（1）Pmax及D10%的确定

根据项目的初步工程分析结果，选择PM10、H2S、非甲烷总烃、二甲苯为主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

利用导则推荐的估算模式SCREEN3计算Pmax和D10%，其中：

Pmax---若污染物数i大于1，取Pi值中最大者；

D10%---占标率10%对应的最远距离。

通过初步工程分析，选取的评价因子：TSP、PM10、H2S、非甲烷总烃、二甲苯，相关参数取值见表2-4，有组织污染源预测结果见表2-5，无组织污染源预测结果见表2-6。

表2-4   点源估算模式计算参数一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 排放 方式 | 排气量（m3/h） | 排气筒高度（h） | 温度（℃） | 出口内径（m） | 源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 车间 排气筒 | PM10 | 点源 | 10000 | 15 | 20 | 0.5 | 0.005 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.0084 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  | 0.0005 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  | 0.0108 |

表2-5   面源估算模式计算参数一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 排放 方式 | 面源高度（m） | 面源尺寸（m×m） | 源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 生产车间 | TSP | 面源 | 10 | 180×50 | 0.049 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0082 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  | 0.012 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0005 |

表2-6   估算模式计算结果表

| 污染源 | 评价因子 | Coi（mg/m3） | DCi（m） | Ci（mg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车间 排气筒 | PM10 | 0.45 | 759 | 0.0001759 | 0.04 | -- | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.0 |  | 0.0002956 | 0.01 | -- | 三级 |
|  | 硫化氢 | 0.01 |  | 0.00001759 | 0.18 | -- | 三级 |
|  | 二甲苯 | 0.3 |  | 0.00038 | 0.13 | -- | 三级 |
| 面源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产 车间 | TSP | 0.9 | 99 | 0.01816 | 2.02 | -- | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.0 |  | 0.003002 | 0.15 | -- | 三级 |
|  | 硫化氢 | 0.01 |  | 0.000183 | 1.83 | -- | 二级 |
|  | 二甲苯 | 0.3 |  | 0.004393 | 1.46 | -- | 二级 |

（2）评价工作等级划分的依据

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ/T2.2-2018)，将大气环境评价工作划分判据列于表2-7。

表2-7   评价工作等级划分判据一览表

| 评级工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

（3）评价工作级别确定

综合以上分析，最大落地浓度占标率最大的颗粒物（2.02%），本项目以炼胶车间无组织排放颗粒物最大落地浓度占标率作为判定依据，Pmax=2.02＜10%，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ/T2.2-2018）对评价工作等级的确定原则，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2.5.1.2地表水环境影响评价等级

本项目建设完成后，设备的冷却水和喷淋塔用水循环使用，定期补加，不外排；生活污水进入工业园区生活污水处理系统进行处理，不外排。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ/T2.3-2018)中对地面水环境影响评价工作分级的要求，本次地表水环境评价等级为三级B。

2.5.1.3地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目所属行业类别为“N轻工：115、橡胶加工”，地下水环境影响评价等级判定中项目类别按“Ⅱ类”进行评价。

按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境敏感程度分级表见表2-8。

表2-8   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区以外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

评价范围内无集中式饮用水源与除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，但评价范围内存在分散式饮用水源地，因此，建设项目场地地下水环境敏感程度为“较敏感”。

按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016）建设项目地下水环境影响评价工作等级分级表见表2-9。

表2-9   建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由表2-9分析，按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》(HJ610-2016)Ⅱ类建设项目评价工作等级划分依据，确定地下水环境影响评价级别为“二级”。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中查表法确定地下水调查评价范围。

表2-10   建设项目地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

根据本区实际地质及水文地质条件，结合地下水流向，同时考虑项目对地下水环境影响范围及影响程度，以能满足环境影响预测和分析的要求为原则，本次地下水环境影响评价工作的评价范围是以项目场地为中心，调查评价面积为20km2。

2.5.1.4噪声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中噪声环境影响评价工作等级划分原则，项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。项目建设后距厂址最近敏感点为北侧150m处的五家庄村，噪声级增加量小于3dB（A），受影响的人口数量变化很小，因此确定本项目的声环境影响评价工作等级为二级。

- 2.5.2评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2-11。

表2-11   各环境要素评价等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 三级 | 以车间排气筒为中心，半径2.5km的圆形区域 |
| 2 | 声环境 | 二级 | 厂界外200m |
| 3 | 地下水 | 二级 | 调查评价面积为20km2 |

- 2.6评价内容和评价重点

- 2.6.1评价内容

根据本项目的项目特点和区域环境特征，并按照“导则”的要求，确定本次评价工作内容包括概述、总论、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环保措施可行性论证、环境风险评价、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、结论与建议等。

- 2.6.2评价重点

结合本项目的排污特点及周围环境特征，确定本次评价工作重点为：工程分析、运营期环境影响预测与评价、环保措施可行性论证、环境风险分析。

- 2.7评价标准及环境保护目标

- 2.7.1评价标准

（1）环境质量标准

① 环境空气质量：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；二甲苯、硫化氢、总挥发性有机物（TVOC）执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中标准限值。

② 水环境质量：地表水执行《地下水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

③ 声环境：项目厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准，

（2）污染物排放标准

废气：

① 橡胶加工（配料、炼胶、硫化和刷胶工序）的非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5新建企业大气污染物排放限值；② 厂界颗粒物无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6大气污染物无组织排放限值；③ 二甲苯、非甲烷总烃无组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值；④ 橡胶加工（塑炼、混炼、开炼、硫化和刷胶工序）的臭气浓度和硫化工序的硫化氢(H2S)排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界标准值及表2二级标准。⑤ 燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值

噪声：

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准；运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

固体废弃物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告[2013]第36号）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（环境保护部公告[2013]第36号）相关规定要求。

上述各标准限值见表2-12至表2-13。

表2-12   环境质量标准

| 环境要素 | 污染物名称 | 时段 |  | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2 | 1h平均 24h平均 |  | 500 150 | μg/m³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | NO2 | 1h平均 24h平均 |  | 200 80 |  |  |
|  | PM10 | 年均 24h平均 |  | 70 150 |  |  |
|  | PM2.5 | 年均 24h平均 |  | 35 75 |  |  |
|  | CO | 1h平均 24h平均 |  | 10 4 | mg/m3 |  |
|  | O3 | 1h平均 日最大8h平均 |  | 200 160 | μg/m³ |  |
|  | 硫化氢 | 1h平均 |  | 10 | mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D |
|  | 二甲苯 | 1h平均 |  | 200 |  |  |
|  | 总挥发性有机物（TVOC） | 8h平均 |  | 600 | mg/m3 |  |
| 地下水 | pH | -- |  | 6.5-8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求 |
|  | 耗氧量 | -- |  | 3.0 | mg/L |  |
|  | 总硬度 （以CaCO3计） | -- |  | 450 |  |  |
|  | 硝酸盐氮 | -- |  | 20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐氮 | -- |  | 1.00 |  |  |
|  | 溶解性总固体 | -- |  | 1000 |  |  |
|  | 氨氮 | -- |  | 0.5 |  |  |
|  | 氟化物 | -- |  | 1.0 |  |  |
|  | 氯化物 | -- |  | 250 |  |  |
|  | 氰化物 | -- |  | 0.05 |  |  |
|  | 硫酸盐 | -- |  | 250 |  |  |
|  | 挥发性酚类 | -- |  | 0.002 |  |  |
|  | 汞 | -- |  | 0.001 |  |  |
|  | 砷 | -- |  | 0.01 |  |  |
|  | 镉 | -- |  | 0.005 |  |  |
|  | 铬 | -- |  | 0.05 |  |  |
|  | 铅 | -- |  | 0.01 |  |  |
|  | 铁 | -- |  | 0.3 |  |  |
|  | 锰 | -- |  | 0.1 |  |  |
|  | 总大肠菌群 | -- |  | 3.0 | CFU/100mL |  |
|  | 细菌总数 | -- |  | 100 | CFU/mL |  |
| 声环境 | LAeq | 厂界 | 昼间 | 60 | dB(A) | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
|  |  |  | 夜间 | 50 |  |  |

表2-13   污染物排放标准

| 类别 | 污染源、因子 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 （配料、混炼） | 最高允许排放浓度：12mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5及表6标准 |
|  |  | 基准排气量：2000m3/t胶 |  |
|  |  | 周界外浓度最高点：1.0mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 （塑炼、混炼、开炼、刷胶、硫化） | 最高允许排放浓度：10mg/m3 |  |
|  |  | 基准排气量：2000m3/t胶 |  |
|  |  | 无组织排放监控浓度限值：2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准 |
|  | 二甲苯 （刷胶工序） | 无组织排放监控浓度限值：0.2mg/m3 |  |
|  |  | 最高允许排放浓度：15mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5及表6标准 |
|  | 硫化氢（硫化） | 15m排气筒排放速率：0.33kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩建排放标准、表2中排放标准 |
|  |  | 厂界标准限值：0.06mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度（塑炼、混炼、开炼、硫化） | 15m排气筒最高允许排放浓度： 2000（无量纲） |  |
|  |  | 厂界20（无量纲） |  |
|  | 烟尘 | 20 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值 |
|  | SO2 | 50 |  |
|  | NOx | 150 |  |
| 噪声 | 运营期噪声 | 昼：70dB(A)、夜：55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固废 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（环境保护部公告[2013]第36号）相关规定要求 |  |  |

- 2.7.2环境保护目标

经现场踏勘，项目评价区域附近无重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标，根据项目性质及周围环境特征，将评价区域内的居民点作为大气环境保护目标，厂界外200m为声环境保护目标，区域地下水作为地下水保护目标，环境风险评价区域内的居民点作为环境风险保护目标。环境保护对象及其保护见表2-14。

表2-14   环境保护对象及保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护目标 |  |  |  | 环境保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保护目标 | 保护 对象 | 方位 | 距厂界距离（km） |  |
| 大气环境 | 北渔泽村 | 居民 | SW | 1.3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 南渔泽村 |  | SW | 2.0 |  |
|  | 顾车村 |  | SW | 0.55 |  |
|  | 北浒庄村 |  | SW | 2.8 |  |
|  | 寺底村 |  | N | 1.3 |  |
|  | 北岗村 |  | SE | 1.3 |  |
|  | 五家庄村 |  | N | 0.15 |  |
|  | 石室村 |  | N | 1.4 |  |
|  | 崔蒙村 |  | SE | 1.0 |  |
| 声环境 | 厂界外200m |  |  |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 |
|  | 五家庄村 | 居民 | N | 0.15 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准 |

- 2.8产业政策及环境管理政策

- 2.8.1产业政策

本项目所生产的产品为橡胶软管，行业类别为橡胶板、管、带制造（行业类别代码为C2912），不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，因此，项目建设符合国家产业政策要求。

本项目已取得长治市屯留区经济和信息化局关于本项目的备案通知（备案编号：屯经信字字[2019]29号）。

综上，项目符合相关产业政策。

- 2.8.2规划符合性分析

（1）土地利用规划符合性分析

本项目位于长治市屯留县渔泽镇潞安华亿世纪工业园区内，占地性质为为建设用地，本项目选址不在屯留县县城总体规划范围内，距屯留县规划边界约10km，因此，本项目不违背屯留县县城总体规划。

（2）橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要符合性

规划提出：调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效，重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面。淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力；坚持自主创新，提高产品技术含量；节约能源、保护环境，大力推进绿色生产；加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展。

本项目位于长治市屯留县渔泽镇潞安华亿世纪工业园区内，企业实行规模化生产，采用先进的生产工艺和生产设备，提高产品性能，所生产产品符合国家标准。项目各项环保措施均合理有效，各项污染物均可达标排放，且产生的大部分固废可回收利用，做到节约资源。因此，本项目符合规划要求。

- 3工程分析

- 3.1工程概况

项目名称：山西潞安华亿实业有限公司年产45万标米橡胶软管及相关设施技改项目；

建设单位：山西潞安华亿实业有限公司；

建设性质：技改；

建设地点：本项目位于长治市屯留县渔泽镇潞安华亿世纪工业园区内，厂址中心坐标为东经113°00'08"，北纬36°22'03"。厂址东侧为空地，南侧为其他工业企业，西侧为道路，北侧为兴旺大道。距离本项目厂界距离最近的敏感点为北侧150m处的五家庄村。

工程投资：总投资2000万元，全部由企业自筹解决；

占地面积：本项目生产车间占地面积9000m2；

产品方案：年产45万标米钢丝编织（缠绕）增强液压橡胶软管（规格涉及φ8、φ10、φ13、φ16、φ19、φ25、φ32、φ38、φ51、φ64等多种规格）。

- 3.2项目主要建设内容

1、本项目主要建设1座生产车间，总建筑面积为9000m2，生产车间新增生产设备。主要建设内容见表3-1。

表3-1   本工程主要建设内容一览表

| 项目 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 1层，建筑面积长180m×宽50m=9000m2，为钢筋混凝土排架柱结构，轻钢屋架砖混维护墙体，车间布置橡胶软管生产设备 |
| 储运 工程 | 物流仓库区 | 位于生产车间内，占地面积长30m×宽24m=720m2，主要用于原辅材料的暂存，以及成品堆存 |
| 公用工程 | 办公室 | 利用厂区现有的办公楼 |
|  | 宿舍 | 利用厂区现有的宿舍楼 |
|  | 给水 | 由厂区内自备水井提供 |
|  | 排水 | 生产冷却水经“气浮+过滤”净化处理后循环使用；生活污水进入污水处理站（采用“二级生化接触氧化法”，处理能力为5m3/h）处理后绿化洒水回用 |
|  | 供电 | 由华亿世纪工业园区内供电设施提供，车间内设配电室 |
|  | 供热/供汽 | 办公生活区由现有供热设施提供，生产区供汽由现有锅炉房2台蒸汽锅炉提供，1台4t，1台10t。两台锅炉均为燃气锅炉，燃料为天然气 |
| 环保 工程 | 废气 | 项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放；同时加强生产车间通风换气 |
|  | 废水 | 生产冷却水经“气浮+过滤”净化处理后循环使用；生活污水进入污水处理站（采用“二级生化接触氧化法”，处理能力为5m3/h）处理后绿化洒水回用，废水均不外排 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施 |
|  | 固废 | 废胶料和废次品作为资源厂内回收利用；废钢丝外售给废品回收公司；生活垃圾委托当地环卫部门统一处理 |
|  | 防渗 | 对生产车间地面进行相应的防腐防渗处理 |

2、产品方案及产品规格

本项目建设完成后，年产45万标米橡胶软管。产品方案见表3-2。

表3-2   产品方案一览表

| 产品类别 | 产品规格 | 生产规模 |
| --- | --- | --- |
| 编织增强液压橡胶软管 | φ8、φ10、φ13、φ16、φ19、φ25、φ32、φ38、φ51、φ64 | 15万标米 |
| 缠绕增强液压橡胶软管 |  | 30万标米 |

3、厂区平面布置

本项目利用厂区现有1座建筑面积9000m2的生产车间，原料区、成品区均布置在生产车间内，按照生产工序，依次布置生产设备及相关配套设施设备，办公室依托现有厂区北侧办公楼。项目建后厂区平面布置紧凑，工艺流程顺畅，厂内交通运输组织合理，且充分考虑了减少工程对环境的不利影响，因此，项目平面布置可行。

4、劳动定员及工作制度

项目提升改造后，劳动定员为60人，其中生产工人50人，管理、技术人员10人；项目投产后实行1班制，每天8小时，年工作300天。

- 3.3主要原辅材料及能源消耗

- 3.3.1原辅材料及能源消耗情况

本项目所需主要原材料为橡胶，辅助材料为炭黑、硫磺、碳酸钙等，原辅材料主要从国内市场采购，本项目原材料及能耗全年消耗见表3-3。

表3-3   主要原辅材料及能耗全年消耗表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 全年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁腈橡胶 | t/a | 120 | 市场购置 |
| 2 | 氯烯橡胶 | t/a | 20 |  |
| 3 | 天然橡胶 | t/a | 12 |  |
| 4 | 丁苯橡胶 | t/a | 35 |  |
| 5 | 炭黑N550 | t/a | 40 |  |
| 6 | 硫磺 | t/a | 0.05 |  |
| 7 | 碳酸钙 | t/a | 0.6 |  |
| 8 | 水 | m3 | 6900 |  |
| 9 | 电 | kWh | 39万 |  |
| 10 | 天然气 | m3 | 45万 |  |

- 3.3.2项目原辅材料理化性质

主要原辅材料理化性质见表3-4。

表3-4   本项目主要原辅料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 用途用法 | 主要理化性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然橡胶 | -- | 由橡胶树采集胶乳制成，具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率。在空气中易老化，遇热变粘，在矿物油或汽油中易膨胀和溶解，耐碱但不耐强酸。优点：弹性好，耐酸碱。缺点：不耐热，不耐油(可耐植物油)是制作胶带、胶管、胶鞋的原料，常温常压下为固态，基本无味。 |
| 2 | 炭黑 | 补强剂，增加橡胶制品的耐磨性和使用寿命，填充剂 | 黑色粉末，化学式C，极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳；灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。毒性：属低毒类。急性毒性：LD5067000mg/kg(小鼠经口)；LC50103000mg/m3，2小时(小鼠吸入)；刺激性：人经眼：140ppm(8小时)，轻度刺激。亚急性和慢性毒性：大鼠吸入3g/m3，12-24小时/天，78天(120号溶剂汽油)，未见中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3。 |

- 3.4项目主要生产设备

本项目建成后主要生产设备情况见表3-5。

表3-5   项目主要生产设备一览表

| 设备名称 | 设备主要参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开炼机 | XK-450 | 1 |  |
| 中胶切割机 | 450mm 中胶切割机 | 1 |  |
| 全自动钢丝合股机 | HZ-12、HA-6，Φ0.3-0.7mm | 4 |  |
| 销钉冷喂料挤出机 | 90mm 内外胶挤出机 | 2 |  |
| 销钉冷喂料挤出机 | 120mm 内外胶挤出机 | 1 |  |
| 胶管导开机 | DK-1450×1120 | 2 |  |
| 收卷机 | / | 9 |  |
| 编织机 | / | 3 |  |
| 牵引机 | / | 7 |  |
| 中间挤出压延机 | 1000mm 宽压延机 | 1 |  |
| 锭子张力调整机 | 0.1kg-1.5kg | 2 |  |
| 网片包布机 | 布宽：MAX：120mm，可调，卷径350mm | 2 |  |
| 4层缠绕机 | 缠绕外径25mm-90mm | 2 |  |
| 包布机 | 包布外径12.5mm-90mm | 2 |  |
| 解布机 | 解布外径12.5mm-90mm | 2 |  |
| 硬芯芯管修整机 | 芯棒外径10mm-60mm | 2 |  |
| 旋转切头机 | 切断外径12.5mm-90mm | 2 |  |
| 抽芯机 | 芯棒外径10mm-60mm | 2 |  |
| 测压试验机 | 压力0-100MPa | 2 |  |
| 移动切管机 | 300mm手动切断机 | 32 |  |
| 扣压机 | 软管外径6mm-90mm | 2 |  |
| 立式包装机 | 打包外径12.5mm-90mm | 2 |  |
| 软芯硫化罐 | 2.6m×6m，1.0MPa，190℃ | 1 |  |
| 硬芯硫化罐 | 0.8m×42m，1.0MPa，190℃ | 1 |  |
| 天车 | 10t | 2 |  |
| 天车 | 5t | 1 |  |

- 3.5生产工艺及主要污染物

（1）内管橡胶挤出成形工序

在由橡胶用挤出机、冷却水槽、接收机等构成的挤出流水线，向硬芯（芯杆）挤出橡胶的工序。

（2）缠绕工序：利用缠绕机对内管外侧进行钢丝加固的工序。

（3）外胶挤出成形工序：

在由橡胶用挤出机、冷却水槽、接收机等构成的挤出流水线，向在缠绕工序进行钢丝加固的内管挤出护管橡胶的工序。

（4）包布工序：向护管橡胶的表面卷密封布的工序。

（5）硫化成型

为改善橡胶制品的性能，生产上要对生橡胶进行一系列加工过程，在一定条件下，使胶料中的生胶与硫化剂发生化学反应，使其由线型结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子，从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等等优良性能。这个过程称为橡胶硫化。

用硫化罐对用布密封的橡胶软管进行蒸气硫化的工序，硫化温度为145℃，硫化时间20min左右。经模压硫化后经过人工修整，检验其外形尺寸和外观质量，检验合格后即为成品，不合格的返回硫化或压胶工序。硫化机热源采用燃气锅炉。

此工序产生的污染物主要为硫化废气，主要污染因子为硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度，平板硫化机工作时产生的机械噪声，固体废物为修整的下脚料和检验的不合格产品。

（6）解布工序：除去卷在硫化后的橡胶软管表面的密封布的工序。

（7）抽芯工序：从硫化后的橡胶软管抽出铁芯的工序。

（8）打标工序：在橡胶软管的表面进行打印的工序。

本项目生产工艺流程如下：

合股

检验

称量

配料

混

炼

内胶挤出

编织

缠绕

外胶包覆

缠

布

硫

化

解

布

脱

芯

包装入库

测试

合股

图3-1项目工艺流程图

表3-6   项目生产排污节点一览表

| 类别 | 编号 | 产生工序 |  | 产生规律 | 主要污染物 | 治理措施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 密炼机 | 塑炼工序 | 间断 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 集气管道+布袋除尘 | 项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放 |
|  | G2 |  | 混炼工序 | 间断 | 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物 |  |  |
|  | G3 | 开炼机 | 开炼工序 | 连续 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 集气罩（加软帘） |  |
|  | G4 | 硫化机 | 硫化工序 | 连续 | 硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度 | 集气罩（加软帘） |  |
|  | -- | 开炼工序 |  | 连续 | 非甲烷总烃、臭气浓度 |  |  |
|  | -- | 硫化工序 |  | 连续 | 硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度 |  |  |
|  | -- | 刷胶工序 |  | 连续 | 二甲苯、非甲烷总烃 |  |  |
|  | G5 | 燃气锅炉 |  | 连续 | 烟尘、SO2、NOx | 由2座12m高排气筒排放 |  |
| 废水 | -- | 冷却废水 |  | —— | SS | 循环利用，不外排 |  |
|  | -- | 喷淋废水 |  | —— | SS | 经沉淀后循环使用，不外排 |  |
|  | -- | 职工生活 |  | 间断 | COD、SS | 进入工业园区生活污水处理系统进行处理 |  |
| 噪声 | N1 | 密炼机 |  | 连续 | 等效连续A声级 | 选用低噪设备、合理布局、基础减振、单元内隔声等 |  |
|  | N2 | 开炼机 |  | 连续 | 等效连续A声级 |  |  |
|  | N3 | 硫化机 |  | 连续 | 等效连续A声级 |  |  |
|  | N4 | 碱喷淋 |  | 连续 | 等效连续A声级 |  |  |
|  | N5 | 废气净化装置风机 |  | 连续 | 等效连续A声级 |  |  |
| 固废 | S1 | 橡胶修整 |  | 间断 | 橡胶下脚料 | 集中收集后外售综合利用 |  |
|  | S2 | 检验工序 |  | 间断 | 橡胶不合格产品 |  |  |
|  | S3 | 布袋除尘器 |  | 间断 | 配料和混料除尘灰 | 回用于橡胶生产 |  |
|  | -- | 设备维护 |  | 间断 | 废液压油 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | -- | 职工生活 |  | 间断 | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门处置 |  |
|  | -- | 原料库 |  | 间断 | 废包装袋 | 废包装物出售给废品收购站 |  |

- 3.6公用工程

（1）给排水

① 给水：本项目用水由厂区自备水井提供，全部为新鲜水，包括废气净化组合系统碱喷淋吸收塔、密炼机和开炼机冷却补充用水和职工生活用水。

密炼机和开炼机循环冷却水量为40m3/d，冷却过程中少量水以水蒸气的形式损耗，冷却补充用水为0.5m3/d。

废气净化组合系统碱喷淋吸收塔循环用水量10m3/d，根据消耗定期补水，补水量为0.5m3/d。

项目厂区不设食堂。本项目职工人数减为60人，根据山西省地方标准《用水定额第3部分：生活用水》，职工生活用水按40L/人·d计，则生活用水总量为2.4m3/d。

综上所述，本项目建成后全厂总用水量为52.4m3/d，其中新鲜水用量为2.4m3/d，循环水量为50m3/d。

② 排水：本项目炼胶设备冷却水及碱喷淋吸收塔循环用水，定期补加，不外排；因此，本项目无生产废水外排。项目废水为职工生活污水，废水产生量为用水量的80%计，则职工生活污水产生量为1.92m3/d，生活污水进入工业园区生活污水处理系统进行处理不外排。

项目水平衡图见图3.6-1。

0.5

40

0.5

0.13

1.92

生活用水

污水处理设施

回用抑尘洒水

喷淋塔补充水

2.5

0.5

设备冷却水

0.5

10

新鲜水

1.92

2.4

图3-1   本项目给排水平衡图   单位：m3/d

（2）供热：办公生活区由现有供热设施提供，生产区供汽由现有锅炉房2台蒸汽锅炉提供，1台4t，1台10t。两台锅炉均为燃气锅炉，燃料为天然气。

（3）供电：由华亿世纪工业园区内供电设施提供，车间内设配电室，可以满足本项目用电需求。

- 3.7 物料平衡计算

物料平衡计算如下：

表3-7   物料平衡表   单位：t/a

| 序号 | 投入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 |
| 1 | 物料 | 0.04 | 0.06 |
| 2 | -- | -- | -- |
| 合计 |  | 0.04 | 0.06 |
| 序号 | 产出 |  |  |
|  | 去向 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 |
| 1 | 有组织排放 | 0.0036 | 0.0054 |
| 2 | 废气净化 | 0.0324 | 0.0486 |
| 3 | 无组织排放 | 0.004 | 0.006 |
| 合计 |  | 0.04 | 0.06 |

有组织排放：

非甲烷总烃0.0036

二甲苯0.0054

废气净化：

非甲烷总烃0.0324

二甲苯0.0486

物料0.2

非甲烷总烃0.04

二甲苯0.06

无组织排放：

非甲烷总烃0.004

二甲苯0.006

图3.7-1 项目物料平衡图   单位：t/a

- 3.8项目主要污染源、污染物治理措施

本项目污染物防治措施采用目前国内先进的处理工艺，以废气治理措施为例，项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，操作维护更简单，能耗更低，符合清洁生产要求。

- 3.8.1废气产生情况及污染物防治措施

项目废气主要是计量配料过程中产生的颗粒物；密炼机（塑炼、混炼）产生的颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度；开炼工序产生的非甲烷总烃和臭气浓度；硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃和臭气浓度；刷胶工序产生的二甲苯和非甲烷总烃。根据设计单位提供资料，布袋除尘器+UV光解的风机风量为10000m3/h。

（1）有组织废气产生情况

① 计量配料工序废气

本项目用的配合剂如炭黑等，按投料比例在密闭配料间，由人工用电子秤进行称量后装入聚乙烯袋后封口，然后直接投入密炼机。配料粉尘经集气管道收集后引入布袋除尘器处理。

查阅相关资料并结合业主提供资料知，粉料解包、称重产尘量约为使用量的5‰，则粉尘产生量约为0.260t/a。在粉料操作台上方设置集气罩（加软帘），通过管道引至布袋除尘器处理。集气罩收集效率为90%，废气量10000m3/h，年有效工作时数600h，经收集后，有组织颗粒物产生量为0.234t/a（234kg/a），产生速率为0.39kg/h，产生浓度为29.0mg/m3。

② 炼胶废气

本项目炼胶工段包括塑炼工序、混炼工序及开炼工序，其中塑炼、混炼在同一密炼机内进行，不同时生产，主要污染物包括颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度。

本项目密炼机密闭生产，投料采用聚乙烯塑料袋整体加料，防止加料粉尘的产生。密炼机产生的废气经集气罩（加软帘）收集，先经风管引至布袋除尘器（与计量配料共用一套）进行处理，处理后废气与开炼机废气（上方设置集气罩加软帘）一同再由风机引入活性炭吸附装置进一步去除非甲烷总烃及臭气浓度。

根据《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（橡胶工业，施晓亮等）文中介绍，美国橡胶制造者协会对橡胶制品生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果，橡胶制品在塑炼过程中非甲烷总烃的产生系数为2.3mg/kg，混炼过程中非甲烷总烃的产生系数为115mg/kg，在开炼过程中非甲烷总烃的产生系数为6mg/kg；密炼粉尘产污参数参考《工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》“2911车辆、飞机及工程机械轮胎制造业”产排污系数进行核算，粉尘产污系数为0.931kg/吨-胶。本项目塑炼工序，年用胶量为76t/a，年有效工作时间600h，混炼工序年用胶量为110t/a，各粉料用量为51.88t/a，年有效工作时间1200h，开炼工序年用胶量为110t/a，年有效工作时间1500h。

根据以上数据计算得：

a.塑炼：塑炼工序非甲烷总烃产生量为0.175kg/a，集气罩收集效率以90%计，非甲烷有组织产生量为0.158kg/a，风机风量为10000m3/h，则非甲烷总烃的产生速率为0.0003kg/h，产生浓度为0.03mg/m3；类比同类行业，塑炼过程臭气浓度为500（无量纲）。

b.混炼：混炼过程中颗粒物年产生量为102.41kg/a，集气罩收集效率按照90%计，经收集后，颗粒物有组织产生量92.17kg/a，风机风量为10000m3/h，颗粒物的产生速率为0.077kg/h，产生浓度为7.68mg/m3。

混炼工序非甲烷总烃年产生量为12.65kg/a，集气罩收集效率按照90%计，经收集后，非甲烷总烃有组织产生量11.39kg/a，风机风量为10000m3/h，非甲烷总烃的产生速率为0.009kg/h，产生浓度为0.949mg/m3；类比同类行业，混炼过程臭气浓度为1000（无量纲）。

c.开炼：开炼工序非甲烷总烃产生量为0.66kg/a，集气罩收集效率按照90%计，经收集后，非甲烷总烃有组织产生量0.594kg/a，风机风量为10000m3/h，非甲烷总烃的产生速率为0.0004kg/h，产生浓度为0.04mg/m3；类比同类行业，塑炼过程臭气浓度为1500（无量纲）。

本项目炼胶工段各工序产排污情况见下表：

表3-8   炼胶工段各生产工序产排污情况一览表

| 名称 |  | 年工作时数h | 污染物类型 | 产生量kg/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密炼机 | 塑炼工序 | 600 | 非甲烷总烃 | 0.158 | 0.0003 | 0.03 |
|  |  |  | 臭气浓度 | -- | 500（无量纲） |  |
|  | 混炼工序 | 1200 | 颗粒物 | 92.17 | 0.077 | 7.68 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 11.39 | 0.009 | 0.949 |
|  |  |  | 臭气浓度 | -- | 1000（无量纲） |  |
| 开炼机 | 开炼工序 | 1500 | 非甲烷总烃 | 0.594 | 0.0004 | 0.04 |
|  |  |  | 臭气浓度 | -- | 1500（无量纲） |  |
| 注：项目风机风量为10000m3/h。塑炼和混炼不同时进行。 |  |  |  |  |  |  |

综上分析，本项目炼胶产生的废气中颗粒物产生量为92.17kg/a，最大产生速率为0.077kg/h，最大产生浓度为7.68mg/m3；有组织非甲烷总烃年产生量为12.142kg/a，经收集后最大产生速率为0.01kg/h，最大产生浓度为0.989mg/m3，臭气浓度最大产生浓度为3000（无量纲）。

③ 硫化废气

项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放。

根据《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（橡胶工业，施晓亮等）文中介绍，美国橡胶制造者协会对橡胶制品生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果，橡胶制品在硫化过程中非甲烷总烃的产生系数为46.8mg/kg；根据中国橡胶工业协会《橡胶制品工业排污系数核算》中橡胶制品生产炼胶装置产排污系数，硫磺废蒸汽间硫化物产生系数计算，H2S产生系数为6.4kg/t硫磺。

项目年加工胶量为110t，硫磺用量为2t/a，平板硫化机年有效工作时间为2400h，因此硫化过程中非甲烷总烃、硫化氢产生量分别为5.148kg/a、12.8kg/a，集气罩收集效率以90%计，则非甲烷总烃、硫化氢有组织产生量分别为4.633kg/a、11.52kg/a，风机风量为10000m3/h，则非甲烷总烃、硫化氢的产生速率分别为0.002kg/h、0.005kg/h，产生浓度分别为0.193mg/m3、0.48mg/m3；类比同类行业，硫化过程臭气浓度为4000（无量纲）。

④ 燃气锅炉废气

本项目采用1台10t天然气加热炉对生产工序进行供热，燃料为清洁天然气，燃烧废气污染物为烟尘、SO2、NOx，最后由1根8米高排气筒（φ0.3m）直接排放。燃气锅炉年运行时间4800小时（300d/a，16h/d）。

根据企业提供资料，天然气用量为125m3/h（125m3/h×4800h/a=60万m3/a）。

参照第一次全国污染源普查《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）第十分册燃气锅炉产排污系数计算。

① 废气

废气量产污系数为14Nm3/m3-原料，则加热炉废气产生量为14×125m3/h=1750m3/h（840万m3/a）。

② 烟尘

根据中国环境科学出版社出版的环境影响评价工程师职业资格登记培训教材《社会区域类环境影响评价》，确定烟尘的污染物排放系数为0.14kg/km3-天然气，则加热炉烟尘排放量0.084t/a，排放浓度为10mg/m3。

③ SO2

项目液化天然气中H2S浓度为5mg/m3，则天然气中硫化氢含量为：5mg/m3×60万m3/a×10-9=0.003t/a。

硫化氢全部转化为二氧化硫，则二氧化硫产生量为：

H2S            SO2

34             64

0.003t/a     0.003t/a×（64/34）=0.006t/a

天然气加热炉SO2排放量0.006t/a，排放浓度为0.71mg/m3。

④ NOx

NOx产污系数为18.71kg/万m3-原料，则NOx产生量为18.71×60万m3/h=1.123t/a，排放浓度为133.69mg/m3。

天然气加热炉污染物统计情况见下表。

表3-9   燃气锅炉废气污染源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 （t/a） | 处理措施及效率 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 （t/a） | 排放标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 加热炉 | 烟尘 | 10.0 | 0.084 | 燃用天然气，排气筒高度为12m | 10.0 | 0.084 | 20 |
|  | SO2 | 0.71 | 0.006 |  | 0.71 | 0.006 | 50 |
|  | NOx | 133.69 | 1.123 |  | 133.69 | 1.123 | 150 |

（2）有组织废气处理措施

本项目有组织废气主要为计量配料产生的粉尘、密炼机、开炼机、硫化机产生的颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度。计量配料废气经管道、密炼机废气（塑炼废气、混练废气）经集气罩（加软帘）收集后进入布袋除尘器处理，项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放。

（3）有组织废气排放情况

综合以上分析，本项目收集的计量配料粉尘、密炼机废气（塑炼废气和混炼废气）、开炼机废气、硫化机废气和刷胶废气的混合气体中，粉尘总产生速率为

0.467kg/h，非甲烷总烃总产生速率为0.083kg/h，硫化氢的产生速率为0.005kg/h，二甲苯的产生速率为0.108kg/h。经处理后，本项目外排废气中粉尘排放速率为0.005kg/h，排放浓度为0.467mg/m3，非甲烷总烃的排放速率为0.0084kg/h，排放浓度为0.84mg/m3，二甲苯的排放速率为0.0108kg/h，排放浓度为1.08mg/m3，硫化氢的排放速率为0.0005kg/h，排放浓度为0.048mg/m3，臭气浓度排放为300（无量纲）；按照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）基准排气量2000m3/t胶进行折算，粉尘折算排放浓度为5.51mg/m3，非甲烷总烃折算浓度为8.91mg/m3。

综上分析，外排废气中颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）基准排气量2000m3/t胶条件下颗粒物12mg/m3、非甲烷总烃10mg/m3的标准限制要求，二甲苯排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中排放标准要求，硫化氢和臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m排气筒H2S排放速率0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的标准限值要求。

（4）无组织废气排放情况

a.计量配料工段颗粒物无组织排放总量为0.026t/a（26kg/a），排放速率为0.04kg/h；

b.炼胶工段颗粒物无组织排放总量为10.241kg/a，排放速率为0.009kg/h；非甲烷总烃排放总量1.349kg/a，最大排放速率分别为0.001kg/h；

c.硫化工段非甲烷总烃无组织排放总量0.515kg/a，排放速率分别为0.0002kg/h，H2S排放总量1.28kg/a，排放速率分别为0.0005kg/h。

综上分析，炼胶车间颗粒物无组织排放量为36.241kg/h，排放速率为0.049kg/h，非甲烷总烃无组织排放量为1.349kg/a，排放速率为0.001kg/h；硫化车间非甲烷总烃无组织排放量为4.515kg/a，排放速率为0.0082kg/h，二甲苯无组织排放量为6kg/a，排放速率为0.012kg/h，硫化氢无组织排放量为1.152kg/a，排放速率为0.0005kg/h。

经预测，厂界颗粒物浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6 大气污染物无组织排放限值；二甲苯和非甲烷总烃浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值；硫化氢和臭气浓度浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1厂界标准值。

表3-9   建设项目生产废气排放情况

| 污染点 |  | 污染源 | 污染物 | 风量 m3/h | 产生情况 |  | 产生量 kg/a | 治理措施 |  | 效率 % | 排放情况 |  | 排放量 kg/a | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |
| 生产车间 | 配料区 | 计量配料 (600h/a) | 颗粒物 | 10000 | 39.0 | 0.39 | 234.0 | 集气管道 | 项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放 | 袋式除尘器除尘效率99%，其他废气去除效率90% | 颗粒物0.467 (折算为5.51)； 非甲烷总烃 0.84 (折算为8.91)； 二甲苯1.08； 硫化氢0.048； 臭气浓度300 （无量纲） | 颗粒物 0.005；非甲烷总烃 0.0084； 二甲苯 0.0108； 硫化氢 0.0005； | 颗粒物 3.262； 非甲烷总烃 5.278； 二甲苯 5.4； 硫化氢 1.152 | 炭黑尘排放浓度≤12mg/m3 非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3 （基准排气量2000m3/t胶）； 臭气浓度≤2000（无量纲）； 硫化氢≤0.33kg/h； 二甲苯≤15mg/m3 |  |  |
|  | 密炼机 | 塑炼废气 (600h/a) | 非甲烷总烃 |  | 0.03 | 0.0003 | 0.158 | 集气罩 (加软帘)+ 布袋除尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 500（无量纲） |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混炼废气 (1200h/a) | 颗粒物 |  | 7.68 | 0.077 | 92.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.949 | 0.009 | 11.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 1000（无量纲）- |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开炼机 | 开炼废气 (1500h/a) | 非甲烷总烃 |  | 0.04 | 0.0004 | 0.594 | 集气罩 (加软帘) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 1500（无量纲） |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫化机 | 硫化废气 (2400h/a) | 非甲烷总烃 |  | 0.19 | 0.002 | 4.633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.48 | 0.005 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 4000（无量纲） |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刷胶室 | 刷胶废气 (500h/a) | 非甲烷总烃 |  | 7.2 | 0.072 | 36.0 | 集气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 10.8 | 0.108 | 54.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织 |  | 炼胶车间 | 颗粒物 | -- | -- | 0.049 | 36.241 | 密闭配料区，加强集气罩收集效率，加强生产管理 |  | 集气效率90% | -- | 0.049 | 36.241 | 1.0 |  | - |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | -- | 0.001 | 1.349 |  |  |  | -- | 0.001 | 1.349 | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | ＜20（无量纲） |  |  |  |  |  | ＜20（无量纲） |  |  | 20（无量纲） |  |  |
|  |  | 硫化车间 | H2S |  | -- | 0.0005 | 1.28 |  |  |  | -- | 0.0005 | 1.28 | 0.06 |  | - |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | -- | 0.0082 | 4.515 |  |  |  | -- | 0.0082 | 4.515 | 2.0 |  | - |
|  |  |  | 二甲苯 |  | -- | 0.012 | 6.0 |  |  |  | -- | 0.012 | 6.0 | 0.2 |  | - |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | ＜20（无量纲） |  |  |  |  |  | ＜20（无量纲） |  |  | 20（无量纲） |  |  |

- 3.8.2废水产生情况及污染物防治措施

生产冷却水经“气浮+过滤”净化处理后循环使用，定期补充损耗，不外排。项目废水主要为职工生活污水，产生量为1.92m3/d，水质简单且水量较小，污染成分单一，生活污水进入工业园区生活污水处理系统进行处理，不外排。

- 3.8.3噪声产生情况及污染物防治措施

本项目噪声源主要为开炼机、密炼机、硫化机、风机和泵等设备，噪声级可达80-90dB（A）。本次环评针对以上噪声源，提出以下措施：项目选用低噪声的生产设备，并将噪声源在厂区内合理布局，采取相应的隔声、降噪、减振措施，再经距离衰减后使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类标准要求。

表3-10   噪声产生源强及治理措施

| 噪声源 | 噪声设备 | 等效声级dB(A) | 治理措施 | 治理措施降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 开炼机 | 80-85 | 基础减振、合理布局、厂房隔声 | 15~20 |
|  | 密炼机 | 80-90 |  | 15~20 |
|  | 硫化机 | 70-85 |  | 15~20 |
| 烟气净化系统 | 风机 | 80-90 | 消声器 | 15~20 |
| 循环冷却系统 | 泵类 | 80-90 | 厂房隔声、基础减振 | 15~20 |

- 3.8.4固体废物产生情况及污染物防治措施

本项目产生的固体废物主要为橡胶修整工序产生的下脚料，橡胶检验工序产生的不合格品，布袋除尘器收集的除尘灰，密炼机和硫化机等设备定期维护产生的废液压油，原材料的废包装袋和职工生活过程产生的生活垃圾。

根据《国家危险废物名录》（2016年）及《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007）鉴别，本项目加工过程中产生的废液压油为危险废物，其他固体废物均为一般工业固废。

一般固废：橡胶修整工序产生下脚料量为1.0t/a，检验不合格的橡胶品量为0.5t/a，以上橡胶收集后外售利用；根据计算，配料和混料过程布袋除尘器收集的除尘灰量为0.32t/a，返回炼胶工序使用；原材料包装袋产生量为0.1t/a，出售给废品收购站；本项目职工人数为60人，职工生活垃圾每人产生量按0.5kg/d计，则项目职工生活垃圾产生量为9.0t/a。厂区内设置垃圾桶，定期由厂区人员集中收集后交由环卫部门处置。

危险废物：密炼机、硫化机等设备定期维护产生的废液压油每三年更换一次，每次更换量为0.15t，折合平均每年废液压油产生量为0.05t；

以上危险废物暂存于厂区危废暂存间，定期交有资质单位处置；

项目固体废物产生及排放情况汇总见表3-11，危险废物汇总表见表3-12。

表3-11   本项目固体废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 名称 |  | 产生量（t/a） | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 橡胶下脚料 | 1.0 | 外售综合利用 |
| 2 |  | 橡胶不合格品 | 0.5 |  |
| 3 |  | 除尘灰 | 0.32 | 返回混炼工序使用 |
| 4 |  | 废包装袋 | 0.1 | 出售给废品收购站 |
| 5 | 危险废物 | 废液压油 | 0.05 | 分别用专用容器密封收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
| 10 | 一般固废 | 生活垃圾 | 9.0 | 统一收集后送环卫部门指定地点处置 |
| 合计 |  |  | 11.71 | -- |

表3-12  危险废物汇总表

| 序号 | 名称 | 类别 | 代码 | 产生量 t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废液 压油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-218-08 | 0.05 | 设备维护保养 | 液体 | 矿物油 | 矿物油 | 1次/三年 | T，I | 设备维护的废液压油均分别用专用容器密封收集；做好相应类别危废标识，并由专人管理和记录危废台帐 |

- 3.8.5厂区防渗措施

本项目生产车间已经建成。地面采取三合土铺底10-15cm厚水泥混凝土硬化处理，地面平整无裂缝。为防止项目废水对地下水可能造成的污染，本次环评要求建设单位重点强化车间内的防渗措施，按照重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理。具体要求如下：

① 重点防渗区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，不能及时发现和处理的区域或部位，本项目主要为危废暂存间、石蜡油、硫磺贮存区和循环水池等，需要增设防渗层，地基之上采用抗渗混凝土（P8）地面+环氧树脂漆做防渗处理，门口设置不低于20cm防溢流围堰，处理后的防渗系数应≤10-10cm/s。

② 一般防渗区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，可及时发现和处理的区域或部位，本项目主要为各生产车间、原料库房防渗等，地基之上采用20cm~30cm厚、压实度0.90以上的压实土壤，上覆10cm厚P6抗渗混凝土地面硬化，厂区一般防渗区防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

③ 简单防渗区：指除重点和一般防渗区外的其他区域，主要包括厂区道路，全部进行水泥硬化。

为了确保防渗措施的防渗效果，建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施及环保设施的维护和管理，防止物料的跑冒滴漏和非正常排水。

- 3.8.6非正常工况污染物排放分析

针对企业生产过程中设备的运行及污染治理设施的运行情况，其可能存在的非正常工况主要为设备的开停车、检修、废气治理设备故障等情况。

针对企业配备双回路电源，因此建设项目不会因偶发停电而造成事故性排放及生产事故。对于不可避免的区域大面积的计划性停电可事先调整生产计划，避免非正常工况出现。

设备故障引起的非正常废气排放的控制措施：①及时检修设备，严格按操作规程操作；②定期更换活性炭、布袋除尘器的滤袋、光氧催化的灯管；③定期巡视、检修，一旦设备出现故障，立刻启动备用设备，有效避免事故发生。

对于项目废气治理设备可能发生的故障，最常见的是布袋除尘器滤袋破损导致粉尘去除效率由99%降至0%，光氧催化装置发生故障导致光氧催化对有机废气的去除效率由90%降至0%。公司有定期巡检制度，非值班人员将及时通知操作人员，非正常工况持续时间最长不超过20min。

表3-13   非正常工况废气排放情况

| 排放源 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 持续时间min | 出现原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 废气 | 颗粒物 | 0.467 | 20 | 布袋除尘器滤袋破损导致粉尘去除效率由99%降至0%，“碱喷淋++UV光解（过滤棉预处理）+活性炭吸附”发生故障导致对有机废气的去除效率由90%降至0% |
|  | 非甲烷总烃 | 0.083 |  |  |
|  | 二甲苯 | 0.108 |  |  |
|  | 硫化氢 | 0.005 |  |  |

- 3.8.7项目污染物排放汇总

项目建成后主要污染物的排放情况见下表3-14。

表3-14   项目污染物排放一览表

| 污染点 |  | 污染源 | 污染物 | 风量 m3/h | 产生情况 |  | 产生量 kg/a | 治理措施 |  | 效率 % | 排放情况 |  | 排放量 kg/a | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |
| 生产车间 | 配料区 | 计量配料 (600h/a) | 颗粒物 | 10000 | 39.0 | 0.39 | 234.0 | 集气管道 | 项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放 | 袋式除尘器除尘效率99%，其他废气去除效率90% | 颗粒物0.467 (折算为5.51)； 非甲烷总烃 0.84 (折算为8.91)； 二甲苯1.08； 硫化氢0.048； 臭气浓度300 （无量纲） | 颗粒物 0.005；非甲烷总烃 0.0084； 二甲苯 0.0108； 硫化氢 0.0005； | 颗粒物 3.262； 非甲烷总烃 5.278； 二甲苯 5.4； 硫化氢 1.152 | 炭黑尘排放浓度≤12mg/m3 非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3 （基准排气量2000m3/t胶）； 臭气浓度≤2000（无量纲）； 硫化氢≤0.33kg/h； 二甲苯≤15mg/m3 |  |  |
|  | 密炼机 | 塑炼废气 (600h/a) | 非甲烷总烃 |  | 0.03 | 0.0003 | 0.158 | 集气罩 (加软帘)+ 布袋除尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 500（无量纲） |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混炼废气 (1200h/a) | 颗粒物 |  | 7.68 | 0.077 | 92.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.949 | 0.009 | 11.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 1000（无量纲）- |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开炼机 | 开炼废气 (1500h/a) | 非甲烷总烃 |  | 0.04 | 0.0004 | 0.594 | 集气罩 (加软帘) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 1500（无量纲） |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫化机 | 硫化废气 (2400h/a) | 非甲烷总烃 |  | 0.19 | 0.002 | 4.633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.48 | 0.005 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 4000（无量纲） |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织 |  | 炼胶车间 | 颗粒物 | -- | -- | 0.049 | 36.241 | 密闭配料区，加强集气罩收集效率，加强生产管理 |  | 集气效率90% | -- | 0.049 | 36.241 | 1.0 |  | - |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | -- | 0.001 | 1.349 |  |  |  | -- | 0.001 | 1.349 | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | ＜20（无量纲） |  |  |  |  |  | ＜20（无量纲） |  |  | 20（无量纲） |  |  |
|  |  | 硫化车间 | H2S |  | -- | 0.0005 | 1.28 |  |  |  | -- | 0.0005 | 1.28 | 0.06 |  | - |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | -- | 0.0082 | 4.515 |  |  |  | -- | 0.0082 | 4.515 | 2.0 |  | - |
|  |  |  | 二甲苯 |  | -- | 0.012 | 6.0 |  |  |  | -- | 0.012 | 6.0 | 0.2 |  | - |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | ＜20（无量纲） |  |  |  |  |  | ＜20（无量纲） |  |  | 20（无量纲） |  |  |

续表3-14   项目污染物排放一览表

| 类别 | 生产工序 | 主要污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 基准排气量折算排放情况 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮 | 153t/a | 进入工业园区生活污水处理系统 | 0t/a |  | 合理处置 |
|  | 设备冷却废水 | SS | -- | 循环使用，不外排 | 0t/a |  |  |
|  | 喷淋塔废水 | SS | -- | 循环使用，不外排 | 0t/a |  |  |
| 噪声 | 生产设备噪声 | 等效A声级 | 80~90dB(A) | 基础减振、厂房隔声、隔声罩、距离衰减等 |  |  |  |
| 固废 | 修整工序 | 橡胶下脚料 | 1.0t/a | 集中收集后外售综合利用 | 0t/a |  | 合理利用 |
|  | 检验工序 | 橡胶不合格品 | 0.5t/a |  |  |  |  |
|  | 计量配料 | 废包装袋 | 0.1t/a | 出售给废品收购站 |  |  |  |
|  | 配料除尘器 | 除尘灰 | 0.32t/a | 返回混炼工序使用 | 0t/a |  | 合理利用 |
|  | 机械加工 | 废液压油 | 0.05 | 分别用专用容器密封收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9.0t/a | 统一收集后交由环卫部门处置 | 0t/a |  | 合理处置 |

- 3.9总量控制分析

- 3.9.1污染物总量控制指标分析

根据《全国主要污染物排放总量控制计划》的规定，我国目前实行排放总量控制的主要污染物有SO2、氮氧化物、COD和NH3-N。通过前面的工程分析及项目排污情况分析，本项目建成运营后，用热单元采用燃气锅炉供给，涉及烟尘、SO2和NOx的排放，特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢和二甲苯。厂区无生产废水排放，生活污水进入工业园区生活污水处理系统进行处理。因此，根据《全国主要污染物排放总量控制计划》的规定，我国目前实行排放总量控制的主要污染物有SO2、氮氧化物、COD和NH3-N。

本项目特征污染物为：颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢和二甲苯。

特征污染物控制分析：项目计量配料在密闭配料区进行、上料采用聚乙烯袋包装的形式，避免配料粉尘逸散到外界空气中，密炼机卸料口和开炼机上方配置集气罩；项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放。

项目炼胶有组织排放颗粒物和非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5标准，颗粒物排放限值12mg/m3，非甲烷总烃排放限值10mg/m3；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2中的排放标准，硫化氢排放速率不得高于0.33kg/h；刷胶有组织非甲烷总烃、二甲苯排放均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5排放标准要求。本项目污染物排放总量核算结果如下。

表3-15   污染物排放总量核算一览表

| 污染物 | 污染源 | 废气量 | 排放 时间 | 排放 限值 | 执行标准 | 排放 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 炼胶工段 | 10000m3/h | 4800h | 12mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5标准 | 0.288t/a |
| 非甲烷总烃 | 炼胶和刷胶工段 |  |  | 10mg/m3 |  | 0.240t/a |
| 硫化氢 | 硫化工序 |  |  | 0.33kg/h | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准 | 0.002t/a |
| 二甲苯 | 刷胶工序 |  |  | 15mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放标准 | 0.360t/a |
| 烟尘 | 燃气锅炉 | 1750m3/h | 4800h | 20mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值 | 0.084 |
| SO2 |  |  |  | 50mg/m3 |  | 0.006 |
| NOx |  |  |  | 150mg/m3 |  | 1.123 |

注：硫化氢总量按照预测值核算。

本项目建成后污染物总量控制指标为烟尘：0.084t/a；二氧化硫：0.006t/a；氮氧化物：1.123t/a；COD：0t/a；SS：0t/a。

- 3.9.2本项目污染物总量控制指标建议

本项目总量控制指标见表3-16。

表3-16   本项目总量控制指标一览表   单位：t/a

| 项目 |  | 废气 |  |  | 废水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要污染物 | 污染物 | SO2 | NOx | 烟尘 | COD | 氨氮 |
|  | 污染物排放量 | 0.006 | 1.123 | 0.084 | 0 | 0 |
|  | 核定总量指标 | 0.006 | 1.123 | 0.084 | 0 | 0 |

- 3.10清洁生产分析

- 3.10.1清洁生产要求

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而既减少污染，又增加效益。根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本项目所在行业无国家颁布的《清洁生产标准》进行评价和清洁生产先进企业可类比，据此只进行定性分析。

- 3.10.2清洁生产分析

结合项目特点，本次评价从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求6方面进行清洁生产分析。

（1）生产工艺与装备要求

本项目设备选型按照节能的原则，设计上采用节能、高效、先进的设备，淘汰原有的陈旧设备，同样对国家明令禁止的耗能设备不予选用。硫化选用目前成熟的平板硫化工艺，生产产品稳定、可靠，产品合格率高。

（2）资源能源利用指标

本项目原材料合理使用，充分利用。混炼、硫化工序使用的电为清洁能源，并且项目提升改造完成后，产能下降，很大程度上减少了大气污染物的排放。

（3）产品指标

本项目主要为橡胶制品等，产品中不含有毒有害成分，在以后使用过程及报废后可以回收，不会产生明显环境影响。

（4）污染物产生指标

本项目主要大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、硫化氢、臭气浓度污染物经治理后可达标排放；废水、噪声均达标排放；一般固废符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求，危险废物符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB48597-2001)标准及其修改单要求，全部妥善处理或综合利用。通过实施措施有效减轻了环境影响。

项目产生的污染物均可以实现达标排放、合理处置。

（5）废物回收利用指标

本项目产生的橡胶修整工序产生下脚料和检验不合格的橡胶品外售利用；配料和混料过程布袋除尘器收集的除尘灰返回炼胶工序使用；原材料的废包装袋出售给废品收购站；密炼机和硫化机定期维护产生的废液压油良好的经济效益和环境效益。

（6）环境管理要求

本项目建设符合各项国家法律法规要求，污染物可做到达标排放；生产过程中实施了严格的环境管理制度，所有岗位全部培训上岗，建有完善的岗位操作制度；设有专门的环境管理机构，设有完善的环保措施。

- 3.10.3清洁生产结论

本项目生产工艺先进、采用节能布置设计，符合清洁生产的要求。同时建议：

（1）加强企业管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理。

（2）健全污染治理措施，主要污染物全部达标排放，最大限度地减轻对环境的污染，为企业持续发展创造条件。

（3）生产管理与环境管理的各项指标与个人经济利益挂钩，建立互相制约机制，调动职工的主动性和自觉性。

（4）加强企业职工环境法教育，提高环境保护意识。

- 4环境现状调查与评价

- 4.1自然环境现状调查与评价

- 4.1.1地理位置

长治市位于山西省东南部，即北纬35°49′～37°08′，东经111°58′～113°44′。东与河北邯郸，河南安阳紧邻，西与临汾地区接壤，北达太原、石家庄，南与晋城市相依。全市区域面积13986km2。本市是山西省东南部交通枢纽。

屯留县地处山西省东南部、上党盆地西侧，自古有“古韩要地”、“三晋通衢”之称。全县国土总面积1142平方公里，地势西高东低，由西向东山区、丘陵和平川各占三分之一。辖14个乡镇（区），294个行政村，总人口26.6万，其中农村人口22.5万。境内有太长、长邯、长晋和即将开工建设的长临高速以及208、309国道贯穿东西南北，公路交通发达。县城距省城太原220公里，距长治20公里，区位优势十分明显，是长治市“1+6”上党城镇群之一。

本项目厂址位于长治市屯留区渔泽镇潞安华亿世纪工业园区内，厂址中心坐标为东经113°00'08"，北纬36°22'03"。北侧、东侧和西侧为道路，南侧为其他工业企业，外接省道，项目所在地交通便利。

- 4.1.2地形、地貌

屯留县地形呈长方形，地势为西北高东南低，西部躲闪，地广人稀，东部平坦，居民稠密。南北宽25km，东西长60km，总面积1142km2。地形西高东低，由西向东逐渐倾斜，自然形成山区、丘陵、平川三个不同类型区域。最高海拔为1574米，平均海拔945米。平川面积为412平方公里，占总面积的36%，大部分在县城以东：靠近县城西边为丘陵地带，面积271平方公里，占总面积的23.7%；山区在垦西边远地带，面积为459平方公里，占总面积的40.3%。

项目所在地地形类型为剥蚀堆积倾斜平原区。主要特征为地表岩性为上更新统冲洪积粉质粘土、粉土。受水流左右，地面轻微切割，总地势由西北向东南倾斜，坡度为2-3度，海拔930-960m。

- 4.1.3气候特征

屯留县属于黄土高原大陆性温暖带气候区，四季分明，季风强盛，冬长夏短。春季风多，气候干燥；夏季炎热，雨量集中，热量水量不均；秋季凉爽，地方性风强，光照好，雨量多于春季，湿度大；冬季寒冷寡照，雨雪稀少。

根据屯留县（1971-2000）气象统计资料，屯留县全年平均气温为9.6℃，极端最高气温为37.4℃，极端最低气温为-29.1℃，年平均相对湿度为63%；年平均降雨量为538.6mm，最大日降水量为117.9mm，年平均蒸发量为1670.6mm；最大冻土深度为7.5cm，无霜期为281天。年主导风向为西北风，平均风速为2.2m/s。

- 4.1.4水文水系

（1）地表水

境内主要有三条较大的河流，即绛河、岚河和谷河，均属于海河流域漳河水系浊漳南源的一级支流，流经17个乡镇，20多条小溪流遍布全县山区丘陵地带，泉水较多。经调查，全县地表水径流量为1.18亿m3，从漳泽水库可提取外水0.16亿m3，共计地表水1.34亿m3，现可蓄水利用0.66675亿m3，屯绛水库总库容4506万m3。

绛河水量较大，发源于盘秀山、瓮城山，由西向东横贯全县，经宜林、八泉、张店、丈八庙、河神庙流经平川城关、李高、上村汇入漳泽水库，沿途有下立寨河、城咀河、枣臻河、西曲河、余吾河、鸡鸣河等20余条小支流汇入，全长81.2km，流域面积1000km2，河床均宽10m左右，为常年泥沙河，年径流量平均0.5m3/a。中游修建中型水库一座（屯绛八一水库），下游河床较宽，其中上游均处在装点、河神庙的大川内，川长40km．有长临公路顺川而过。

漳泽水库位于长治郊区交漳一淹村间，是浊漳河南源干流上的控制性工程，属大型水库，总库容为4.273亿m3，溢洪道泄量为2100m3/s，控制流域面积为3176km2。

本项目东南侧6.0km处漳泽水库。项目生产用水循环使用，不外排，生活污水进入工业园区生活污水处理系统进行处理，不会对周边水体造成影响。

区域地表水系图见图4.1-2。

项目位置

图4.1-2   屯留县地表水系图

（2）区域地下水

境内地下水总储量约为0.728亿m3，地下水主要受地质构造和沉积物组合的影响，由于屯留县地形复杂，地下水资源比较丰富。西半县山区丘陵主要是基岩裂隙地下水，多形成小泉浅水，分布广泛；东半县平川盆地主要是松散盐类地下水，分布广，地平水浅，水量丰富。根据调查，地下水可开发利用0.4亿m3，占地下水总量的55%，现已开发利用0.09855亿m3，占地下水总量的1.3%。其中机电井提取地下水863万m3，县城及农村生活提取地下水122.5万m3。

区域地下水属于淡水，只有盆地个别地区属于微碱水，碱度在1克/升以下。防疫站、城关医院在西贾、城关、李高、八泉等30多个点抽样化验，均属水质良好，水质都在7-8之间，人畜饮水、农田灌溉均无副作用。

地下水主要补给来源为大气降水和侧向补给。侧向补给主要靠西南部（主要是长子县）的第四系含水层补给及基岩裂隙水渗流补给。地下水流向为西南向东北方向流动。

（3）屯留县城镇集中式饮用水源地

根据《屯留县城水源地保护区划分技术报告，2007.12》，屯留县有席店和屯降两处水源地保护区。席店水源地保护区范围为东自郭村西一线，西自刘家坪西南一线，北起刘家坪南一线，南到罗庄席店东一线，由以上圈点的面积为1.85km2。屯降水库水源地保护区范围为屯降水库水面及水库上游1000m的水面和陆面。

厂址位置距离席店和屯降两处水源地保护区分别为18.8km和24.8km，不会对水源地造成影响。

（3）屯留县乡镇饮用水源地

屯留县集中供水水源保护区分别为上村镇集中供水水源保护区、玉泽镇集中供水水源保护区、余吾镇集中供水水源保护区等，其中距离本项目最近的乡镇供水水源保护区为余吾镇集中供水水源保护区。

余吾镇集中供水水源地位于余吾镇西北的武家沟村附近，开采三叠系砂岩裂缝潜水，水源地类型为地下水型，水源地设有1个取水口，设计年供水量为17.52万m3/a，现状年供水量为8万m3/a，供应余吾村及镇政府机关、学校、医院、居民4287人的生活饮用水。

（4）辛安泉域

①辛安泉域概况

辛安泉位于黎城、潞城、平顺三县交界处浊漳河谷，沿浊漳河自西流村至北耽东村约16km范围内，有170余处泉眼出露。年平均泉水流量11.9m3/s，枯水期为6.15m3/s，年平均泉水量为3.75亿m3左右，是长治市城郊两区及潞城市、平顺县主要生活用水水源和山西天脊集团（原山西化肥厂）生产生活用水的主要供水水源。

辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615-643m，出露地层为奥套系中统；辛安村以下有实会泉、年流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600-615m。多年平均流量11.9m3/s(1959-1984年)。

辛安泉域位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁县、黎城、潞城、平顺、壶关、长子、屯留、长治县、城区、郊区等12个县(市、区)，还包括晋中地区的榆社县等。

泉域东部为太行山，西部为太岳山，中部为长治盆地，山区高程在1100-1500m，部分山峰高达2000m以上，盆地高程700-950m。主要河流为浊漳河，属海河流域漳卫河水系，上游分南、两、北三条支流，在襄垣县小绞村汇流后自两向东穿越太行山流向华北平原。

泉域属温暖半干旱大陆性气候，四季分明，年平均气温9.4℃。降水主要集中在夏、秋两季，年平均降水量为569.6mm。泉域内岩溶地下水主要含水层为奥陶系中统石灰岩、泥灰岩、角砾状灰岩等，其次为寒武系中、上统石灰岩、白云岩灰岩等。奥陶系下统白云岩，除排泄区外在区域上为相对隔水层。

大气降水在碳酸盐岩裸露区入渗是岩溶水土要补给来源，其次是灰岩区河段地表水及水库水的渗露补给。岩溶水总体上由南、西南、西北及北向排泄区汇流，在浊漳河河谷的西流北耽车一带以泉群形式集中排泄，为侵蚀、接触、溢流全排型泉。

在可溶岩裸露、半裸露的补给区，岩溶水水质优良，矿化度为260-400mg/l，为HCO3-Ca或HCO3-Ca•Mg型水；岩溶水径流区矿化度428-444mg/1，属HCO3•SO4-Ca•Mg型水，西部径流滞缓区，岩溶水处于封闭、半封闭状态，矿化度多在1000mg/1以上，水质类型变为硫酸重碳酸或硫酸盐型水。

②辛安泉域范围

北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南有榆社县人头山-辉教北-子金山-分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南-屯留县八泉-长子县良坪西。

南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟-色头镇南-金泉山-陵川西马安。

东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。

泉域边界范围内总面积为13500m2，其中碳酸盐岩裸露面积2600km2，碎屑岩面积为6830km2，松散岩面积为4070km2。

③泉域重点保护区范围

根据山西省人民政府晋政函[1998]137号“关于山西省泉域边界范围及重点保护区划定的批复”，划定的辛安泉域重点保护区范围：1）泉水集中出露带和文王山地拿渗漏段，其中泉水集中出露带以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游、至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污管道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2；2）文王山地垒渗漏段自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。两处合计面积为66km2。

本项目拟选厂址处于辛安泉域内，但不在泉域的重点保护范围之内，距离辛安泉域文王山地垒渗透段重点保护区约12.5km。泉域图见图4.1-4。

项目位置

余吾集中饮用水源地

图4.1-3   水源地保护区与本项目相对位置图

项目位置

图4.1-5   辛安泉域边界及重点保护区图

- 4.1.5生态环境概况

（1）土壤

根据《山西省环境保护地图集》(2007年)，屯留县主要土地类型为褐土、褐土性土、石灰性褐土，红粘土以及潮土。

褐土及石灰性土主要分布于东南部平原地带；潮土分布于屯绛水库，漳泽水库及绛河流经区域；褐土性土分布于西南部丘陵地区。

（2）植物

屯留县山区面积大，地形复杂，气候土壤适合于各种植物生长、繁育，野生植物资源较为丰富。按照植物分布特点，构成屯留植被的植物约有8 0余科600余种。按建群植物生活型和群落外貌，可分为针叶林植被，阔叶林植被、灌草丛

植被、草甸植被。按科、种分有杨柳科、豆科、蔷薇科、松科、柏科、菊科、禾本科等。按用途分有食用、药用、工业用、观赏植物等，并具有数量优势。食用类植物有黄花菜、松峨、木耳、蘑菇、山桃、酸枣、山葡萄、香椿、草莓等；药用类植物有黄芩、生地、防风、苍耳、五灵指，灵芝草，野人参，五味子、蒲公英、薄荷、二花等100余种；工业用类植物有国槐、洋槐、柳、杨、榆、椿、7由松、侧柏、泡桐等。观赏类植物有绣钱菊、珍珠梅、黄刺玫、红刺玫、红景天、丁香、飞燕草等；

评价区域内植物主要以农作物和草本植物为主，未发现有国家和省级保护级的植物分布。

（3）动物

屯留县的野生动物资源按全国动物地理区划，属于古北界，华北地区，黄土高原亚区，以北方型动物为王。兽类有野兔、狐狸、青羊、黄鼬、豺猫、狼、野猪等；禽类有鹰、石鸡、麻雀等；水生动物有鲢鱼，草鱼等。

经调查，项目所在地附近未发现国家及省级保护动物分布。。

- 4.1.6地震烈度

根据国家最新颁发《中国地震动参数区划图》（GB18306-2016），屯留县地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度。

- 4.1.7矿产资源

屯留县境内煤炭资源丰富，含煤面积约1120km2，占区域面积的98%。东部约341.5km2的含煤面积为已勘探区，已勘探区面积占全区含煤面积的31%。境内已勘探区全部属潞安矿区，包括4座现生产矿井常村煤矿、余吾煤矿、郭庄煤矿、小南村煤矿。两个已勘查区，河神庙煤炭普查区和康庄煤炭普查区。已提供勘查报表基础储量约3.89×105万吨。区域内煤种主要为贫煤、无烟煤及瘦煤，从东向西由瘦煤、贫煤、无烟煤逐步过渡。目前县域内未开发利用资源基础储量约90亿吨，绝大部分为无烟煤。

县域内煤层气资源较为丰富，自郭庄煤矿向西煤层埋深500m以上约620km²，范围内预测煤层气资源量约8.308×1010m³。

紫砂陶土主要分布于后河至董庄一带，县城北部前苏村南分布零星。目前进行过普查工作的紫砂陶土矿产地两处，即后河紫砂陶土普查区、响水头紫砂陶土普查区，资源量约为471.95万吨，为优质紫砂陶土，具有良好的开发前景。

砖瓦用粘土广泛分布的新生界松散沉积，近地表为灰黄色松土质粉砂土，可用于制砖瓦，但随着新型墙体材料的开发和国家政策的限制，其制作砖瓦的功能将消失。

另外分布于东古、寺底一带的铁矿资源，余吾小常村东的锶矿泉水，因分布凌乱，水位下降，基本无开发价值。

- 4.2环境功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区；本项目所在区域地下水以生活饮用水和工农业用水为主，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中对地下水质量的分类，本项目所在区域为地下水Ⅲ类质量；根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对声环境功能区分类，所在区域为2类声环境功能区。

- 4.3环境质量现状监测与评价

本项目大气环境质量基本因子（包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）现状监测数据引用屯留县环境空气自动监测点位2018年统计数据。本项目大气环境质量特征因子（包括非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳）现状监测数据由建设单位委托山西科利华环境检测有限公司进行监测（科利华检字（2019）第393号），监测时间为2019年7月25日至7月31日。

本项目部分地下水环境质量现状监测数据由建设单位委托山西科利华环境检测有限公司进行监测（科利华检字（2019）第393号），监测时间为2019年7月25日，地下水环境质量现状部分引用《山西金宸华工贸有限公司年入洗原煤210万吨项目环境质量现状检测报告》（科利华检字2018第468号及第468-1号）（监测时间为2018年9月28日、2018年12月04日）中数据。

引用的监测点位于本次大气评价范围内且符合监测布点要求，具有一定代表性，引用监测因子与本项目排污因子相符，监测时段至今，区域内的污染源情况变化不大。项目的环境现状监测数据可充分利用规划环评和已有项目环评3年内的可用监测数据。”的相关规定，本项目环境质量现状数据引用可行。

本项目噪声环境质量现状监测由建设单位委托山西科利华环境检测有限公司进行监测（科利华检字（2019）第393号），监测时间为2019年7月25日。

环境空气及地下水监测数据引用及监测情况见表4.3-1。

表4.3-1   环境空气及地下水监测数据

| 监测 类别 | 监测点 | 监测因子 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 屯留县城 | 基本因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 | 屯留县环境空气自动监测点位 |
|  | 厂区东南侧 | 非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳 | 山西潞安华亿实业有限公司年产45万标米橡胶软管及相关设施技改项目监测报告 |
|  | 崔蒙村 | 非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳 |  |
| 地下水 | 五家庄村 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、*K+、*Na+、*Ca2+、*Mg2+、*CO32-、*HCO3-、*Cl-、*SO42-、井深、水温、水位 | 山西金宸华工贸有限公司年入洗原煤210万吨项目环境质量现状检测报告 |
|  | 崔孟村 |  |  |
|  | 故县村 |  |  |
|  | 东古村 |  |  |
|  | 北渔泽村 |  | 山西潞安华亿实业有限公司年产45万标米橡胶软管及相关设施技改项目监测报告 |
|  | 南渔泽村 | 井深、水位、水温 |  |
|  | 顾车村 |  |  |
|  | 北浒庄村 |  |  |
|  | 寺底村 |  |  |
|  | 北岗村 |  |  |

综上所述，本项目环境质量现状引用数据和现状监测数据均符合相关要求，数据有效。

- 4.3.1环境空气质量现状监测与评价

- 4.3.1.1环境空气质量现状监测

（1）监测布点及监测因子

根据本项目外排污染源特征、当地气象条件以及所确定的评价范围，选取厂区东南侧、崔蒙村作为大气环境质量现状监测点。监测点位置及其监测因子见表4.3-2。

表4.3-2  环境空气质量监测点位及监测因子一览表

| 序号 | 监测点 名称 | 与本项目的相对方位 | 与本项目的距离(m) | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1小时浓度 |
| 1 | 厂区东南侧 | SE | 0.1 | 非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳 |
| 2 | 崔蒙村 | SE | 1.0 |  |

（2）监测时间及频率

监测时间：2019年7月25日~7月31日。

监测频率：非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳监测1小时平均浓度，连续监测7天，每日监测4次，监测时间分别为北京时间02：00、8：00、14：00及20：00时，每次采样时间不少于45min。

（3）监测及分析方法

环境空气中采样点、采样环境、采样高度及采样频率按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，监测分析方法按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行，并符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的相关规定。

各监测因子监测方法及检出浓度见表4.3-3。

表4.3-3   各监测因子检测方法及检出浓度一览表   单位：mg/m3

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及国标代号 | 检测仪器名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 气相色谱仪G5 | 0.07mg/m3 |
| 2 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 空气颗粒物综合采样器ZR-3920 | 0.001mg/m3 |
| 3 | 二硫化碳 | 二乙胺分光光度法 |  | 0.03mg/m3 |

- 4.3.1.2环境空气质量现状评价

（1）评价因子

评价因子为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳。

（2）评价方法

采用单因子标准指数法，计算公式为：

式中：Pi——i评价因子标准指数；

Ci——i评价因子监测浓度(mg/m3)；

Cio——i评价因子评价标准(mg/m3)。

（3）评价标准

PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中标准限值。

根据评价方法及评价标准，对区域现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。

监测及评价结果见表4.3-4。

表4.3-4   本次评价现状监测结果统计及评价分析表

| 监测项目 |  | 监测点位 | 标准值 mg/m3 | 浓度范围 mg/m3 | 超标率 % | 最大超标倍数 | 污染指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 屯留县城 | 0.5 | 0.007~0.020 | 0 | 0 | 0.017~0.040 |
| NO2 | 年平均 | 屯留县城 | 0.2 | 0.032~0.064 | 0 | 0 | 0.160~0.320 |
| PM10 | 年平均 | 屯留县城 | 0.15 | 0.062~0.209 | 28.3 | 0.39 | 0.413~1.393 |
| PM2.5 | 年平均 | 屯留县城 | 0.075 | 0.031~0.111 | 71.43 | 0.48 | 0.413~1.480 |
| CO | 百分位数 | 屯留县城 | 10 | 0.440~1.110 | 0 | 0 | 0.044~0.111 |
| O3 | 8h百分位数 | 屯留县城 | 0.2 | 0.002~0.062 | 0 | 0 | 0.010~0.310 |
| 非甲烷总烃 | 1h平均 | 厂区东南侧 | 0.01 | 0.001L | 0 | 0 | 0.050 |
|  |  | 崔蒙村 |  | 0.002~0.007 | 0 | 0 | 0.200~0.700 |
| 硫化氢 | 1h平均 | 厂区东南侧 | 0.3 | 0.0015L | 0 | 0 | 0.0025 |
|  |  | 崔蒙村 |  | 0.0015L | 0 | 0 | 0.0025 |
| 二硫化碳 | 1h平均 | 厂区东南侧 | 2.0 | 0.640~0.940 | 0 | 0 | 0.320~0.470 |
|  |  | 崔蒙村 |  | 0.820~0.970 | 0 | 0 | 0.410~0.485 |

注：L前数字为检出限，未检出因子的浓度按其检出限的一半进行计算。

由以上分析可知，各评价点SO2 1小时平均浓度标准指数为0.017～0.066，日平均浓度标准指数为0.060～0.167；NO2 1小时平均浓度标准指数为0.105～0.320，日平均浓度标准指数为0.288～0.763；PM10日平均浓度标准指数为0.413～1.393；PM2.5日平均浓度标准指数为0.413～0.947；CO1小时平均浓度标准指数为0.044～0.150，日平均浓度标准指数为0.115～0.300；O3小时平均浓度标准指数为0.010～0.785，日最大8小时平均浓度标准指数为0.031～0.850；H2S 1h平均浓度标准指数为0.050～0.700；二硫化碳1h平均浓度标准指数为0.0025；非甲烷总烃的1小时平均浓度标准指数为0.320～0.485。

（5）评价结论

由以上分析可知，在监测期间，PM10、PM2.5南王庄村有出现超标现象，经查询，超标原因主要由于当地当日不良天气造成。其他常规监测因子监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中标准限值。

- 4.3.2地下水环境质量现状监测与评价

- 4.3.2.1现状监测

（1）现状监测数据来源

本项目部分地下水环境质量现状监测数据由建设单位委托山西科利华环境检测有限公司进行监测（科利华检字（2019）第393号），监测时间为2019年7月25日，地下水环境质量现状部分引用《山西金宸华工贸有限公司年入洗原煤210万吨项目环境质量现状检测报告》（科利华检字2018第468号及第468-1号）（监测时间为2018年9月28日、2018年12月04日）中数据。

（2）监测项目

地下水现状监测项目为：K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、硫化物共29项，以及井深、水温、水位。

（3）监测时间及频率

《山西金宸华工贸有限公司年入洗原煤210万吨项目环境质量现状检测报告》（科利华检字2018第468号及第468-1号）（监测时间为2018年9月28日、2018年12月04日），《山西潞安华亿实业有限公司年产45万标米橡胶软管及相关设施技改项目监测报告》，监测时间为2019年7月25日，均为监测1天，每天采样1次。

（4）监测分析方法

监测分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2006)和《环境水质监测质量保证手册》中有关规定执行，具体监测方法详见表4.3-5。

表4.3-5   地下水水质监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及国标代号 | 检测仪器名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 玻璃电极法 | pH计，pHS-3E | -- |
| 2 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 原子吸收分光光度计WFX-120A 固YC3201113 | 1.0mg/L |
| 3 | 氟化物 | 离子选择电极法 | 氟离子计PXSJ-226 | 0.2mg/L |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 分光光度计 V-1600 | 0.02mg/L |
| 5 | 挥发酚 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法法 | 可见分光光度721E 固FG1004140 | 0.002mg/L |
| 6 | 硝酸盐 | 紫外分光光度法 | 紫外可见分光光度计UV-1600PC | 0.2mg/L |
| 7 | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 | 分光光度计 V-1600 | 0.001mg/L |
| 8 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 可见分光光度计721E 固FG1001076 | 0.002mg/L |
| 9 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | 原子荧光光度计AFS-933 | 1.0μg/L |
| 10 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计WFX-120A 固YC3201113 | 0.03mg/L |
| 11 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收光度计TAS-990AFG | 2.5μg/L |
| 12 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收光度计TAS-990AFG | 0.5μg/L |
| 13 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪固FG1002077 | 0.004 mg/L |
| 14 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计WFX-120A 固YC3201113 | 0.01mg/L |
| 15 | 氯化物 | 硝酸银容量法 | 25ml滴定管 D-103 | 1.0mg/L |
| 16 | 汞 | 原子荧光法 | 原子荧光光度计AFS-933 | 0.1μg/L |
| 17 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 固FG1002077 | 5mg/L |
| 18 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | 25ml滴定管 D-201 | 0.05 mg/L |
| 19 | 溶解性总固体 | 称量法 | 万分之一天平ATX124 | -- |
| 20 | 菌落总数（CFU/mL） | 平皿计数法 | 生化培养箱SPX-250BⅢ | -- |
| 21 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 多管发酵法 | 生化培养箱SPX-250BⅢ | -- |
| 22 | K+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 | 原子吸收分光光度计WFX-120A 固YC3201113 | 0.01mg/L |
| 23 | Na+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 | 原子吸收分光光度计WFX-120A 固YC3201113 | 0.010mg/L |
| 24 | Ca2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T 11905-1989 | 原子吸收分光光度计WFX-120A 固YC3201113 | 0.04mg/L |
| 25 | Mg2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T 11905-1989 | 原子吸收分光光度计WFX-120A 固YC3201113 | 0.001mg/L |
| 26 | CO32- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-1993 | 25mL滴定管 D-201 | 5mg/L |
| 27 | HCO3- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-1993 | 25mL滴定管 D-201 | 5mg/L |
| 28 | Cl- | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006（2.2） | 离子色谱仪ICS-600 固SP 2702391 | 0.02mg/L |
| 29 | SO42- | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006（1.2） | 离子色谱仪ICS-600 固SP 2702391 | 0.09mg/L |

- 4.3.2.2监测结果

监测结果见表4.3-6~4.3-9。

表4.3-6   潜水含水层水质监测结果一览表   单位：mg/L、pH无量纲

| 采样时间及 点位编号 |  | pH | 氨氮 |  | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 |  | 挥发性 酚类 | 氰化物 |  | 总硬度 |  | 高锰酸盐指数 |  | 溶解性总固体 |  |  | 氟化物 |  | 氯化物 |  | 硫酸盐 |  | 铁 |  | 锰 |  | 汞 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.28 | 五家村 | 7.42 | 0.047 |  | ND | 0.002 |  | ND | ND |  | 425 |  | 0.735 |  | 772 |  |  | 0.452 |  | 86 |  | 68.6 |  | ND |  | ND |  | ND |  |
|  | 崔蒙村 | 7.44 | 0.054 |  | ND | 0.001 |  | ND | ND |  | 416 |  | 1.060 |  | 784 |  |  | 0.417 |  | 108 |  | 98.3 |  | ND |  | ND |  | ND |  |
|  | 故县村 | 7.48 | 0.049 |  | ND | ND |  | ND | ND |  | 440 |  | 0.980 |  | 94 |  |  | 0.336 |  | 114 |  | 135 |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| 12.4 | 东古村 | 7.43 | 0.425 |  | 1.99 | ND |  | ND | ND |  | 438 |  | 1.21 |  | 387 |  |  | 0.929 |  | 51.24 |  | 414 |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| 采样时间及 点位编号 |  | 铅 |  | 砷 | 镉 | 六价铬 | 总大肠 菌群(CFU/100 mL) |  |  | 菌落总数(CFU/ mL) |  | *K+ |  | *Na+ |  | *Ca2+ | *Mg2+ |  | *CO32- |  | *HCO3- |  | *Cl- |  | *SO42- |  | 井深（m） |  | 水位（m） |
| 9.28 | 五家村 | 3.33×10-3 |  | ND | ND | ND | ≤2 |  |  | 70 |  | 0.4 |  | 40.6 |  | 155 | 26.0 |  | 0.0 |  | 344 |  | 80.8 |  | 74.0 |  | 23 |  | 8 |
|  | 崔蒙村 | 3.53×10-3 |  | ND | ND | ND | ≤2 |  |  | 80 |  | 0.3 |  | 25.2 |  | 151 | 31.5 |  | 0.0 |  | 283 |  | 102 |  | 108 |  | 15 |  | 5 |
|  | 故县村 | 4.24×10-3 |  | ND | ND | ND | ≤2 |  |  | 64 |  | 0.3 |  | 41.1 |  | 170 | 51.4 |  | 0.0 |  | 398 |  | 109 |  | 135 |  | 15 |  | 3 |
| 12.4 | 东古村 | ND |  | ND | ND | ND | ≤2 |  |  | 86 |  | 30.4 |  | 30.4 |  | 319 | 56.5 |  | 0 |  | 206 |  | 51 |  | 475 |  | / |  | 12 |
| 备注 |  | 注：ND表示未检出，带*符号的检测项目由山西省地质工程勘察院（资质证号：170412051048）检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3.7   地下水监测结果表   单位：mg/L、pH无量纲

| 采样时间及点位 |  | pH | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 六价铬 | 总硬度 | 总大肠菌群 （MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.25 | 北渔泽村 | 7.24 | 0.072 | 10.5 | 0.018 | 0.0032 | ND | ND | 6.12×10-4 | ND | 1.10×103 | <2 |
| 采样时间及点位编号 |  | 铅 | 氟化物 | 镉 | 锰 | 铁 | 溶解性 总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 菌落总数 （CFU/mL） | 氰化物 |
| 2019.7.25 | 北渔泽村 | ND | 0.302 | ND | ND | 3.44×10-2 | 2.06×103 | 1.14 | 477 | 180 | 56 | ND |
| 采样时间及点位编号 |  | *K+ | *Na+ | *Ca2+ | *Mg2+ | *CO32- | *HCO3- | *Cl- | *SO42- | 井深（m） | 水位（m） | 水温（℃） |
| 2019.7.25 | 北渔泽村 | 34.7 | 97.4 | 316 | 81.8 | 0.0 | 459 | 192 | 457 | 55 | 44 | 26.0 |
|  | 南渔泽村 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | 40 | 25.0 |
|  | 顾车村 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 40 | 23.0 |
|  | 北浒庄村 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | 45 | 23.0 |
|  | 寺底村 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 45 | 23.0 |
|  | 北岗村 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 35 | 23.0 |

注：带*符号属于外包项目，由山西省地质工程勘察院（资质证号：170412051048）检测

- 4.3.2.3地下水质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本次地下水现状评价以评价区域地下水水体各监测点位的水质单项指标测定值作为水质评价参数，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准及《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)，采用标准指数法进行水质评价。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子(如pH值)，其标准指数计算公式：

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

- 根据上述方法，计算得出各监测点各单项水质参数标准指数值表

- 4.3.2.4地下水水化学分析

项目区域地下水化学特征分类，采用国内常用的舒卡列夫分类法（舒卡列夫分类表见表4.3-14），此分类法是根据地下水6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+中）及TDS划分。含量大于25%毫克当量（上述6种主要阴阳离子毫克当量百分比之和均为100%）的阴离子和阳离子进行组合，共分49型水，每型以一个阿拉伯数字作为代号。按TDS又划分为4组，A组TDS＜1.5g/L，B组TDS＞1.5～10g/L，C组TDS＞10～40g/L，D组TDS＞40g/L。

表4.3-14  舒卡列夫分类表

| 超过25%毫克 当量的离子 | HCO3 | HCO3+SO4 | HCO3+SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

根据水质监测结果，并参照舒卡列夫分类表，分析项目附近监测点地下水化学类型计算及分析结果如下。

表4.3-15  项目附近潜水监测点水化学类型计算及分析结果一览表

| 分析项目 | 离子浓度（mg/L） | 毫克当量（meq/L） | 毫克当量百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| K+、Na+ | 170.78 | 7.42 | 82.26 |
| Ca2+ | 17.9 | 0.89 | 9.87 |
| Mg2+ | 8.44 | 0.71 | 7.87 |
| 总计 |  | 9.02 | 100.00 |
| HCO3- | 124.9 | 2.05 | 25.22 |
| SO42- | 124 | 2.58 | 31.73 |
| Cl- | 124 | 3.50 | 43.05 |
| 总计 |  | 8.13 | 100.00 |
| 水化学类型 | HCO3-·SO42-·Cl-—Na+型水 |  |  |

由以上计算结果可知，项目区域地下水潜水化学类型为HCO3-·SO42-·Cl-—Na+型水。

- 4.3.2.5地下水质量现状评价结果分析

由结果显示，监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)标准。

调查区域地下水潜水化学类型为HCO3-·SO42-·Cl--Na+型水。

- 4.3.3声环境质量现状监测与评价

- 4.3.3.1声环境质量现状监测

（1）监测点及监测因子

项目共设5个噪声监测点，分别布设在：

项目厂区东、南、西、北厂界外和五家庄村最近住户，具体监测点位见附图5，监测因子为等效连续A声级（Leq）。

（2）监测时间及频率

连续监测2天，昼间、夜间各监测一次。

（3）监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中要求的方法进行测量。

噪声监测期间无大风、雨、雪天气，符合《环境监测技术规范》第三册（噪声部分）的要求。

- 4.3.3.2声环境质量评价

（1）评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法，评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2和1类标准。

（2）监测与评价结果

监测及评价结果见表。

表4.3-16 声环境现状监测及评价结果一览表单位：dB（A）

| 监测日期 | 监测点位 | L10 dB(A) |  | L50 dB(A) |  | L90 dB(A) |  | Leq dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 2019.7.25 | 1# | 54.0 | 45.4 | 50.2 | 43.3 | 48.8 | 42.2 | 53.3 | 44.0 |
|  | 2# | 58.1 | 44.2 | 55.0 | 41.9 | 53.5 | 41.1 | 56.1 | 43.2 |
|  | 3# | 56.9 | 46.6 | 53.5 | 47.3 | 52.2 | 41.5 | 55.8 | 45.1 |
|  | 4# | 56.0 | 45.0 | 51.2 | 41.2 | 49.8 | 40.5 | 54.7 | 43.8 |
|  | 5#（敏感点） | 50.0 | 43.4 | 46.2 | 41.9 | 45.0 | 41.0 | 48.6 | 42.8 |

由表5.3-1分析可知，项目东、南、西、北厂界噪声监测值昼间为53.3~56.1dB(A)，夜间为43.2~45.1dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准的要求；五家庄村噪声监测值昼间为48.6dB(A)，夜间为42.8dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准的要求。

- 4.3.4区域污染源调查

- 4.3.4.1区域污染源调查

- 4.3.4.2区域污染源评价

(1)评价方法

采用等标污染负荷法对污染源进行评价。等标污染负荷计算方法如下：

Pi=qiC0i

式中：Pi---废气(水)中某污染物的等标污染负荷；

Coi---某种污染物的评价标准，废气为mg/m3，废水为mg/L；

qi---废气中某种污染物的排放量，t/a；

式中：Pn---某污染源(工厂)的等标污染负荷。

式中：P---某区域的等标污染负荷之和。

式中：Kn---某污染源在区域中的污染负荷比。

(2)评价标准

采用1995年全国《工业污染源调查技术要求及建档技术规定》中评价标准，标准值见表4.3-18。

表4.3-18  污染源调查评价标准

| 项目 | 评价标准 |
| --- | --- |
| 烟尘 | 0.3mg/m3 |
| SO2 | 0.15mg/m3 |
| COD | 10mg/L |

(3)评价结果

区域废气污染源评价结果见表。

- 5环境影响与预测

- 5.1施工期环境影响分析

根据工程建设内容分析，项目建设内容包括厂房升级改造、设备安装、地面防渗等建筑设施，施工期的环境影响具有短期、可恢复和局地性质。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。

施工期包括土建、建筑整修、设备安装三个阶段，山西潞安华亿实业有限公司主要建筑主体设施已经建设完成，生产设备、环保设施等工程设施均未安装建设，并且部分车间及厂区地面防渗硬化措施不完善。后续施工内容包括建设危废间、建筑设施修整、部分车间、生产设备与环保设备的安装、车间及厂区地面防渗硬化等。

项目施工期主要污染源有：机械噪声、设备安装调试噪声、施工扬尘、生活盥洗废水、生活垃圾及建筑垃圾。

- 5.1.1环境空气影响分析

目前项目主要建筑设施已建设完成，后续施工过程中土方作业量较少，主要以建筑修整、地面防渗硬化、设备安装为主。在建筑材料的运输、现场装卸、搬运、堆放及建筑垃圾清理中产生扬尘，并且运输车辆行驶产生少量扬尘，结合项目施工期工程量，要求施工中产生建筑垃圾和生活垃圾及时清运到指定地点，不准乱倒，运输车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒，建筑材料室内存放，禁止露天堆存等。

在采取上述措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可以定位到有效控制。施工作业属短期行为，施工期结束，影响随之不复存在。

- 5.1.2水环境影响分析

项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。

施工生产废水包括场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、输送系统冲洗废水，这部分废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其他污染指标。施工人员生活用水量约10~15m3/d，污水排放系数按0.8计，则生活污水量最高为12m3/d。项目施工期间，施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境暂行规定》，对施工废水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流，污染道路和环境。施工时产生的泥浆水以及输送系统的冲洗废水应设置临时沉砂池，含泥砂雨水、泥浆水经沉砂池沉淀处理后循环使用；施工人员生活污水用于场地洒水降尘。

- 5.1.3声环境影响分析

根据项目实施进度，项目后续施工量较少，产生噪声主要为运输车辆、装载机械噪声、吊装机械、建筑装饰修整设备噪声(如电锯、电钻)、设备安装噪声及设备非正常运转噪声。为减轻施工期噪声对周围环境敏感点的影响，要求建设单位应合理安排施工时间，并根据设备产噪情况将电锯、电钻、吊装机械等设备作业时间调整至白天，并禁止在夜晚进行高噪声污染的施工活动。

采取以上措施后，项目施工期厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，对周围声环境影响不大。

- 5.1.4固体废物影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为少量建筑垃圾、废旧包装和施工人员产生的生活垃圾。根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)判定，施工过程中产生的固体废物均属一般固体废物，不属于危险废物。

废旧包装定期全部送废品收购站回收处理；建筑垃圾运至当地部门指定地点安全填埋；施工人员的生活垃圾应定点收集，由环卫部门统一收集处理。

为避免施工期固体废物对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施：

（1）施工单位应指派专人负责施工区固体废物的收集及转运工作，不得随意丢弃。施工现场废弃的固体废物宜分类回收；

（2）各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用；

（3）建筑垃圾和生活垃圾外运过程中，运输车辆应用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按环卫部门指定路线行驶。

综上所述，若能按照本评价提出的防范措施妥善处置施工期产生的固体废物，不会对周围环境产生明显影响。

- 5.2营运期环境影响分析与评价

- 5.2.1气象条件

屯留县属于黄土高原大陆性温暖带气候区，四季分明，季风强盛，冬长夏短。春季风多，气候干燥；夏季炎热，雨量集中，热量水量不均；秋季凉爽，地方性风强，光照好，雨量多于春季，湿度大；冬季寒冷寡照，雨雪稀少。

根据屯留县（1971-2000）气象统计资料，屯留县全年平均气温为9.6℃，极端最高气温为37.4℃，极端最低气温为-29.1℃，年平均相对湿度为63%；年平均降雨量为538.6mm，最大日降水量为117.9mm，年平均蒸发量为1670.6mm；最大冻土深度为7.5cm，无霜期为281天。年主导风向为西北风，平均风速为2.2m/s，具体气象参数见表5.1-1，屯留县近20年年及各季的风玫瑰图见图5.1-1。

图5.1-1   屯留县常年气象条件下季及全年风玫瑰图

表5.1-1   屯留县近30年每月平均风速和平均气温

| 月份 项目 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均风速 | m/s | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.9 |
| 最大风速 | m/s | 14 | 11.7 | 12 | 16 | 17 | 11 | 12.7 |
| 平均温度 | ℃ | -5.6 | -2.4 | 3.5 | 11.5 | 17.2 | 21.2 | 22.6 |
| 平均最高气温 | ℃ | 15.8 | 22.5 | 26.7 | 33 | 37.1 | 36.6 | 37.4 |
| 平均最低气温 | ℃ | -29.1 | -24.3 | -15.2 | -7.6 | -1.1 | 4.5 | 11 |
| 平均相对湿度 | % | 55 | 54 | 56 | 53 | 56 | 63 | 77 |
| 降雨量 | mm | 5.4 | 7.0 | 18.0 | 26.4 | 41.5 | 71 | 145.1 |
| 蒸发量 | mm | 46.8 | 63.7 | 123 | 212.7 | 259.4 | 243.7 | 191.4 |
| 最大日降雨量 | mm | 9.4 | 14.6 | 35.7 | 44 | 64.7 | 100.7 | 117.9 |
| 日照时数 | 时 | 188.6 | 177 | 195 | 230.1 | 261.7 | 242.3 | 218.1 |
| 月份 项目 |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |  |
|  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均风速 | m/s | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 |  |
| 最大风速 | m/s | 10 | 13.3 | 12 | 11.3 | 15.7 | 17 |  |
| 平均温度 | ℃ | 21.3 | 16.3 | 10.3 | 3 | -3.3 | 9.6 |  |
| 平均最高气温 | ℃ | 35 | 35. | 29.9 | 24.3 | 17.8 | 37.4 |  |
| 平均最低气温 | ℃ | 9.2 | 0.7 | -5.6 | -18.4 | -25.9 | -29.1 |  |
| 平均相对湿度 | % | 79 | 75 | 68 | 62 | 56 | 63 |  |
| 降雨量 | mm | 105 | 60.3 | 37.8 | 16.1 | 5 | 538.6 |  |
| 蒸发量 | mm | 165.2 | 130.7 | 112.1 | 73.1 | 48.4 | 1670.6 |  |
| 最大日降雨量 | mm | 83.5 | 75.6 | 53.3 | 25 | 10.6 | 117.9 |  |
| 日照时数 | 时 | 211.1 | 194.8 | 197.5 | 186.2 | 182.7 | 1485.1 |  |

- 5.2.2预测与评价

（1）预测模式

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，所以经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。

本大气环境评价等级为三级，不进行大气环境影响进一步预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

（2）预测因子

通过初步工程分析选取如下预测因子：颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、二甲苯。

（3）评价标准

PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；二甲苯、硫化氢、总挥发性有机物（TVOC）执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中标准限值。

（4）预测范围

以排气筒为中心，半径2.5km范围的圆形区域。

（5）预测点

评价区域内最大落地浓度点。

（6）预测条件

①气象条件

采用估算模式中嵌入的多种预设的气象组合条件，这些组合包括了一些最不利的气象条件。

②地形数据

项目处于平原地区，5km范围内无高大山体，属于简单地形，故本评价按照评价等级要求，不考虑地形因素影响。

③源强参数

项目废气污染源强参数汇总见表5.2-2~5.2-4。

表5.2-2  点源估算模式计算参数一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 排放 方式 | 排气量（m3/h） | 排气筒高度（h） | 温度（℃） | 出口内径（m） | 源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 车间 排气筒 | PM10 | 点源 | 10000 | 15 | 20 | 0.5 | 0.005 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.0084 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  | 0.0005 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  | 0.0108 |

表5.2-3  面源估算模式计算参数一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 排放 方式 | 面源高度（m） | 面源尺寸（m×m） | 源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 炼胶车间 | TSP | 面源 | 10 | 20×12 | 0.049 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.001 |
|  | 硫化车间 | 非甲烷总烃 |  | 10 | 35×12 | 0.0082 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  | 0.012 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0005 |

表5.2-4  非正常工况估算模式计算参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放 方式 | 排气量（m3/h） | 排气筒高度（h） | 温度（℃） | 出口内径（m） | 源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒配套处理装置失效 | PM10 | 点源 | 10000 | 15 | 20 | 0.5 | 0.467 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.083 |
|  | 硫化氢 |  |  |  |  |  | 0.005 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  | 0.108 |

（7）预测结果及分析

①根据估算模式SCREEN3预测结果见表5.2-5~5.2-7。

表5.2-5  项目有组织废气估算模式计算结果一览表

| 距离排气筒距离D(m) | 厂区排气筒有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | Ci1(mg/m3) | Pi1(%) | Ci2(mg/m3) | Pi2(%) |
| 10 | 1.177E-15 | 0 | 1.977E-15 | 0 |
| 100 | 0.0001091 | 0.02 | 0.0001833 | 0.01 |
| 200 | 0.000135 | 0.03 | 0.0002269 | 0.01 |
| 300 | 0.000143 | 0.03 | 0.0002402 | 0.01 |
| 400 | 0.0001381 | 0.03 | 0.000232 | 0.01 |
| 500 | 0.0001377 | 0.03 | 0.0002313 | 0.01 |
| 600 | 0.0001638 | 0.04 | 0.0002751 | 0.01 |
| 700 | 0.0001746 | 0.04 | 0.0002933 | 0.01 |
| 800 | 0.0001754 | 0.04 | 0.0002946 | 0.01 |
| 900 | 0.0001704 | 0.04 | 0.0002863 | 0.01 |
| 1000 | 0.0001625 | 0.04 | 0.000273 | 0.01 |
| 1100 | 0.0001532 | 0.03 | 0.0002574 | 0.01 |
| 1200 | 0.0001548 | 0.03 | 0.0002601 | 0.01 |
| 1300 | 0.0001544 | 0.03 | 0.0002593 | 0.01 |
| 1400 | 0.0001525 | 0.03 | 0.0002562 | 0.01 |
| 1500 | 0.0001496 | 0.03 | 0.0002513 | 0.01 |
| 1600 | 0.000146 | 0.03 | 0.0002453 | 0.01 |
| 1700 | 0.000142 | 0.03 | 0.0002386 | 0.01 |
| 1800 | 0.0001377 | 0.03 | 0.0002314 | 0.01 |
| 1900 | 0.0001333 | 0.03 | 0.000224 | 0.01 |
| 2000 | 0.0001289 | 0.03 | 0.0002166 | 0.01 |
| 2100 | 0.0001244 | 0.03 | 0.000209 | 0.01 |
| 2200 | 0.00012 | 0.03 | 0.0002017 | 0.01 |
| 2300 | 0.0001159 | 0.03 | 0.0001946 | 0.01 |
| 2400 | 0.0001118 | 0.02 | 0.0001879 | 0.01 |
| 2500 | 0.000108 | 0.02 | 0.0001815 | 0.01 |
| Ci(mg/m3)及占标率 | 0.0001759 | 0.04 | 0.0002956 | 0.01 |
| 出现距离D（m） | 759 |  |  |  |

续表5.2-5  项目有组织废气估算模式计算结果一览表

| 距离排气筒距离D(m) | 厂区排气筒有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二甲苯 |  | 硫化氢 |  |
|  | Ci3(mg/m3) | Pi3(%) | Ci4(mg/m3) | Pi4(%) |
| 10 | 2.541E-15 | 0 | 1.177E-16 | 0 |
| 100 | 0.0002357 | 0.08 | 0.00001091 | 0.11 |
| 200 | 0.0002917 | 0.1 | 0.0000135 | 0.13 |
| 300 | 0.0003088 | 0.1 | 0.0000143 | 0.14 |
| 400 | 0.0002982 | 0.1 | 0.00001381 | 0.14 |
| 500 | 0.0002974 | 0.1 | 0.00001377 | 0.14 |
| 600 | 0.0003538 | 0.12 | 0.00001638 | 0.16 |
| 700 | 0.000377 | 0.13 | 0.00001746 | 0.17 |
| 800 | 0.0003788 | 0.13 | 0.00001754 | 0.18 |
| 900 | 0.0003682 | 0.12 | 0.00001704 | 0.17 |
| 1000 | 0.000351 | 0.12 | 0.00001625 | 0.16 |
| 1100 | 0.0003309 | 0.11 | 0.00001532 | 0.15 |
| 1200 | 0.0003344 | 0.11 | 0.00001548 | 0.15 |
| 1300 | 0.0003334 | 0.11 | 0.00001544 | 0.15 |
| 1400 | 0.0003294 | 0.11 | 0.00001525 | 0.15 |
| 1500 | 0.0003231 | 0.11 | 0.00001496 | 0.15 |
| 1600 | 0.0003154 | 0.11 | 0.0000146 | 0.15 |
| 1700 | 0.0003067 | 0.1 | 0.0000142 | 0.14 |
| 1800 | 0.0002975 | 0.1 | 0.00001377 | 0.14 |
| 1900 | 0.000288 | 0.1 | 0.00001333 | 0.13 |
| 2000 | 0.0002785 | 0.09 | 0.00001289 | 0.13 |
| 2100 | 0.0002687 | 0.09 | 0.00001244 | 0.12 |
| 2200 | 0.0002593 | 0.09 | 0.000012 | 0.12 |
| 2300 | 0.0002502 | 0.08 | 0.00001159 | 0.12 |
| 2400 | 0.0002416 | 0.08 | 0.00001118 | 0.11 |
| 2500 | 0.0002333 | 0.08 | 0.0000108 | 0.11 |
| Ci(mg/m3)及占标率 | 0.00038 | 0.13 | 0.00001759 | 0.18 |
| 出现距离D（m） | 759 |  |  |  |

表5.2-6  面源估算模式计算结果一览表

| 距离排气筒距离D(m) | 炼胶车间无组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | Ci1(mg/m3) | Pi1(%) | Ci2(mg/m3) | Pi2(%) |
| 10 | 0.00007996 | 0.01 | 0.000001632 | 0 |
| 100 | 0.01813 | 2.01 | 0.00037 | 0.02 |
| 200 | 0.01599 | 1.78 | 0.0003262 | 0.02 |
| 300 | 0.01489 | 1.65 | 0.0003039 | 0.02 |
| 400 | 0.01493 | 1.66 | 0.0003046 | 0.02 |
| 500 | 0.01386 | 1.54 | 0.0002828 | 0.01 |
| 600 | 0.01219 | 1.35 | 0.0002488 | 0.01 |
| 700 | 0.01055 | 1.17 | 0.0002153 | 0.01 |
| 800 | 0.009163 | 1.02 | 0.000187 | 0.01 |
| 900 | 0.008012 | 0.89 | 0.0001635 | 0.01 |
| 1000 | 0.007049 | 0.78 | 0.0001439 | 0.01 |
| 1100 | 0.006266 | 0.7 | 0.0001279 | 0.01 |
| 1200 | 0.005612 | 0.62 | 0.0001145 | 0.01 |
| 1300 | 0.00506 | 0.56 | 0.0001033 | 0.01 |
| 1400 | 0.00459 | 0.51 | 0.00009368 | 0 |
| 1500 | 0.004187 | 0.47 | 0.00008544 | 0 |
| 1600 | 0.003837 | 0.43 | 0.00007832 | 0 |
| 1700 | 0.003533 | 0.39 | 0.00007211 | 0 |
| 1800 | 0.003266 | 0.36 | 0.00006666 | 0 |
| 1900 | 0.003031 | 0.34 | 0.00006185 | 0 |
| 2000 | 0.002821 | 0.31 | 0.00005757 | 0 |
| 2100 | 0.002642 | 0.29 | 0.00005392 | 0 |
| 2200 | 0.002482 | 0.28 | 0.00005065 | 0 |
| 2300 | 0.002338 | 0.26 | 0.00004771 | 0 |
| 2400 | 0.002207 | 0.25 | 0.00004504 | 0 |
| 2500 | 0.002088 | 0.23 | 0.00004261 | 0 |
| Ci(mg/m3)及占标率 | 0.01816 | 2.02 | 0.0003705 | 0.02 |
| 出现距离D（m） | 97 |  |  |  |

续表5.2-6 面源估算模式计算结果一览表

| 距离排筒距离D(m) | 硫化车间无组织废气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 硫化氢 |  | 二甲苯 |  |
|  | Ci2(mg/m3) | Pi2(%) | Ci3(mg/m3) | Pi3(%) | Ci3(mg/m3) | Pi3(%) |
| 10 | 0.0001217 | 0.01 | 0.000007421 | 0.07 | 0.0001781 | 0.06 |
| 100 | 0.003001 | 0.15 | 0.000183 | 1.83 | 0.004392 | 1.46 |
| 200 | 0.002672 | 0.13 | 0.0001629 | 1.63 | 0.00391 | 1.3 |
| 300 | 0.002491 | 0.12 | 0.0001519 | 1.52 | 0.003646 | 1.22 |
| 400 | 0.002497 | 0.12 | 0.0001522 | 1.52 | 0.003653 | 1.22 |
| 500 | 0.002319 | 0.12 | 0.0001414 | 1.41 | 0.003393 | 1.13 |
| 600 | 0.00204 | 0.1 | 0.0001244 | 1.24 | 0.002986 | 1 |
| 700 | 0.001766 | 0.09 | 0.0001077 | 1.08 | 0.002584 | 0.86 |
| 800 | 0.001533 | 0.08 | 0.0000935 | 0.93 | 0.002244 | 0.75 |
| 900 | 0.001341 | 0.07 | 0.00008176 | 0.82 | 0.001962 | 0.65 |
| 1000 | 0.00118 | 0.06 | 0.00007194 | 0.72 | 0.001727 | 0.58 |
| 1100 | 0.001049 | 0.05 | 0.00006394 | 0.64 | 0.001535 | 0.51 |
| 1200 | 0.0009392 | 0.05 | 0.00005727 | 0.57 | 0.001374 | 0.46 |
| 1300 | 0.0008468 | 0.04 | 0.00005164 | 0.52 | 0.001239 | 0.41 |
| 1400 | 0.0007682 | 0.04 | 0.00004684 | 0.47 | 0.001124 | 0.37 |
| 1500 | 0.0007006 | 0.04 | 0.00004272 | 0.43 | 0.001025 | 0.34 |
| 1600 | 0.0006422 | 0.03 | 0.00003916 | 0.39 | 0.0009398 | 0.31 |
| 1700 | 0.0005913 | 0.03 | 0.00003605 | 0.36 | 0.0008653 | 0.29 |
| 1800 | 0.0005466 | 0.03 | 0.00003333 | 0.33 | 0.0007999 | 0.27 |
| 1900 | 0.0005072 | 0.03 | 0.00003092 | 0.31 | 0.0007422 | 0.25 |
| 2000 | 0.0004721 | 0.02 | 0.00002879 | 0.29 | 0.0006909 | 0.23 |
| 2100 | 0.0004422 | 0.02 | 0.00002696 | 0.27 | 0.0006471 | 0.22 |
| 2200 | 0.0004154 | 0.02 | 0.00002533 | 0.25 | 0.0006078 | 0.2 |
| 2300 | 0.0003912 | 0.02 | 0.00002385 | 0.24 | 0.0005725 | 0.19 |
| 2400 | 0.0003693 | 0.02 | 0.00002252 | 0.23 | 0.0005404 | 0.18 |
| 2500 | 0.0003494 | 0.02 | 0.0000213 | 0.21 | 0.0005113 | 0.17 |
| Ci(mg/m3)及占标率 | 0.003002 | 0.15 | 0.000183 | 1.83 | 0.004393 | 1.46 |
| 出现距离D（m） | 99 |  |  |  |  |  |

表5.2-7  非正常工况下厂区排气筒污染物排放预测一览表

| 距离排气筒距离D(m) | 非正常工况下厂区排气筒废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | Ci1(mg/m3) | Pi1(%) | Ci2(mg/m3) | Pi2(%) |
| 10 | 1.099E-13 | 0 | 1.953E-14 | 0 |
| 100 | 0.01019 | 2.26 | 0.001811 | 0.09 |
| 200 | 0.01261 | 2.8 | 0.002242 | 0.11 |
| 300 | 0.01335 | 2.97 | 0.002373 | 0.12 |
| 400 | 0.0129 | 2.87 | 0.002292 | 0.11 |
| 500 | 0.01286 | 2.86 | 0.002286 | 0.11 |
| 600 | 0.0153 | 3.4 | 0.002719 | 0.14 |
| 700 | 0.0163 | 3.62 | 0.002898 | 0.14 |
| 800 | 0.01638 | 3.64 | 0.002911 | 0.15 |
| 900 | 0.01592 | 3.54 | 0.002829 | 0.14 |
| 1000 | 0.01518 | 3.37 | 0.002698 | 0.13 |
| 1100 | 0.01431 | 3.18 | 0.002543 | 0.13 |
| 1200 | 0.01446 | 3.21 | 0.00257 | 0.13 |
| 1300 | 0.01442 | 3.2 | 0.002563 | 0.13 |
| 1400 | 0.01424 | 3.16 | 0.002531 | 0.13 |
| 1500 | 0.01397 | 3.1 | 0.002483 | 0.12 |
| 1600 | 0.01364 | 3.03 | 0.002424 | 0.12 |
| 1700 | 0.01326 | 2.95 | 0.002357 | 0.12 |
| 1800 | 0.01286 | 2.86 | 0.002286 | 0.11 |
| 1900 | 0.01245 | 2.77 | 0.002214 | 0.11 |
| 2000 | 0.01204 | 2.68 | 0.00214 | 0.11 |
| 2100 | 0.01162 | 2.58 | 0.002065 | 0.1 |
| 2200 | 0.01121 | 2.49 | 0.001993 | 0.1 |
| 2300 | 0.01082 | 2.4 | 0.001923 | 0.1 |
| 2400 | 0.01045 | 2.32 | 0.001857 | 0.09 |
| 2500 | 0.01009 | 2.24 | 0.001793 | 0.09 |
| Ci(mg/m3)及占标率 | 0.01643 | 3.65 | 0.002921 | 0.15 |
| 出现距离D（m） | 759 |  |  |  |

续表5.2-7  非正常工况下厂区排气筒污染物排放预测一览表

| 距离排气筒距离D(m) | 非正常工况下厂区排气筒废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二甲苯 |  | 硫化氢 |  |
|  | Ci3(mg/m3) | Pi3(%) | Ci4(mg/m3) | Pi4(%) |
| 10 | 2.541E-14 | 0 | 1.177E-15 | 0 |
| 100 | 0.002357 | 0.79 | 0.0001091 | 1.09 |
| 200 | 0.002917 | 0.97 | 0.000135 | 1.35 |
| 300 | 0.003088 | 1.03 | 0.000143 | 1.43 |
| 400 | 0.002982 | 0.99 | 0.0001381 | 1.38 |
| 500 | 0.002974 | 0.99 | 0.0001377 | 1.38 |
| 600 | 0.003538 | 1.18 | 0.0001638 | 1.64 |
| 700 | 0.00377 | 1.26 | 0.0001746 | 1.75 |
| 800 | 0.003788 | 1.26 | 0.0001754 | 1.75 |
| 900 | 0.003682 | 1.23 | 0.0001704 | 1.7 |
| 1000 | 0.00351 | 1.17 | 0.0001625 | 1.63 |
| 1100 | 0.003309 | 1.1 | 0.0001532 | 1.53 |
| 1200 | 0.003344 | 1.11 | 0.0001548 | 1.55 |
| 1300 | 0.003334 | 1.11 | 0.0001544 | 1.54 |
| 1400 | 0.003294 | 1.1 | 0.0001525 | 1.52 |
| 1500 | 0.003231 | 1.08 | 0.0001496 | 1.5 |
| 1600 | 0.003154 | 1.05 | 0.000146 | 1.46 |
| 1700 | 0.003067 | 1.02 | 0.000142 | 1.42 |
| 1800 | 0.002975 | 0.99 | 0.0001377 | 1.38 |
| 1900 | 0.00288 | 0.96 | 0.0001333 | 1.33 |
| 2000 | 0.002785 | 0.93 | 0.0001289 | 1.29 |
| 2100 | 0.002687 | 0.9 | 0.0001244 | 1.24 |
| 2200 | 0.002593 | 0.86 | 0.00012 | 1.2 |
| 2300 | 0.002502 | 0.83 | 0.0001159 | 1.16 |
| 2400 | 0.002416 | 0.81 | 0.0001118 | 1.12 |
| 2500 | 0.002333 | 0.78 | 0.000108 | 1.08 |
| Ci(mg/m3)及占标率 | 0.0038 | 1.27 | 0.0001759 | 1.76 |
| 出现距离D（m） | 759 |  |  |  |

①正常工况下估算模式计算结果

本项目厂区排气筒有组织排放的废气中，PM10最大落地浓度为0.0001759mg/m3，占标率为0.04%；非甲烷总烃最大落低浓度0.0002956mg/m3，占标率0.01；硫化氢最大落地浓度为0.00001759mg/m3，占标率为0.18%，二甲苯最大落地浓度为0.00038mg/m3，占标率为0.13%，有组织排放废气中各污染物最大落地浓度均位于下风向759m处。

本项目无组织排放面源为炼胶车间和硫化车间逸散的无组织废气。炼胶车间车间无组织废气中颗粒物最大落地浓度为0.01816mg/m3，占标率为2.02%，非甲烷总烃最大落地浓度为0.0003705mg/m3，占标率为0.02%，无组织排放废气中各污染物最大落地浓度均位于下风向97m处；硫化车间无组织废气中非甲烷总烃最大落地浓度为0.000183mg/m3，占标率为1.83%，硫化氢最大落低浓度为0.00003661mg/m3，占标率为0.37%，二甲苯最大落低浓度为0.004393mg/m3，占标率为1.46%，最大落地浓度出现距离均为下风向99m处。

②非正常工况下估算模式计算结果

非正常工况下厂区排气筒配套的布袋除尘器+碱喷淋+光催化氧化设备处理装置失效后PM10最大落低浓度为0.01643mg/m3，占标率为3.65%，非甲烷总烃最大落低浓度为0.002921mg/m3，占标率为0.15%，硫化氢最大落低浓度为0.0001759mg/m3，占标率为1.76%，二甲苯最大落低浓度为0.0038mg/m3，占标率为1.27%，最大落地浓度出现距离均为下风向759m处。

非正常工况下对周围环境的影响增大，但远低于环境质量标准浓度。非正常排放对区域地面的影响持续时间在1小时以内，随着废气处理设施故障的排除，其影响也随之消失。此类事故一旦发生尽快找出原因，启动应急预案，尽量减少对环境的影响，将非正常排放的影响降至最低。

由以上分析可知，本项目正常工况与非正常工况下排放的污染物对周围环境的影响不大，当地环境空气质量可继续维持现状水平。

- 5.2.3无组织排放源对厂界贡献浓度预测

项目无组织排放对厂界贡献浓度见表5.2-8。

表5.2-8  厂界贡献浓度计算结果一览表

| 污染物 |  | 东厂界 |  | 南厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 (mg/m3) | 占标率% | 浓度 (mg/m3) | 占标率% | 浓度 (mg/m3) | 占标率% | 浓度 (mg/m3) | 占标率% |
| 轧胶 车间 | 距厂界 | 2m |  | 3m |  | 12m |  | 20m |  |
|  | 颗粒物 | 1.015E-8 | 0 | 6.406E-8 | 0 | 0.0001801 | 0.02 | 0.002162 | 0.24 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.071E-10 | 0 | 1.307E-9 | 0 | 3.676E-6 | 0 | 4.413E-5 | 0 |
| 硫化车间 | 距厂界 | 12m |  | 3m |  | 2m |  | 5m |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0001878 | 0.01 | 1.005E-5 | 0 | 5.705E-6 | 0 | 2.548E-5 | 0 |
|  | 硫化氢 | 1.15E-05 | 0.11 | 6.13E-07 | 0.01 | 3.48E-07 | 0 | 1.55E-06 | 0.02 |
|  | 二甲苯 | 0.0002749 | 0.09 | 1.47E-5 | 0 | 8.349E-6 | 0 | 3.728E-5 | 0.01 |

由表5.2-8可知，车间无组织排放的废气中，二甲苯、非甲烷总烃厂界无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值（二甲苯≤0.2mg/m3，非甲烷总烃≤2.0mg/m3）；颗粒物的厂界排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6颗粒物无组织排放监控浓度限值（≤1.0 mg/m3）；硫化氢厂界无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》表1二级新改扩建厂界限值（≤0.06mg/m3）。

- 5.2.4大气环境防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。计算结果见表5.2-9。

表5.2-9 大气环境防护距离

| 污染源 | 污染物 | 面积m2 | 排放源强 kg/h | 空气质量标准mg/m3 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轧胶车间 | 颗粒物 | 240 | 0.049 | 0.9 | 无超标点 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.001 | 2.0 |  |
| 平板硫化车间 | 非甲烷总烃 | 420 | 0.0082 | 2.0 |  |
|  | 硫化氢 |  | 0.0005 | 0.01 |  |
|  | 二甲苯 |  | 0.012 | 0.3 |  |

由表5.2-9可知，本项目厂界外无超标点，因此不设置大气环境防护距离。

- 5.2.5卫生防护距离的确定

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），按下式计算本项目的卫生防护距离：

QcQm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD

式中：Cm—标准浓度限值（mg/m3）；

L—工业企业所需卫生防护距离（m）；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）；

A，B，C，D—计算系数，可查表求得；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。

根据本工程面源排放情况，计算参数及结果见表5.2-10。

表5.2-10  卫生防护距离计算参数

| 污染因子 |  | 排放量 (kg/h) | 标准限值（mg/m3） | 平均风速 (m/s) | 计算系数 |  |  |  | L（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C | D |  |
| 轧胶车间 | 颗粒物 | 0.049 | 0.9 | 1.8 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 7.725 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.001 | 2.0 | 1.8 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.019 |
| 硫化车间 | 非甲烷总烃 | 0.0082 | 2.0 | 1.8 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.199 |
|  | 硫化氢 | 0.0005 | 0.01 | 1.8 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 4.892 |
|  | 二甲苯 | 0.012 | 0.3 | 1.8 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 3.680 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，以上各污染物计算的卫生防护距离均为50m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，因此，本项目生产车间卫生防护距离确定为100m。项目生产车间距离最近敏感点位北侧150m的五家庄股=村，可以满足卫生防护距离的要求。项目卫生防护距离包络线图见附图2。

综上所述，项目营运期不会对周围大气环境造成污染影响。

- 5.3地表水环境影响分析

本项目生产中密炼机、开炼机冷却水循环使用，定期补充，不外排；废气净化组合系统碱喷淋吸收塔循环水循环使用，根据损耗定期补充，项目无生产废水排放。项目建成后产生的生活污水产生量为0.51m3/d，排入厂区防渗旱厕，定期由附近的村民清掏外运作农肥，不外排。

本项目生活废水产生量小，水质较为简单，生活污水进入污水处理站（采用“二级生化接触氧化法”，处理能力为5m3/h。）处理后绿化洒水回用。本次地表水评价仅进行环境影响分析。

- 5.4地下水环境影响预测与评价

- 5.4.1区域地质概况

- 5.4.1.1地层条件

屯留县位于山西断隆沁水台陷东南边缘，地势为西北高而东南低。县境中部和东部平原被第四系地层大面积覆盖；西部、西北部和西南部山区均出露三叠系地层；北部丘陵地带零星分布二叠系地层。境内出露地层由老至新有上古生界二叠系、中生界三叠系、新生界上第三系和第四系地层，分述如下：

上古生界二叠系地层主要分布于路村乡、余吾镇境内、渔泽镇南部仅有零星出露。岩性由砂岩、砂质页岩、炭质页岩、长石砂岩及煤层组成。

中生界三叠系地层在境内西部大面积出露，约占全县总面积的一半左右，遍布县境西部、西南部和西北部山区，岩性主要为砂岩、泥岩、砂质泥岩、石英砂岩、长石砂岩、泥质粉砂岩、砂质页岩。

新生界上第三系地层分布面积很小，仅出露于吾元镇罗村一带，岩性为浅紫色、灰绿色、灰兰色的粘土、亚粘土及黄色砂层夹砂砾石层，富含动物化石，厚度为80～160m。

第四系地层分布面积约占全县总面积的40%，县境东部和中部平原与部分丘陵地带几乎均被四系覆盖。屯留县出露地层情况详见屯留县地层情况一览表（表5.3-4）。区域地质图见图5.3-1。

表5.3-4   屯留地层情况一览表

| 界 | 系 | 统 | 组 | 代号 | 厚度(m) | 分布范围 | 岩 性 特 征 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 | 汾河组 | Q4 | 10～30 | 分布于河谷中，组成河床，漫滩及Ⅰ级阶地 | 为砂砾石层及砂层，亚砂土、亚粘土、粘土。 |  |
|  |  | 上更新统 | 峙峪组 | Q3s | 10～30 | 沿河流两岸分布 | 为灰褐色、灰黄色、灰色、褐黄色亚砂土、亚粘土及砂类土、常夹灰绿色条带及灰黑色泥炭层、底部常为砂砾石层或砾石层。 |  |
|  |  |  | 马兰组 | Q3m | 不详 | 广泛分布于吾元西村、余吾、河神庙、李高等地 | 为灰黄色亚粘土、常含姜状钙质结核、在西尧村蕴藏动物化石。 |  |
|  |  | 中更新统 | 离石组 | Q2l | 10～20 | 大墙则、后河、小常村、沈家沟等地 | 为灰黄、棕黄或浅红色亚砂土和亚粘土，常夹棕红色古土壤及钙质结核层，底部常有砂层、砂砾层或砾石层。 |  |
|  |  |  | 小常村组 | Q2x | 5～35 | 在小常村、后河、后峪沟、常村等地 | 为灰绿、灰蓝、灰白、灰褐、棕红、褐紫色粘土、亚粘土、亚砂土夹多层砂层、砂砾层及灰白色泥灰岩、底部常有砂砾石层或砾石层。 |  |
|  |  | 下更新统 | 大墙组 | Q1d | 5～25 | 大墙则一带 | 为鲜红色粘土，常夹棕红、棕黄色粘土、亚粘土条带的土状堆积，有时夹钙质结核层。在鲜红色粘土中常见铁锰质薄膜及铁锰质结核。 |  |
|  |  |  | 西村组 | Q1x | 40～130 | 张店镇、余吾镇等地 | 上部为褐黄、紫红、棕红、蓝灰、黄绿等多种色调的粘土、亚粘土及亚砂土互层、并常夹灰黄、灰白色砂层，常夹薄层砂岩及砂砾石透镜体。底部多为砂砾石层或砂砾岩，含较丰富的动物化石。 |  |
|  | 上第三系 | 上新统 | 张村组 | Nz | 80～160 | 分布面积很小，仅出露于吾元镇罗村一带 | 浅紫色、灰绿色、灰兰色粘土、亚粘土、黄色砂层及砂砾石层，富含动物化石。 |  |
| 中生界 | 三叠系 | 上统 | 延长组 | Ty | 30～23.3 | 境内出露颇为广泛，约占全县总面积的一半左右，遍布县境西部、西南部、西北部 | 黄绿色、肉红色、土黄色长石砂岩夹暗紫色泥岩，紫红色砂质泥岩及灰色钙质粉砂岩。 |  |
|  |  | 中统 | 铜川组 | Tt | 不详 |  | 肉红色、灰色、灰白色、土黄色及黄绿色厚层中～粗粒长石砂岩和暗紫色泥岩、少量灰绿色砂质页岩、煤线组成。下部以泥岩为主，上部砂泥岩互层或砂岩夹泥岩，顶部岩石中含植物化石。 |  |
| 中 生 界 | 三叠系 | 中统 | 二马营组 | Ter | 不详 | 境内出露颇为广泛，约占全县总面积的一半左右，遍布县境西部、西南部和西北部山区 | 黄绿色长石砂岩夹暗紫色红色砂岩、砂质泥岩。顶部和中下部以砂岩为主、中部以泥岩、砂质泥岩和泥质粉砂岩较多。砂岩常为钙质胶结，少量黄铁矿，厚度变化大，交错层、斜层理发育。泥岩中铁质成分较高。 |  |
|  |  | 下统 | 和尚沟组 | Th | 不详 |  | 紫红色、砖红色砂岩与泥岩互层、上部有2～4层灰绿色、黄绿色砂岩，厚1～10余米。在四家洼、黑家口等地黄绿色砂岩较发育，富含磷灰石、锆石、钛磁铁矿条带或密集条纹。 |  |
|  |  |  | 刘家沟组 | Tl | 338.3～442.5 |  | 紫红色、淡紫色中～厚层状，细～中粒钙质、钙铁质胶结长石石英砂岩或长石砂岩。上部和下部夹少量薄层紫红、砖红色砂质页岩，中部夹同生砾岩或砂岩中含同生砾岩。 |  |
| 上 古 生 界 | 二叠系 | 上统 | 石千峰组 | P2sh | 97.2～175.3 | 主要分布于路村乡、余吾镇境内，渔泽镇南部仅有零星露头 | 底部为黄绿色硬砂质长石砂岩或长石砂岩，称为“底砂岩”；其余主要为砖红～紫红色泥岩、砂质页岩。中下部夹2～4层厚度0.5～5m不等的紫红色长石砂岩，中上部夹1～3层断续成层的灰、灰白色淡水灰岩和极薄层石膏。 |  |
|  |  |  | 上石盒子组 | P2s | 412～511.53 |  | 黄绿色与杏黄色硬质砂岩、长石硬质砂质石英砂岩及黄绿色、紫红色砂质页岩互为夹层的岩石组成。中部和底部各夹1～3层锰铁矿及灰色砂质页岩，上部常夹灰兰色砂质页岩，顶部暗紫色泥岩或页岩中夹黑色、灰白色燧石条带或燧石结核。 |  |
|  |  | 下统 | 下石盒子组 | P1x | 53.9～118.5 |  | 由黄绿色长石硬质砂岩、长石硬砂质石英砂岩、灰绿色砂质页岩、灰色页岩、紫红色砂质页岩等交互组成。岩层下部夹1～3层煤线。顶部有2层厚2～8m鲕状铝土质页岩，颜色多样，常称之为“桃花泥岩”。 铝土页岩中还常夹1～4层锰铁矿或富含锰铁质铝土页岩，成为山西省“屯留式铁矿“的发源地。 |  |
|  |  |  | 山西组 | P1s | 30～67 |  | 主要为一套黄绿、灰白色硬砂质长石砂岩，灰色、黄绿色砂质页岩，碳质页岩夹菱铁矿结核及煤层交互出现的岩性组合，为主要含煤地层，有7—9层煤，煤层总厚6—7m，普遍可采1号和2号煤层。 |  |

5.3.2.2区域构造

本区地质构造以褶皱和断裂为主，主要展布在西部、西北部和西南部山区。东部平原地区由于第四系黄土覆盖，其构造主要在钻孔揭露的煤系地层中显示。西部低中山区和丘陵地带，中生界三叠系砂岩和泥（页）岩广泛出露，褶皱和断裂构造展布明显。境内褶皱主要有：

(1)姬村向斜，自襄垣县阎村，自北向南往屯留县姬村南延，全长11.5km，东、西两翼近于对称，岩层倾角4～6º。

(2)路村背斜，自路村经老军庄、曲庄、水东村、南延被藕泽断层切割，全长8.6km，轴向近于SN，呈反S型，两翼倾角4～5º。

(3)老军庄向斜，自路村西经王村、老军庄、双塔村、宋庄往南，中部被藕泽断层切割，全长8.6km，轴向近于SN，两翼倾角6º。

(4)王村背斜，自襄垣县经常隆往南经白家庄、南庄、王村、东兴旺村、郭庄，被藕泽断层切割，全长16km，两翼倾角约8º。

(5)官庄向斜，自许村东，经原村、官庄、东兴旺，全长6km，轴向NNW，两翼倾角5-6º。

(6)原村背斜，自许村东，经原村、官庄西，长6km，轴向NNW，两翼倾角6-9º。

(7)许村向斜，自襄垣县安沟东，经屯留县许村、板箱庄、东河北、堰漕，被西魏断层切割，全长15.5km，轴向NNE，南延部分近于SN向，两翼倾角10º。

(8)苏村背斜，自襄垣县安沟西，向南经屯留县刘村、后苏村、麟绛镇，南部被西魏断层切割，全长15.5km，轴向NNE，转为近SN向，呈S型，两翼倾角约10º。

(9)响水头向斜，自襄垣县安沟村，往南经响水头、小庙洼至西庄消失，全长8km，轴向NNE，两翼倾角约10º。

(10)老干庄背斜，自老干庄西，往南至墙则村，全长4.4km，轴向NNE，两翼倾角10º。

(11)武乡—阳城褶皱带，自和顺经左权、屯留、阳城一线以西，圣王、樊寺山、沁源、安泽一线以东的广大地区，呈NNE—SSW方向斜贯沁水盆地。由二叠系、三叠系岩层组成褶皱带，构成一系列背斜与向斜。一般长20～40km，为一些极为开阔、平缓的皱曲，其延伸方向均为N25ºE，两翼倾角约10º，最大20º。

(12)张店—河神庙以南褶皱带，自张店—河神庙向南经长子县延伸至高平市境内，SN长约80km，最宽约40km，以二叠系和三叠系组成褶皱带，为平缓的背斜和向斜，其两翼岩层倾角一般约10º，个别达20º以上。褶皱带集中发育在张店—西流寨之间。

境内断层主要有：

(1)官庄逆断层，位于官庄村西，走向NW，倾向NE，倾角45º，长2.6km，断距14～24m。

(2)苏村逆断层，位于前苏村东北，走向NW，倾向SW，倾角45º，长1.7km，断距30m。

(3)文王山南正断层，位于县境北部边缘至襄垣县安沟村一带，向东延伸至周王山，西延到前董庄、李村一带。走向NEE，倾向SE，倾角70~80º，长25km以上，断距230~350m。

(4)西魏正断层，位于西贾至西魏一带，走向NEE，倾向SE，倾角70º，长7.5km，断距45m。

(5)藕泽正断层，位于藕泽至沙庄一带，走向NEE，倾向SE，倾角70º，长4.5km，

断距10~94m。

(6)东贾正断层，位于东贾村南，走向与西魏断层近于平行，倾向NW，倾角70º，长2km，断距37m。

(7)安昌正断层，位于崔邵、峪里村一带，走向NEE，倾向SE，倾角70º，长9.5km，断距40~150m。

(8)中华正断层，位于崔邵、南岗一带，走向NEE，倾向NW，倾角70º，长7km，断距150m。

(9)余吾逆断层，位于余吾镇东，走向近于SN，倾向倾角45º，长9km，断距45m。

(10)张店断层，位于张店至西村一带，走向NEE，倾向N，倾角60~80º，长21km，宽50m。

(11)南沟—陡沟断层，位于张店镇南沟至陡沟一带，走向NEE，倾向SE，倾角60~80º，长11km，宽3~30m。

(12)西湾—上贾庄断层，位于吾元镇境内，走向NEE，倾向N或S，近于立直倾角90º，长10km，宽5m。

(13)沟口—下贾庄断层，位于吾元镇境内，断层呈波状，同方向断裂向北或阶梯状下降。

(14)史家庄—蔡家沟断层，位于吾元镇境内，断层面平直，有泉水出露。

(15)清凉山断层，岩石破碎强烈，角砾岩带宽5m。

(16)北断层，走向EW，倾向N，倾角70～80º，长4km。

(17)王家沟断层，走向SN，倾向W，倾角70º，共3条平行断层构成断裂带，长2.5km。

5.3.2.3新构造运动

本区地貌由低中山区、丘陵区、平原区构成，构造以褶皱和断层为主。新构造运动是指第三纪以来的构造运动，屯留县位于山西断隆沁水台陷东南边缘，上升运动是境内新构造运动的主体。第三纪以来，境内总体遭受侵蚀，到目前为止未发现有活动性断裂活动记载，区内也没发现较大的区域性断裂。据中国地震动区划图，屯留县范围内地震动峰值加速度取值为0.05～0.10g，地震动反映谱特征周期0.40～0.45s，地震设防烈度为6度。

据史料记载，从公元167年8月18日起至1965年共发生有感地震28次，其中破坏性的7级地震达8次，1947年2月曾在屯留附近发生过6级地震。另外，境外发生地震对境内有感觉的共有2次，分别为1966年的邢台7.2级地震和1976年的唐山7.8级地震，境内地震有声，房屋摇动。

- 5.4.1.2地质构造

屯留县地处长治断陷盆地，属海河流域漳河水系浊漳河南源支流。区域上除绛河、岚河、谷河为常年性河流外，其它河流均为季节性河流。屯留县水文地质单元属于辛安泉域，区域水文地质图见图5.3-1。

项目位置

图5.3-1   辛安泉域水文地质图

5.3.3.1含水层

地下水根据含水介质及地下水赋存特征，结合潞安矿区区域水文地质资料，境内可划分为15个含水层，即中奥陶统马家沟组灰岩岩溶含水层、太原组K2、K3、K4、K5灰岩岩溶裂隙含水层、山西组K7砂岩裂隙含水层、3#煤层顶板砂岩裂隙含水层、下石盒子组K8砂岩裂隙含水层、上石盒子组基岩风化带裂隙含水层、第四系下更新统孔隙含水层、第四系中更新统孔隙潜水含水层等。现分述如下：

奥陶系中统灰岩含水层

奥陶系中统灰岩含水层属于辛安泉域，主要由厚层状石灰岩、白云质灰岩和泥质灰岩，平均厚度130m。一般岩溶发育标高在+300～+500m之间，具有成层发育特征，富水性较强，且“上强下弱”。目前水位标高为+647.69～+659.31m，南高北低。

据五阳煤矿注（抽）水试验，单位注（涌）水量0.0232～32.7L/s•m，渗透系数0.048～43.68m/d，富水性较强，但极不均一，水质类型为HCO3—Ca型水。

(1)石炭系上统太原组K2石灰岩含水层

层厚2.62～11.60m，平均7.20m。据王庄井田16号和43号两钻孔抽水试验，水位标高714m（16号钻孔），单位涌水量0.0005～0.916L/s•m，渗透系数0.888m/d（16号钻孔）；钻孔循环液消耗量一般为0.6m3/h，最大为15m3/h（常-14）。富水性不均，属富水性中等的岩溶裂隙水。

(2)石炭系上统太原组K3石灰岩含水层

层厚0～4.85m，平均2.51m。局部相变为泥岩，据王庄井田16号钻孔，混合抽水试验（K3+K4），单位涌水量0.0017 L/s•m；钻孔循环液最大漏失量达16m3/h（1037孔）。但从所取岩芯看，裂隙一般不发育，为富水性弱的裂隙含水层。

(3)石炭系上统太原组K4石灰岩含水层

层厚0～5.95m，平均3.63m。局部含泥质较多。据王庄井田16号（K3+K4）和本井田边界附近518号（K4+K5）两孔分别做的混合抽水试验，单位涌水量0.0017～0.055L/s•m，为富水性较弱的裂隙含水层。

(4)石炭系上统太原组K5石灰岩含水层

层厚1.30～3.90m，平均2.85m。全区发育，厚度较稳定，裂隙不发育。据518号钻孔混合抽水（K4+K5）试验，单位涌水量0.055L/s•m；另据王庄井田16号钻孔抽水试验，单位涌水量0.00175L/s•m。为富水性弱的裂隙含水层。

(5)二叠系山西组K7砂岩含水层

一般为细、中粒砂岩，局部相变为粗粒砂岩或粉砂岩。厚0～14.50m，平均3.40m。钻孔单位涌水量0.0108L/s•m，渗透系数0.097m/d。为富水性弱的砂岩裂隙含水层。

(6)二叠系山西组3#煤层顶板S4砂岩含水层

层厚约7.5m米，裂隙不发育，为富水性弱的砂岩裂隙含水层。

(7)二叠系下石盒子组底部K8砂岩含水层

层厚0～19.68m，平均5.16m。一般为中、粗粒砂岩，局部为细粒砂岩，厚度变化较大，为富水性弱的砂岩裂隙含水层。

(8)二叠系上石盒子组底部K10砂岩含水层

层厚1.10～25.50m，平均8.29m。全区普遍发育，一般为中、粗粒砂岩，裂隙较发育。钻孔单位涌水量0.58L/s•m，渗透系数2.05m/d。由于该含水层厚度大，面积广，具有良好的多年水调节性能，故水动态比较稳定，为富水性中等的砂岩裂隙含水层。

(9)二叠系上石盒子组中部中粒砂岩含水层

在主、副井检查孔中，该含水层深207.31m，厚10.49m。它与上部的第11层含水层之间可通过其中间的半隔水层可获的补给。钻孔单位涌水量0.253L/s•m，渗透系数3.88m/d，故为富水性中等的砂岩裂隙含水层。

(10)二叠系上石盒子组中部细、中粒砂岩含水层

在主、副井检查孔中，该含水层深187.50m，厚10.74m。它与下部的第10层含水层之间也通过其中间的半隔水层获得底板补给。钻孔单位涌水量0.071L/s•m，渗透系数0.27m/d，故为富水性较弱的砂岩裂隙含水层。因其易获得底部含水层的补给，富水性略强。

(11)二叠系上石盒子组上部的一层中、粗粒砂岩含水层

主、副井检查孔深118.6m处，有一层中、粗粒砂岩，厚4.0m。钻孔单位涌水量0.0556 L/s•m，渗透系数1.21m/d，为富水性较弱的砂岩裂隙含水层。

(12)基岩风化带含水层

厚50m左右，由破碎的泥岩、砂岩组成。钻孔单位涌水量仅为0.046～0.086L/s•m，为富水性中等的裂隙含水层。

(13)第四系下更新统砂及砂砾石层含水层

厚36～60m，由粉砂、细砂、砂质粘土、砂砾层组成。钻孔单位涌水量为1.31～16.66L/s•m，水位标高927.29～943.74m。为富水性强~极强的孔隙含水层。

(14)第四系中更新统孔隙含水层水位埋深5～10m，受大气降水影响明显，多为农村生活和灌溉用水。为富水性较弱的孔隙潜水含水层。

5.3.3.2隔水层

根据岩性特征，境内主要隔水层自上而下主要有：本溪组铝土质泥岩隔水层、3#煤层底板隔水层等。

(1)石炭系中统本溪组铝土质泥岩隔水层

层厚2.00～28.70m，平均10.66m，厚度变化较大。多由灰色粉砂岩、灰白色铝质泥岩或铝土岩组成。可有效阻隔中奥陶统马家沟组灰岩水向上的垂直补给。

(2)3#煤层底板隔水层

3#煤层底板至K8砂岩含水层之间普遍发育有一套深灰色、灰黑色粉砂岩及细砂岩夹菱铁矿薄层的地层，厚2.70～18.85m，平均12.98m。

(3)其它隔水层

井田内含水层与含水层之间，一般被互层状泥岩、砂质泥岩、粉砂岩夹薄层砂岩相隔，其厚度不等。这些组合岩层可有效隔断含水层之间的水力联系。

辛安泉域岩溶含水层水文等值线图见图5.3-2。

图5.3-2   辛安泉域岩溶含水层水文等值线图

- 5.4.1.3评价区水文地质条件

评价区内地下水含水岩组分为三种类型。主要含水岩组是松散岩类孔隙含水岩组、碎屑岩类裂隙含水岩组和碳酸盐岩类岩溶裂隙含水岩组。

(1)松散岩类孔隙含水岩组

分布于河床及河流两侧阶地及黄土区。第四系上部含水层为全新统粉、细砂含水层及中、上更新统亚粘土、亚砂土含水层等。以大气降水为主要补给来源，地下水赋存类型上部为潜水，中、下部为承压水，含水层厚度、水位埋深、富水性等随所处地貌部位或地段不同而异；下更新统含水层以粉、细砂层为主，夹于粘性土隔水层之间，以侧向补给、越流补给为主要补给来源，具承压性。据以往抽水试验资料：第四系上、中、下部含水层单位涌水量分别0.1718L/s·m、0.04434-0.05123L/s·m、0.01999-0.02021L/s·m；中下部的渗透系数分别为0.062-0.067m/d和0.02m/d。

(2)碎屑岩类裂隙含水岩组

主要为下伏二叠系基岩裂隙含水岩组和石炭系岩溶裂隙含水岩组。含水层一般具有较高的承压性，除二叠系基岩风化带为中等富水性外，向下一般为弱富水性。受地质、构造及部分地带煤层采空区等条件的影响，在不同地段、不同层位及深度的含水层，其补给、径流与排泄条件差异较大。据以往资料基岩风化带抽水单位涌水量为0.1868～0.2313L/s·m，渗透系数为0.57～0.64m/d；山西组裂隙含水层单位涌水量为0.006037～0.007855L/s·m，渗透系数为0.0091～0.011m/d；山西组底部至太原组中上部含水层注水试验的单位涌水量为0.0001368～0.0001564L/s·m。

(3)碳酸盐岩类岩溶裂隙含水岩组

主要含水层为奥陶系中统上马家沟组、下马家沟组及寒武系中统厚层灰岩、角砾状灰岩、鲕状灰岩。岩溶发育上强下弱，地下水以带状、脉状展布，不均匀。区域奥灰岩溶水属于辛安泉域，岩溶水位标高630～660m，水位坡度5‰，含水层富水性以中等为主，单位涌水量17.95～32.36m3/h·m，主要接受上部孔隙水在局部沿断裂构造的垂向渗透补给；下部的寒武系岩溶裂隙水最大涌水量7.97m3/h·m据区域水文地质资料，本区域奥灰岩溶水流向黄碾一带，转而向东往我省著名的第二岩溶大泉—辛安泉径流排泄。

本项目收集到区域内，距离本项目较近，与本项目相距约2km。吾元镇集中供水吾元村水井设计年供水量为8.76万m³/a，现状供水量为12万m³/a，供应吾元村等13个村庄、政府机关、学校、医院等5000人的饮用水。与本项目位于一个水文单元的吾元镇集中供水吾元村水井柱状图，具体见图5.3-3。

图5.3-3   屯留县吾元稹集中供水吾元村水井柱状图。

- 5.4.2地下水现状调查

- 5.4.2.1调查范围及完成工作量

本次评价根据2018年、2019年7月对区域地下水环境调查情况分析，调查评价面积为13.5km2。

地下水调查工作完成的主要工作量见表5.4-1。

表5.4-1  完成主要工作量

| 工作内容 |  | 单位 | 完成工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集资料 |  | 份 | 3 |
| 水文地质调查 |  | km2 | 20 |
| 地下水监测 | 水位监测 | 点 | 10 |
|  | 水质监测 | 点 | 5 |

- 5.4.2.2调查评价区的水文地质条件

评价区内地下水含水岩组分为三种类型。主要含水岩组是松散岩类孔隙含水岩组、碎屑岩类裂隙含水岩组和碳酸盐岩类岩溶裂隙含水岩组。

(1)松散岩类孔隙含水岩组

分布于河床及河流两侧阶地及黄土区。第四系上部含水层为全新统粉、细砂含水层及中、上更新统亚粘土、亚砂土含水层等。以大气降水为主要补给来源，地下水赋存类型上部为潜水，中、下部为承压水，含水层厚度、水位埋深、富水性等随所处地貌部位或地段不同而异；下更新统含水层以粉、细砂层为主，夹于粘性土隔水层之间，以侧向补给、越流补给为主要补给来源，具承压性。据以往抽水试验资料：第四系上、中、下部含水层单位涌水量分别0.1718L/s·m、0.04434-0.05123L/s·m、0.01999-0.02021L/s·m；中下部的渗透系数分别为0.062-0.067m/d和0.02m/d。

(2)碎屑岩类裂隙含水岩组

主要为下伏二叠系基岩裂隙含水岩组和石炭系岩溶裂隙含水岩组。含水层一般具有较高的承压性，除二叠系基岩风化带为中等富水性外，向下一般为弱富水性。受地质、构造及部分地带煤层采空区等条件的影响，在不同地段、不同层位及深度的含水层，其补给、径流与排泄条件差异较大。据以往资料基岩风化带抽水单位涌水量为0.1868～0.2313L/s·m，渗透系数为0.57～0.64m/d；山西组裂隙含水层单位涌水量为0.006037～0.007855L/s·m，渗透系数为0.0091～0.011m/d；山西组底部至太原组中上部含水层注水试验的单位涌水量为0.0001368～0.0001564L/s·m。

(3)碳酸盐岩类岩溶裂隙含水岩组

主要含水层为奥陶系中统上马家沟组、下马家沟组及寒武系中统厚层灰岩、角砾状灰岩、鲕状灰岩。岩溶发育上强下弱，地下水以带状、脉状展布，不均匀。区域奥灰岩溶水属于辛安泉域，岩溶水位标高630～660m，水位坡度5‰，含水层富水性以中等为主，单位涌水量17.95～32.36m3/h·m，主要接受上部孔隙水在局部沿断裂构造的垂向渗透补给；下部的寒武系岩溶裂隙水最大涌水量7.97m3/h·m据区域水文地质资料，本区域奥灰岩溶水流向黄碾一带，转而向东往我省著名的第二岩溶大泉—辛安泉径流排泄。

- 5.4.2.3水位调查

- 5.4.3地下水环境影响预测与评价

本次地下水环境影响评价等级划分为“Ⅱ类二级”，本次评价采用“解析法”进行地下水环境影响预测。

- 评价预测原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定，本建设项目属于Ⅱ类建设项目。地下水环境影响预测遵循《环境影响评价技术导则-总纲》与《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)确定的原则进行。

- 评价范围及预测内容

预测范围：根据本区实际地质及水文地质条件，结合地下水流向，同时考虑项目对地下水环境影响范围及影响程度，以能满足环境影响预测和分析的要求为原则，本次地下水环境影响评价工作的评价范围是以项目场地为中心，地下水主径流上游方向（西南方向）延伸0.8km；地下水流向侧向分别延伸1.8km；地下水主径流下游方向（东北方向）延伸3km。调查评价面积为20km2。

预测内容：本项目在非正常工况情况下，原料油可能会产生一定量泄露。鉴于不同污染因子与地质条件的关系存在差异，如吸附、降解、迁移速度的不同，按污染物在污水中含量大小和危害程度，本次选取石油类作为预测因子。

评价标准：石油类标准限值参考《生活饮用水卫生标准》（GB57949-2006）表A.1标准0.3 mg/L。

（3）预测时段

根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定，项目的评价预测时段可以分为以下三个关键时段：污染发生后100天、污染发生后1000天和污染发生后2000天。

（4）评价预测方法及结果

按《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的要求，结合场区水文地质条件，本次采用解析法对地下水环境影响进行预测。

预测内容：项目生产运行过程中对场址及附近地下水水质的影响进行预测评价。

- 5.4.3.1地下水影响分析

（一）正常工况下对地下水的影响

根据项目工程分析，项目运营期设备冷却水循环使用，不外排。项目废水为职工生活污水，排入厂区防渗旱厕，定期清掏外运不外排。

因此正常工况下，项目正常生产运行，无废水外排。各阶段污水均得到合理处置，不会出现跑、冒、滴、漏和大规模渗漏现象。因此，正常工况下项目对地下水的影响小。

（二）事故工况下对地下水的影响

根据工程分析，事故工况下油料泄露可能会对地下水造成一定影响。

1、预测模型概化

（1）污染源

依据导则要求，结合项目实际情况，本次地下水污染主要预测情景为风险状况。厂区松油的实际总暂存油量为1.0t。本次评价对风险状况下储油装置底部破损渗漏造成的地下水污染进行预测，进入含水层的污染物总量以实际总容量的0.01%计，即m（石油类）=0.0001t=100g。

表5.4-4  评价因子及评价标准一览表

| 评价因子 | 评价标准 | 检出限(mg/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 0.3 | 0.01 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)表1中Ⅲ类标准 |

（2）地下水水质影响预测情景分析

本次模拟预测，根据污染风险分析的情景设定，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析类比调查予以确定。

事故工况时发生的瞬时泄露，不考虑包气带防污性能带来的吸附和时间滞后问题，厂区附近区域地下水位动态稳定，取污染物原始浓度随污水沿垂直方向进入到含水层进行预测。由于大型泄露事故可以及时发现、及时解决，因此事故状态下污染物的运移可概化为示踪剂瞬时（事故时）注入的一维稳定流动二维水动力弥散问题。取平行地下水流动方向为x轴正方向，垂直于地下水流向为y轴，则求取污染物浓度分布模型公式如下：

瞬时（事故时）注入示踪剂—平面瞬时点源：

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量（g）；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

（3）模型参数的选取

由上述模型可知，模型需要的参数有：注入的示踪剂质量m；含水层厚度M；有效孔隙度n；水流速度u；纵向弥散系数DL；横向弥散系数DT。

①注入的示踪剂质量

本次预测松油（石油类）瞬间注入量为100g。

②含水层厚度

根据项目周边岩土工程勘察报告及收集当地资料可知，场区的潜水含水层主要为第一含水层组，其厚度为10~20m，本次评价含水层厚度取平均值15m。

③有效孔隙度

根据项目周边岩土工程勘察报告及其它资料可知，场区含水层有效孔隙度n=0.15。

④水流速度

根据项目周边岩土工程勘察报告及其它相关地质资料了解到厂区第一含水层组（浅层水）的渗透系数约为5.0m/d。通过对野外地下水位统测得出的场区附近等水位线图进行整理计算，得知场区附近水力坡度约为0.60‰，因此地下水的渗透流速：V=KI=5m/d×0.0006=3×10-3m/d，平均实际流速：u=V/n=2.0×10-2m/d。

⑤弥散系数

弥散度是地下水动力弥散理论中用来描述空隙介质弥散特征的一个重要参数，具有尺度效应性质，它反映了含水层介质空间结构的非均质性，本次充分收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，结合工作区的实际条件，考虑到局部规模与区域规模的差别，确定纵向弥散度为10.0 m，横向弥散度为1.0m。由此计算得出：

DL==10.0×2×10-2m/d=0.2m2/d，

DT=αT×u=1.0×2×10-2m/d=0.02m2/d。

- 5.4.3.2预测内容

（1）预测内容

在非正常状况下，污染物进入含水层后，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。本次预测在研究污染晕运移时，选取石油类的检出下限值等值线作为污染晕的前锋《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准作为超标范围，来预测污染晕的运移距离和影响范围。

主要预测了石油类在不同时间段的运移情况，主要分析其污染晕的最高贡献浓度、污染晕的最大运移距离和污染晕是否出厂区边界等方面的情况。

石油类预测结果见表5.4-5和图5.4-6。

表5.4-5  石油类预测结果统计表

| 预测时间 | 污染晕影响面积（m2） | 中心点浓度(mg/L) | 前锋运移距离(m) | 超标范围（m2） | 是否运移出厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 331.55 | 0.599 | 14.14 | 47.69 | 否 |
| 1000d | 1370.78 | 0.0599 | 40.39 | - | 否 |
| 2000d | 1634.32 | 0.0279 | 56.97 | - | 否 |

图5.4-7  石油类二维污染模拟超标及影响范围示意图

（2）预测结果分析

从表5.4-5可以看出，松油泄漏100d后石油类污染源影响范围为331.55m2、污染物中心浓度为0.599mg/L、前锋运移距离14.14m，未超出厂界；漏1000d后石油类污染源影响范围为1370.78m2、污染物中心浓度为0.0599mg/L、前锋运移距离40.39m，未超出厂界；泄漏2000d后石油类污染源影响范围为1634.32m2、污染物中心浓度为0.0279mg/L、前锋运移距离56.97m，未超出厂界。

由于本次预测忽略了土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解等作用，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小。

- 5.4.4地下水污染防治措施与对策

- 5.4.4.1地下水污染防治措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

（1）源头控制措施

应对工程循环冷却水系统、储油区、危废间等经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。

（2）分区防治措施

为防止本项目的生产运行对区域地下水环境造成不利影响，本次根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，依据污水产生及处理的过程、环节，结合本项目总平面布置情况，将场区分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区，污染防治分区见图5.4-8。

重点防渗区：危废暂存间、循环水池等区域归类为重点防渗区，需要增设防渗层，地基之上采用抗渗混凝土（P8）地面+环氧树脂漆做防渗处理，门口设置不低于20cm防溢流围堰，处理后的防渗系数应≤10-10cm/s。

一般防渗区：厂区内的库房、生产车间等归类为一般防渗区，地基之上采用20cm~30cm厚、压实度0.90以上的压实土壤，上覆10cm厚P6抗渗混凝土地面硬化，厂区一般防渗区防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

简单防渗区：厂区内道路等为简单防渗区，对地面进行一般的硬化即可。

（3）建立完善的地下水环境监测系统，加强地下水水质监测

为及时发现对地下水的污染，根据导则及地下水监测技术规范，应设置地下水环境监测管理系统，根据场区水文地质条件以及项目的工程布置，在项目场址地下水下游设置1个地下水跟踪监测井，同时应将监测井作为污染应急抽水井，具体监测井位置见表5.4-6，监测井布点图见图5.4-9。

- 5.4.4.2厂区环境管理对策

（1）信息公开计划

项目建成后，公司按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令 第31号)编制照企业事业环境信息公开目录明细如实向社会公开环境信息。

（2）应急响应

根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向，在项目厂址地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。当地下水质监测出现异常时，相关人员应及时采取应急措施。

一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

同时应加强管理，加强宣传教育，提高全体员工的环保意识；健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决；对可能发生的突发事件，制定应急预案，采取相应有效措施；建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施。

- 5.4.5结论与建议

- 5.4.5.1结论

（1）评价级别：根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)中的地下水环境影响评价行业分类表以及项目的工程分析，查表得到项目为Ⅱ类建设项目，结合当地的地质和水文地质条件，确定场区的地下水环境敏感程度为较敏感，所以建设项目的地下水环境影响评价工作等级为二级。

（2）根据模拟计算，在场区未采取防渗措施的情况下，若发生大型泄露事故，按预测事故假设，将造成厂内、厂外部分区域地下水受污染。由于地下水径流速度缓慢，事故发生后，污水运移到下游时，地下水中石油类的浓度已经低于标准限值，下游为空地，影响较小。若能及时发现事故，及时采取有效措施，对地下水的影响将大大降低。

（3）地下水环境污染防控措施

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段、全过程进行地下水环境污染防治控制，最大程度的避免事故状况下废水下渗污染地下水。

在相关防控措施实施后，该项目对地下水环境的影响是可以接受的，从环境保护角度讲，该项目的建设是可行的。

- 5.4.5.2建议

（1）严格执行环保“三同时”制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

（3）搞好厂区防渗处理和硬化，避免污染物下渗对地下水的影响。

（4）注意学习同行业的先进经验，及时更新和提高工程技术装备和管理水平，进一步降低污染物的排放量。

- 5.5声环境影响预测与评价

- 5.5.1噪声源强

本项目运营期产噪设备主要为密炼机、开炼机、平板硫化机、循环泵、风机，产噪声值在80-90dB（A）之间，采取基础减振、厂房隔声等措施后，噪声值减小15~20dB（A）以上，可有效控制噪声对周围环境的影响。项目主要噪声设备声级值、治理措施及效果见表5.5-1。

表5.5-1  主要噪声源强防治措施和降噪效果   单位：dB（A）

| 设备名称 | 数量（台/套） | 单体源强 | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密炼机 | 1 | 80 | 厂房隔声，基础减震 | 降噪15~20dB(A) |
| 开炼机 | 1 | 80 |  |  |
| 平板硫化机 | 12 | 85 |  |  |
| 循环泵 | 2 | 90 |  |  |
| 风机 | 2 | 90 |  |  |

- 5.5.2预测方法及模式

噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算

单个室外声源在预测点处倍频带声压级为：

LP（r）＝LW+Dc－A

式中：LW—倍频带声功率级，dB（A）；

D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

A＝Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

Adiv=20lg（r/r0）

预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

式中：LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。

（2）室内声源等效室外声源计算

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

LP2（T）=LP1（T）－（TL+6）

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i（T）=LP1i（T）－（TLi+6）

式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S；

tj—在T时间内j声源工作时间，S；

T—用于计算等效声级的时间，S；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

- 5.5.3预测结果及分析

按照以上预测模式及源强参数，预测计算噪声对四周厂界及敏感点的预测评价结果见表5.5-2。噪声等值线图见图5.5-1。

- 5.6固体废物影响分析

（1）固废的产生及处置情况

本项目产生的固体废物主要为橡胶修整工序产生的下脚料，橡胶检验工序产生的不合格品，布袋除尘器收集的除尘灰，密炼机和硫化机等设备定期维护产生的废液压油，原材料的废包装袋和职工生活过程产生的生活垃圾。各种废物产生及处理情况如下：

1）一般固废

①橡胶修整工序产生下脚料产生量为1.0t/a，收集后外售；

②配料和混料过程布袋除尘器收集的除尘灰量为0.32t/a，返回炼胶工序使用；

③原材料包装袋产生量为0.1t/a，出售给废品收购站；

④检验不合格的橡胶品量为0.5t/a，以上橡胶收集后外售利用；

⑤生活垃圾：本项目职工人数为16人，职工生活垃圾每人产生量按0.5kg/d计，则项目职工生活垃圾产生量为2.4t/a。厂区内设置垃圾桶，定期由厂区人员集中收集后交由环卫部门处置。

2）危险废物

经对照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单，本项目加工过程中产生的废液压油为危险废物，危险废物暂存于厂区危废暂存间，定期交有资质的单位处置。

密炼机、硫化机等设备定期维护产生的废液压油每三年更换一次，每次更换量为0.15t，折合平均每年废液压油产生量为0.05t；

危险废物暂存于厂区危废暂存间，定期交有资质单位处置；

项目固体废物产生及排放情况汇总见表7.5-1。

表7.5-1 项目固体废物产生及综合处理方案一览表

| 序号 | 名称 |  | 产生量（t/a） | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 橡胶下脚料 | 1.0 | 外售综合利用 |
| 2 |  | 橡胶不合格品 | 0.5 |  |
| 3 |  | 除尘灰 | 0.32 | 返回混炼工序使用 |
| 4 |  | 废包装袋 | 0.1 | 出售给废品收购站 |
| 5 | 危险废物 | 废液压油 | 0.05 | 分别用专用容器密封收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
| 7 | 一般固废 | 生活垃圾 | 2.4 | 统一收集后送环卫部门指定地点处置 |
| 合计 |  |  | 4.37 | -- |

表7.5-2   项目危险废物列表

| 序号 | 名称 | 类别 | 代码 | 产生量 t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废液 压油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-218-08 | 0.05 | 设备维护保养 | 液体 | 矿物油 | 矿物油 | 1次/三年 | T，I | 设备维护的废液压油用专用容器密封收集；做好相应类别危废标识，并由专人管理和记录危废台帐 |

（2）危险废物收集、暂存污染防治措施

本项目设立专门的危险废物暂存间，设备维护的废液压油均分别用专用容器密封收集，暂存于危险废物暂存间。危险废物暂存间地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚，暂存间门口设置20cm防溢流围堰；渗透系数低于10-10cm/s，危险固体废物暂存间设立危险物警示标志。

由上述分析可知，项目产生的工业固体废物全部得到了妥善处置或合理安置。在建设单位认真落实评价建议，采取相应的防渗措施，日常生产过程中加强对固废临时堆放场所管理的基础上，固体废物不会对周围环境产生污染影响。

- 6环保措施可行性论证

根据本项目所采取的的废气、废水、噪声和固废等方面的污染防治措施，从技术、经济、社会及环境等方面论证治理措施的可靠性和可行性。

- 6.1废气治理措施可行性论证

- 6.1.1治理措施

项目废气主要是计量配料过程中产生的颗粒物；密炼机（塑炼、混炼）产生的颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度；开炼工序产生的非甲烷总烃和臭气浓度；硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃和臭气浓度；刷胶工序产生的二甲苯和非甲烷总烃。

计量配料废气经管道、密炼机废气（塑炼废气、混练废气）经集气罩（加软帘）收集经布袋除尘器处理，项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放。治理流程图如下：

表6.1-1 项目废气污染防治措施一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 台/套 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量配料 | 颗粒物 | 计量配料废气经管道、密炼机废气（塑炼废气、混练废气）经集气罩（加软帘）收集经布袋除尘器处理，项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放 | 4 | 收集效率≥90% 除尘率≥99% 非甲烷总烃≥90% 硫化氢≥90% 臭气浓度≥90% |
| 2 | 密炼机废气 | 颗粒物 非甲烷总烃 臭气浓度 |  |  |  |
| 3 | 开炼机废气 | 非甲烷总烃 臭气浓度 |  |  |  |
| 4 | 硫化机工序 | 非甲烷总烃 臭气浓度 硫化氢 |  |  |  |
| 5 | 刷胶工序 | 二甲苯 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 6 | 车间无组织 | 非甲烷总烃 臭气浓度 二甲苯 颗粒物 H2S | 配料间和刷胶室密闭，减少污染物排放，加强有组织收集 | -- | -- |

- 6.1.2炼胶工艺废气防治措施可行性论证

- 6.1.2.1颗粒物防治措施可行性论证

（1）袋式除尘器的工作原理：重力、惯性、碰撞、静电吸附、筛滤综合效应的结果。袋式除尘器的基本结构如图6.1-2，由五个部分组成:上箱体，包括可掀起的上揭盖、文氏管等;中箱体，包括多孔板、滤袋、骨架、检查门等；下箱体，包括灰斗、支腿等;排灰系统，包括减速器、星形排灰阀或螺旋输灰器;喷吹系统，包括控制仪、电磁脉冲阀、喷吹管、气包等。

含尘气体由下部进入除尘器后，由下而上流动，经滤袋过滤后，粉尘被滞留在袋外，净化后的空气则由滤袋上口汇集后经出风口排出。当滤袋表面的粉尘增加，使除尘器阻力增大，为使阻力维持在限定的范围内，由控制仪发出指令，按顺序开启各脉冲阀，使气包内的压缩空气从喷吹管各孔对正文氏管以接近音速喷出一次气流，并诱导几倍于该气流的二次气流一起喷入滤袋，造成滤袋瞬间急剧膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱离滤袋落入灰斗，然后由排灰阀排出。

图6.1-2  袋式除尘器结构图

（2）除尘器参数的确定

①滤袋材料

袋式除尘器是利用滤袋来进行过滤的。一般滤袋本身的网孔较大，一般20-30μm，本项目采用先进的玻璃纤维滤袋(经浸渍液浸渍处理)，经参照《实用橡胶制品生产技术》一书，碳黑尘粒径可在0.1-0.5，布袋除尘器可以补集粒径范围为0.1-20μm，满足生产要求，效率可达99%以上。

②滤袋风速

滤袋的过滤风速即单位时间内每平方米滤袋表面积所通过的空气量，也即气流穿过滤袋的运动速度。过滤风速是设计袋式除尘器最关键的参数。选择过滤风速的原则是:高的含尘气体浓度选用低滤速，低的含尘气体浓度选用高滤速，如表6.1-2所示。过滤风速除与气体含尘浓度有关外，还与粉尘性质有关。炭黑密度低、粒度小，选择的过滤风速还应低些，一般以2m/min为宜。

表6.1-2  含尘气体浓度与过滤风速关系

| 含尘气体浓度(g/m3) | ＜3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | ＞15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤风速(m/min) | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | ＜2 |

③设备阻力和清灰

初次使用的滤袋，阻力很低，通常为150-250Pa，随着粉尘在滤袋上积聚，阻力不断增加。

滤袋的总阻力△P：

△P=△P1+△P2

式中△P1：滤袋本身的阻力，Pa；

△P2：滤袋上粉尘层的阻力，Pa。

△P1基本上是一个定值，而△P2则与过滤风速、气体的含尘浓度和连续运行的时间有关，而且这三个参数是相互制约的。对于袋式除尘器，当总阻力△P达到1000-1200Pa时应进行脉冲清灰。若气体含尘浓度低，清灰时间间隔可加长；若气体含尘浓度高，清灰时间间隔应尽量缩短。清灰并不是清的越彻底越好，清灰时不应破坏初层，初层的阻力称为残余阻力，一般约为700-1000Pa。阻力随时间的变化曲线如图6.1-3所示。压缩空气的喷吹压力为600-700kPa，脉冲周期(喷吹时间间隔)为60s左右，脉冲宽度(喷吹一次的时间)为0.1-0.2S。

图6.1-3  袋式除尘器阻力变化曲线

④过滤面积

过滤面积就是除尘器滤袋的有效使用面积，它与需要处理的风量和滤袋的过滤风速有关。

过滤面积S=Q/V

式中：Q—需除尘器处理的风量，m3/min；

V—过滤风速，m/min。

实际选取的过滤面积应比计算的数值稍大。需除尘器处理风量大小与密炼机的规格有关，如常用的F270或GK270N密炼机，所需处理的风量约为160m3/min，应选取过滤面积为100m2的除尘器；对GK55密炼机，所需处理的风量约为22m3/min，应选取过滤面积为15m2的除尘器。

（3）处理效果

除尘器收下的粉尘将回到各自工艺流程中，不存在“二次污染”。此种除尘器适于干性物料和粉尘的收集治理，具有收集效率高、操作维护简便、运行费用低等特点。

本项目布袋除尘器除尘效率为99%，粉尘经布袋除尘器处理后，项目排气筒排放颗粒物浓度为0.467mg/m3（折算为5.51mg/m3），满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中颗粒物排放标准要求（排放浓度≤12mg/m3）。

因此，项目采用布袋除尘器处理含尘废气措施可行。

- 6.1.2.2其他废气防治措施可行性论证

胶管在硫化完成后，开锅后排放的废气主要为水蒸气及非甲烷总烃类废气，含少量油雾，由于蒸汽温度较高（150℃），首先需降温冷凝，由150℃降到50℃，再与开罐废气汇合接入除臭设备。然后进入到生物洗涤塔内，在微生物的作用下，有机物被分解净化为CO2和H2O等无污染物质，经过降解净化后的有机废气便能经过高空烟囱直接排放。本方案采用蒸发式空冷器进行降温,降温后的冷凝水可以被生物部分使用，空冷器冷却水可作为生活用水回用，不会产生二次废水。

生物洗涤废气处理工艺采用了液体吸收和生物处理的组合作用。废气首先被液体吸收形成混合污水，再通过微生物的作用将其中的污染物降解。具体过程是：先将人工筛选的特种微生物菌群培养于洗涤溶液中，当污染气体经过填料表面初期，污染气体与洗涤溶液充分接触并溶于其中，洗涤溶液中的微生物菌群以污染成分为营养源，在适宜的温度、湿度、pH值等条件下进行新陈代谢，污染成分被微生物吸附和降解，得到净化再生的洗涤溶液被重复使用。污染物去除的实质是废气中的污染成分作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。这一过程是微生物的相互协调的过程，比较复杂，它由物理、化学、物理化学以及生物化学反应所组成。

生物除臭可以表达为：污染物+ O2→细胞代谢物 + CO2 + H2O

污染物的转化机理可用下图表示：

软控自主研发微生物生存环境在5-60℃，湿度60%以上，PH 在6-9 之间，设备可自动控制温度、PH，循环喷淋可保持湿度，保证菌种正常存活。

综上，项目所采取的废气净化处理设施经济合理，治理措施可行。

- 6.2废水治理措施可行性分析

项目生产过程中无废水排放，密炼机、开炼机冷却水循环使用，根据损耗定期补充；碱喷淋循环水根据消耗量定期补充，不外排。项目产生的废水主要是职工生活污水。职工生活污水水质简单，进入污水处理设施处理回用，不外排。

综上所述，本项目污水处理措施可行。

- 6.3噪声治理措施可行性论证

项目的噪声源主要有密炼机、开炼机、平板硫化机、风机和泵类等设备，其声压级为80-90dB(A)，本项目噪声污染防治主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，主要采取以下措施：

①各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品，对风机配套设计和配置消声器和隔声罩；

②对于噪声设备均做减振处理，机座加隔振垫(圈)或设减振器，在机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振等技术，可减振至原动量1/10-1/100，降噪15～20dB(A)；

③厂区合理布局，设备设置于厂房内，可起到隔音降噪的效果。

上述噪声控制措施均是简单有效的降噪措施，为国内同类企业普遍所采用，可综合降噪15~20dB(A)左右。采取以上措施后，经预测可知，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

因此本项目噪声防治措施可行。

- 6.4固体废物治理措施可行性论证

（1）固体废物产生及处置情况

本项目产生的固体废物主要为橡胶修整工序产生的下脚料，橡胶检验工序产生的不合格品，布袋除尘器收集的除尘灰，密炼机和硫化机等设备定期维护产生的废液压油，原材料的废包装袋和职工生活过程产生的生活垃圾。

项目固体废物产生及排放情况汇总见表6.4-1。

表6.4-1 项目固体废物产生及综合处理方案一览表

| 序号 | 名称 |  | 编号 | 代码 | 产生量（t/a） | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 橡胶下脚料 | -- | -- | 1.0 | 外售综合利用 |
|  |  | 不合格产品 | -- | -- | 0.5 |  |
|  |  | 废包装袋 | -- | -- | 0.1 | 出售给废品收购站 |
|  |  | 除尘灰 | -- | -- | 0.32 | 返回混炼工序使用 |
| 2 | 危险废物 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.05 | 分别用专用容器密封收集，暂存于危废暂存间，其他定期交有资质单位处置 |
| 3 | 生活垃圾 |  | -- | -- | 2.4 | 统一收集后送环卫部门指定地点处置 |
| 合计 |  |  |  |  | 4.37 | —— |

本项目设立专门的危险废物暂存间，废气处理的废活性炭、废过滤棉以及设备维护的废液压油均分别用专用容器密封收集，暂存于危险废物暂存间。危险废物暂存间地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚，暂存间门口设置20cm防溢流围堰；渗透系数低于10-10cm/s，危险固体废物暂存间设立危险物警示标志。

（3）危险废物收集、包装、储存、处置要求

①项目危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行，危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，设置明显的危险废物标识并加强管理，液态危废存放区域应有防漏裙脚或储漏盘。收集后的危险废物进行密封包装。所有包装容器、包装袋必须贴上危险废物标签。

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；储存设施周边设围堰，并设置废液导排系统，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

③作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

④危险废物在运输时应遵循以下规定：运输用槽车或其它容器，必须由专业生产企业生产，并经检测、检验合格后方可使用。应当对驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训。不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

采取上述措施后，可以有效避免危险废物贮存过程中有机溶剂挥发、下渗等二次污染的产生。

综上所述，本项目产生的固体废物均得到合理处置，措施可行。

- 7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析，预测该项目的实施应体现的经济效益、社会效益和环境效益，本项目的环境经济损益分析内容主要是统计分析环保措施投入的资金，运行费用，并分析项目投产后取得的经济效益、环境效益和社会效益。

- 7.1社会效益分析

本项目的实施，在提高企业经济效益的同时，可通过增加纳税增加地方财政收入，带动当地经济的发展，具有较明显的社会效益。

- 7.2经济效益分析

经核算，该项目经济效益见表7.2-1。

表7.2-1  项目经济效益一览表

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 工程总投资 | 万元 | 2000 |
| 销售收入 | 万元/年 | 4500 |
| 年均增值税 | 万元/年 | 206.83 |
| 年平均利润总额 | 万元/年 | 827.32 |
| 投资收益率 | % | 22.57 |
| 投资回收期 | 年 | 5.38 |

由表7.2-1可以看出，项目具有较好的经济效益。

- 7.3环保投资效益分析

（1）环保投资

为实现工程运行过程对环境污染的控制，在建设项目中必须投入一定比例的环保资金，用于环保设施及与环境保护有关的项目。项目建设环保措施及投资估算，见表7.3-1。

表7.3-1  环保投资估算一览表

| 类别 | 治理对象 | 验收设施 |  |  | 数量 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 计量配料 粉尘 | 集气管道 | 布袋除尘器+ | 项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放 | 1套布袋除尘器，1套碱喷淋+UV光解（过滤棉预处理）+活性炭设施，15个集气罩，1根15m排气筒 | 15 |
|  | 密炼机废气 | 2个集气罩 （加软帘）+ |  |  |  |  |
|  | 开炼机废气 | 1个集气罩（加软帘）+ |  |  |  |  |
|  | 硫化机废气 | 12个集气罩（加软帘）+ |  |  |  |  |
|  | 刷胶废气 | 集气管道 |  |  |  |  |
|  | 燃气锅炉 | 1座12m高排气筒 |  |  | 2 | 1.0 |
| 废水 | 生产 | 生产冷却水和喷淋塔用水循环使用，不外排 |  |  | 2座 | 0.3 |
|  | 生活 | 生活污水排入现有污水处理设施 |  |  | 1座 | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 选择低噪设备、安装减振基础、厂房隔声 |  |  | -- | 5 |
| 固废 | 橡胶下脚料 | 收集后回用于生产 |  |  | -- | -- |
|  | 不合格产品 | 集中收集后外售 |  |  | -- |  |
|  | 废包装袋 | 出售给废品收购站 |  |  | -- |  |
|  | 除尘灰 | 返回混炼工序使用 |  |  | -- | -- |
|  | 废液压油 | 分别用专用容器密封收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置 |  |  | 危废间1座 | 2 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集，环卫部门统一处理 |  |  | -- | 1 |
| 防渗 | 生产车间、原料库及危废暂存间做防渗处理 |  |  |  | -- | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 34.5 |

（2）环保设施运行费用：环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保管理费。

①环保设施折旧费C1

C1=a×C0/n

式中：a—固定资产形成率，取95%；

C0—环保总投资（万元）；

n—折旧年限，取10年；

②环保设施运行费C2

参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的10%计算。

C2=C0×10%

③管理费C3

C3=（C1+C2）×15%

④环保设施经营支出C

环保设施经营支出计算结果见表7.3-2。

表7.3-2  环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项目 | 计算方法 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费C1 | C1=a×C0/n | 3.18 |
| 2 | 环保设施运行费C2 | C2=C0×10% | 3.35 |
| 3 | 环保管理费用C3 | C3=（C1+C2）×15% | 0.95 |
| 4 | 环保设施经营支出C | C=C1+C2+C3 | 7.28 |

（3）环保投资效益分析

项目投产后所带来的税后利润总额约827.32万元/年，环保设施经营支出7.28万元，污染治理运行费用占年利润总额的0.87%，本项目完全有能力承担污染治理及环保设施的日常运行费用，且环保设施的运行将取得较好的环境效益。综上所述，本工程的实施具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

- 7.4环境效益分析

本项目环保投资34.5万元，采用的废水、废气、噪声等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。其环境效益表现在以下方面：

（1）废气治理环境效益。对各废气污染源均采用了有效的治理措施，计量配料、密炼机废气采用布袋式除尘器除尘，净化效率高且运行稳定，最大限度地减少了粉尘排放量，项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，环境效益显著。

（2）废水治理环境效益。本项目职工生活污水排入现有污水处理设施，不外排。

（3）噪声治理的环境效益分析。本项目噪声污染防治措施的落实将大大减轻噪声污染，对厂界的声环境影响较小，噪声影响均在环境容许的范围内，有较好的环境效益。

（4）固废治理的环境效益。本项目运营期产生的固废分别采取了合理的处置措施，运营期固体废物不外排。

通过环保治理措施，该项目废气、废水、噪声可以实现达标排放，固体废物合理处置，这些措施的实施产生的环境效益较明显。

- 7.5结论

综上所述，本项目具有较好的经济效益和社会效益。同时，工程在采取完善的环保治理措施后，亦不会对当地环境产生明显影响，可以做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

- 8环境管理与监测计划

为加强项目的环境管理，加大环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，有效的保护生态环境，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定新建工程环境管理和环境监测计划。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

- 8.1环境管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

- 8.1.1环保管理机构

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。公司组成以总经理为首的环境管理机构，并由一名副总分管环保工作，设置主抓环保工作的专职环保技术管理员，具体负责项目的环境管理和污染防治。

- 8.1.2环保管理机构人员及相关职责

（1）公司设环境保护管理部门，并设专职环保管理人员负责全厂的环境管理、污染源治理及监测管理工作。

（2）环境管理机构负责工程建设期与运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

①全面贯彻落实各项环保法规和环保政策，做好工程项目的环境污染治理和环境保护工作。

②制定本企业环境保护的远、近期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况。

③根据当地政府下达给本企业的环境保护目标和本企业的具体情况，制定本企业的环境保护目标和实施措施，负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标。

④执行国家有关建设项目的环境保护管理规定，做好环保设施管理和维护工作，建立并管理好环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用现象发生。

⑤清除污染、改善环境，认真保护和合理利用自然资源，加强本企业的绿化工作。

⑥负责全厂环境保护的宣传教育工作，在全厂普及环境科学知识，使职工树立起环保法制观念。

⑦负责与各级环保部门的联系，接受省、市、区各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

- 8.1.3环境管理工作计划

本工程环境管理工作计划见表8.1-1。

表8.1-1   环境管理工作计划表

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 环境管理 机构的职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 施工期 | 1.夜间禁止施工。 2. 建筑施工现场必须围挡作业，应连续设置不低于1.8m的围挡。 3.施工现场土方应堆放整齐，采用洒水、蓬布遮盖等措施防止扬尘。 4. 施工单位选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 5.生产车间、危废间等防渗按照“三同时”的要求进行。 6.施工单位选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 |
| 生产运行期 | 1.严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2.设立环保设施运行卡，对环保设施定期检查、维护，做到勤查、勤记、勤 养护。 3.对污染源监测不达标装置立即寻找原因，及时处理。 4.加强技术培训，组织企业间技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍 稳定。 5.重视群众监察监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对企业生产状况提出意见，并通过积极吸取宝贵建议提高企业环境管理水平。 6.积极配合环保部门的检查、验收。 |

在上表所列环境管理计划之下，本工程环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表8.1-2。

表8.1-2   主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 厂区 | 加强绿化工作，规划厂区绿化带，增加绿化面积，充分利用地形地势进行植树种草，加强绿化条件 |
| 废气排放 | 对各吸附、除尘系统进行严格控制。加强管理，提高操作技能，以减少泄露，保证达标排放 |
|  | 定期进行生产知识强化、提高操作人员文化素质及环保意识 |
|  | 选择滞尘、降噪、对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植 |
| 废水排放 | 生活污水排入现有污水处理设施回用，同时严格事故情况下不外排废水制度 |
| 固体废物 | 一般固废综合利用，危险废物暂存于厂区危废暂存间，定期清掏用作农肥，生活垃圾由环卫部门定期清运 |
| 噪声防治 | 对高噪声设备、除尘器等设备设置封闭装置，其它噪声设备设置常用降噪措施 |

另外，还应规范排污口：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定。如下：

| 排放口 | 废水排放口 | 废气排放口 | 噪声源 | 固体废物堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形 符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |  |

- 8.1.4环境管理措施

(1)对各环保设施应加强管理和监控，确保其正常运行，达到设计的治理效率；对装置进行定期的维护、检修，确保各工艺流程正常运转，达到设计要求，保证清洁生产措施的实施，严禁在有故障或失效时运行。

(2)项目建成运营期要制定严格的管理制度，强化环境管理，提高环保意识；应设专职环境管理人员，与当地环保部门配合，按计划开展环保工作。

(3)绿化是美化环境和减轻污染的有效措施，应当按照有关新建厂区内外绿地面积的规定，做好厂区及周围绿化工作。

(4)对于固体废物应妥善保管，及时清运，在储运过程中应加强管理。

(5)加强管理和清洁生产培训，鼓励开展节能降耗方面的研究和落实工作。

(6)另外，还应规范排污口：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定。

- 8.2环境监测计划

- 8.2.1环境监测目的与制定监测计划的原则

（1）环境监测目的

环境监测为企业的环境监测工作提供指导，并为环境管理部门提供执行的依据。

（2）制定监测计划的原则

环境监测的目的是保证环保设施正常运行和监测周围环境是否符合执行标准，因此只要保证监测数据具有代表性，准确、有效即可。

对排放源强大，可能带来较大环境影响的的设备及容易发生故障的设备重点监测。不仅要监测环保设施，还要监测周围环境。

- 8.2.2环境监测机构设置

鉴于本企业污染物特点，企业可组建环保监测机构负责监测计划的落实，也可委托当地环保部门进行监测。

- 8.2.3环境监测机构职责

①制定本企业环境监测的年度计划；

②根据有关规定和要求，对本企业的各种污染源、厂区的环境状况开展日常例行监测，并确保监测任务完成；

③对本企业污染源和环境质量进行调查分析，掌握主要污染物的排放规律和环境质量发展趋势，按规定编制报表和报告，上报有关主管部门；

④负责本企业污染事故的调查及监测，及时将监测结果上报有关主管部门；

⑤参加企业环保设施的验收和污染事故的调查工作；

⑥做好监测设备的维护保养，定期检验，以保证监测工作正常运行。

- 8.2.4监测计划

根据区域环境特点及项目污染物排放情况，提出如下监测要求：

（1）定期对产生的废水、废气及厂界噪声进行监测；

（2）定期向当地环保部门上报监测结果；

（3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，遇特殊情况应随时监测。项目环境监测计划，见表8.2-1。

表8.2-1  环境监测工作计划

| 项目 |  | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 厂区废气排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、硫化氢、二甲苯、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  | 无组织废气 | 厂界下风向 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、二甲苯、臭气浓度 | 1次/半年 |
| 地下水 |  | 监测井 （见第七章图7.3-7） | pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、挥发性酚类、氟化物、汞、铁、锰、砷、镉、铬（六价）、铅、石油类、硫化物、氰化物、总大肠杆菌、细菌总数 | 1次/半年 |
| 厂界噪声 |  | 厂界噪声 | Leq（A） | 1次/季度 |

①废气监测点位：废气点源分别在处理设施进出口设取样点，无组织排放监测按《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)附录C规定设点。

采样口设置要求：采样位置设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处；采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不小于50mm，不使用时应采用盖板、管堵或管帽封闭；设置废气排放标牌。

采样平台设置要求：采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m~1.3m。

监测项目：有组织排放的监测排放浓度、排放速率和废气量、无组织排放监测周界外最高浓度点浓度。

监测频次：有组织污染源监测每年进行2次，采样时间和频次按《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)规定执行。排气筒中污染物的采样点数目和采样点位置的设置、排气量的测定方法按GB/T16157-1996执行。

②噪声监测项目：公司厂界等效连续A声级。

监测点位：公司厂界和五家庄村均匀布设，点位位于厂界外1m。

监测频次：噪声每季度至少监测一次，每次昼夜各监测一次，监测1天。

(2)环境监测计划

1）环境空气

监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、硫化氢、二甲苯、臭气浓度；

环境监测布点：环境空气监测点可设在厂区上下风向，各一个监测点；

监测频次：一般情况下，环境空气监测均每年进行一至二次，特殊情况可适当增加，监测时间可选在每年度七月中旬。

2）噪声监测计划

噪声监测项目：公司厂界和五家庄村等效连续A声级。

监测点位：公司厂界四周均匀布设，点位位于厂界外1m，五家庄村。

监测频次：噪声每年监测一次，每次昼夜各监测一次，监测1天。

3）地下水

为了及时准确的掌握厂区所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，利用调查评价区现有水井对厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻厂区对地下水的污染。

评价区周边共布设地下水水质监测井3眼，地下水跟踪监测点布设情况见表8.2-2，地下水跟踪监测点布设图见图8.2-1。

表8.2-2 厂址区域地下水监测点布置一览表

| 监测井 编号 | 监测 层位 | 功能 | 井深 | 坐标 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测井 | 潜水 | 跟踪监 测点 | 50m | 37°38′51.79″ 115°42′39.23″ | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类(以苯酚计)、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、硫化物等 | 1次/半年 |

图8.2-1  监测井位置示意图

- 8.3污染源监控措施

（1）在排气筒设置采样孔，管道测点位置的确定可在环境监测部门技术人员指导下设点开孔。不监测时用管帽、盖板等封闭。

（2）经确定的采样点是法定排污监测点，如因其它原因变更时，及时报请再行确定。

- 8.4污染源排放清单

- 8.5企业信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

- 8.5.1排污单位应当公开下列信息内容

该企业应当公开下列信息内容如下：

基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

防治污染设施的建设和运行情况；

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

其他应当公开的环境信息。

- 8.5.2信息公开方式

该企业采取以下方式公开相关信息：

企业网站、厂区公示牌。

- 8.6环保设施“三同时”验收一览表

依据建设项目环境管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在建设工程完成后，应将各项环保措施全面落实，“三同时”全面验收后方可正式投入生产。本项目环保设施“三同时”验收清单见表8.6-1。

表8.6-1  项目工程环保“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 |  |  |  | 规模 | 数量 | 验收指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 计量配料 | 颗粒物 | 集气管道 | 布袋除尘器+ | 软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放 |  | 10000 （m3/h） | 1套布袋除尘器，15个集气罩，1座碱喷淋塔，1套UV光解，1套活性炭吸附装置 | 颗粒物排放浓度≤12mg/m3 非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3 （基准排气量2000m3/t胶）； 臭气浓度≤2000（无量纲）； 硫化氢≤0.33kg/h； 二甲苯≤15mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 密炼机 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 2个集气罩 （加软帘）+ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开炼机 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 1个集气罩（加软帘）+ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫化机 | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 12个集气罩（加软帘）+ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、硫化氢、臭气浓度 | 配料区密闭，加强集气罩收集效率，加强环境管理 |  |  |  |  | -- | 颗粒物≤1.0mg/m3 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 硫化氢≤0.06mg/m3 臭气浓度≤20（无量纲） | 颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6颗粒物无组织排放监控浓度限值；二甲苯、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值；硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中污染物二级新改扩建标准 |
| 废水 | 设备冷却、喷淋塔 |  | 冷却水和喷淋塔循环用水，定期补加，不外排 |  |  |  |  | 2座循环水池 | -- | 生活污水排入现有，不外排 |
|  | 生活污水 |  | 生活污水排入现有，不外排 |  |  |  |  | 1座污水处理 设施 | -- |  |
| 噪声 | 密炼机、开炼机、平板硫化机、循环水泵、风机等 |  | 基础减震、厂房隔噪 |  |  |  |  | -- | 西厂界： 70dB(A) ，55dB(A) 其他厂界： 60dB(A) ，50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准 |
| 固废 | 橡胶下脚料 |  | 集中收集后外售综合利用 |  |  | -- |  | -- | 安全处置，不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求 |
|  | 橡胶不合格品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废包装袋 |  | 出售给废品收购站 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除尘灰 |  | 返回混炼工序使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 统一收集后交由环卫部门处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废液压油 |  | 分别用专用容器密封收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置 |  |  |  |  | 1座 | 安全处置，不外排 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（环境保护部公告[2013]第36号）相关规定要求 |
| 防渗措施 | 厂区路面 |  | 地面硬化 |  |  |  |  |  | 简单防渗 | — |
|  | 生产车间及生产区路面 |  | 水泥地面的基础上涂环氧树脂以达到防渗防腐的目的 |  |  |  |  |  | 防渗层渗透系数应小于1×10-7cm/s |  |
|  | 油辅料储存区、危废间 |  | 采用抗渗混凝土（P8）地面+环氧树脂漆做防渗处理 |  |  |  |  |  | 防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s |  |

- 9结论与建议

- 9.1 结论

- 9.1.1 建设项目概况

- 9.1.1.1项目概述

（1）项目名称：山西潞安华亿实业有限公司年产45万标米橡胶软管及相关设施技改项目

（2）建设单位：山西潞安华亿实业有限公司

（3）建设性质：技改

（4）建设地点：本项目位于长治市屯留县渔泽镇潞安华亿世纪工业园区内，厂址中心坐标为东经113°00'08"，北纬36°22'03"。厂址东侧为空地，南侧为其他工业企业，西侧为道路，北侧为兴旺大道。距离本项目厂界距离最近的敏感点为北侧150m处的五家庄村。

（5）工程投资：总投资2000万元，全部由企业自筹解决。

（6）占地面积：本项目生产车间占地面积9000m2。

（7）产品方案：年产45万标米钢丝编织（缠绕）增强液压橡胶软管（规格涉及φ8、φ10、φ13、φ16、φ19、φ25、φ32、φ38、φ51、φ64等多种规格）。

（8）建设内容：建设1座生产车间，总建筑面积为9000m2，生产车间新增生产设备。

（9）劳动定员及工作制度：劳动定员及工作制度：项目提升改造后，劳动定员为60人，其中生产工人50人，管理、技术人员20人；项目投产后实行1班制，每天8小时，年工作300天。

- 9.1.1.2项目选址

本项目位于长治市屯留县渔泽镇潞安华亿世纪工业园区内，厂址中心坐标为东经113°00'08"，北纬36°22'03"。厂址东侧为空地，南侧为其他工业企业，西侧为道路，北侧为兴旺大道。距离本项目厂界距离最近的敏感点为北侧150m处的五家庄村。项目评价范围内无饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区等法律、法规规定的环境敏感区，不涉及生态保护红线。本项目选址可行。

- 9.1.1.3项目公用工程

给水：由厂区内自备水井提供。

排水：生产冷却水经过冷却池后循环使用；生活污水进入污水处理站处理。

供电：由华亿世纪工业园区内供电设施提供，车间内设配电室。

供热：办公生活区由现有供热设施提供，生产区供汽由现有锅炉房2台蒸汽锅炉提供，1台4t，1台10t。两台锅炉均为燃气锅炉，燃料为天然气。

- 9.1.1.4产业政策

本项目所生产的产品为橡胶软管，行业类别为橡胶板、管、带制造（行业类别代码为C2912），不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，因此，项目建设符合国家产业政策要求。

本项目已取得长治市屯留区经济和信息化局关于本项目的备案通知（备案编号：屯经信字字[2019]29号）。

综上，项目符合相关产业政策。

- 9.2环境质量现状

- 环境空气：

- 地下水环境质量现状：

（3）声环境：

- 9.3污染防治措施可行性分析结论

- 9.3.1废气污染源及治理措施可行性分析结论

本项目废气主要为计量配料产生的粉尘、密炼机、开炼机、硫化机产生的颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度。计量配料废气经管道、密炼机废气（塑炼废气、混练废气）经集气罩（加软帘）收集经布袋除尘器处理，项目软芯硫化工序、硬芯硫化工序产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，分别采用1套“热交换器+生物洗涤”工艺净化处理，处理后分别由1座15m高排气筒排放；项目开炼机及三辊压延机产生的硫化氢、非甲烷总烃废气，采用1套“注入式等离子+生物洗涤一体机”工艺净化处理，处理后由1座15m高排气筒排放。经预测，排气筒外排废气中颗粒物、非甲烷总烃和二甲苯满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中相应污染物排放标准，H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 相应污染物排放标准；

车间逸散废气呈无组织排放，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、二甲苯及臭气浓度，无组织废气逸散量较小，通过配料区密闭、加强生产管理和车间通风，厂界颗粒物浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6 大气污染物无组织排放标准；二甲苯和非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值；硫化氢和臭气浓度浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1厂界标准值，对周围环境影响较小。

综上所述，本项目运营期采取的废气防治措施可行。

- 9.3.2废水防治措施可行性分析结论

本项目炼胶设备冷却水及碱喷淋吸收塔循环用水，定期补加，不外排；因此，本项目无生产废水外排。项目废水为职工生活污水，进入污水处理设施，不外排，不会对地表水环境产生明显影响。因此，废水处理措施可行。

- 9.3.3噪声控制措施可行性分析结论

对于噪声污染源，采取控制措施如下：采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于厂房内、振动设备加减振装置、风机加装消音器等隔声降噪措施，降噪声值可达15~20dB（A）以上，可有效控制噪声对周围环境的影响。措施可行。

- 9.3.4固体废物防治措施可行性分析结论

橡胶修整工序产生的下脚料，橡胶检验工序产生的不合格品作为废品外售处理；布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产；原材料包装袋出售给废品收购站；密炼机、硫化机等设备定期维护产生的废液压油暂存于危废暂存间，定期交由有处置资质的单位处置；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。运营期固体废物均得到妥善处置，不外排，防治措施可行。

- 9.4清洁生产水平

本项目符合国家产业、行业政策，采用了较先进、清洁的生产技术，工程采取了完备的环保治理措施，各类污染物产生指标达到国内先进水平。本项目从生产工艺和装备、资源能源利用、产品、污染物产生及回收利用分析、污染物排放指标分析、环境管理要求等指标上都力求体现清洁生产的原则，符合清洁生产的要求。

- 9.5项目建成后评价区域环境质量变化

（1）环境空气影响

项目各产污环节均有完善的处理设施，根据估算模式预测的污染物浓度扩散结果可知，本项目颗粒物、H2S、非甲烷总烃等污染物最大落地浓度占标率较小，不会对周围大气环境产生明显影响。

（2）水环境影响

本项目炼胶设备冷却水及碱喷淋吸收塔循环用水，定期补加，不外排；因此，本项目无生产废水外排。项目废水为职工生活污水，进入污水处理设施，不外排，不会对地表水环境产生明显影响。

（3）声环境影响

项目产噪设备对东、南、北厂界贡献值为43.77~51.99dB(A)，叠加背景值后东、南、北厂界昼间噪声预测值为57.36~58.19dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准的要求，产噪设备对五家庄村贡献值为26.43dB(A)，叠加背景值后昼间噪声预测值为55.61dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准的要求。距离本项目最近的环境敏感点为厂址北侧150m的五家庄村，本项目运营期噪声对其影响很小。

（4）固体废物影响

本项目运营期产生的固体废物，均得到妥善处置，运营期固体废物不外排，运营期固体废物对周围环境无影响。

- 9.6总量控制指标

项目主要污染物总量控制指标以排放标准核算，特征污染物总量控制指标以预测浓度值核算，则本项目总量控制指标值为：

SO2：     t/a；NOx：     t/a；烟尘：     t/a。

- 9.7公众参与调查结论

根据业主提供公参调查结果，大多数被调查者认为本项目采取的环保措施是合理的，认为项目建设不会对区域环境质量和公众生活质量造成明显不利影响，认为本项目的建设是可以接受的。同时，公众从不同角度对项目建设的环境影响和当地环境质量现状表示了关注，体现了公众环保意识的提高。

- 9.8项目可行性结论

山西潞安华亿实业有限公司年产45万标米橡胶软管及相关设施技改项目符合国家相关产业政策要求，厂址选择可行，大部分被调查公众支持本项目选址和建设。项目生产工艺及技术装备水平先进，采取了完善的环保治理措施，可以保证各类污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，从环保技术角度分析，该项目的建设是可行的。

- 9.9建议

为确保各类污染物的达标排放及各项环保设施的稳定运行，最大限度地减少污染物外排量，保护环境，本评价提出如下要求：

（1）严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保生产中环保设施正常运行。

（2）加强环保设施日常管理与维护，根据各处理设施的使用年限定期更换。